1º El Largo de la aplicación no es el mismo que el integrado en el dibujo del Tubo, ya que, tal y como se ve en el dibujo de conjunto, en la longitud entre testeros,  hay que descontarle el grosor de los testeros mas los espacios libres de los dos mangones que van introducidos en el tubo y que generalmente la hemos definido como 50 mm a cada lado, por lo que el largo de inventor será la longitud entre testeros menos ele spesor de los dos testeros menos el espacio libre de los mangones que 50+50=100 mm.

Diametro Exterior es correcto

Espesor es correcto

Diametro interior es correcto

DiametroExteriorEspira es correcto

Espesor chapa es correcto

Paso espira es correcto

Numero de espiras es correcto, con la puntualización de que el largo utilizado para el calculo es el mencionado aquí en el numero 1

Otros parámetros auxiliares es correcto, aunque a falta de definir los valores del motoreductor y de los rodamientos, y del prensaestopas, deberíamos dejar unos parámetros como “neutros” sabiendo que todavía no están elegidos y su representación en los planos es simbólica

Lo mismo con los valores de los mangones que dependen de otras cosas, ponemos valores medios representativos (por ejemplo para los diámetros 50 mm y para las longitudes 60 mm

¿Dónde y como tengo que llamar al archivo:

import csv

# Supongamos que ya tenemos los valores definidos o calculados en la aplicación:

# (Estos serían obtenidos de la interfaz de usuario o de cálculos previos en la app)

L = valor_longitud_testeros        # p. ej., 1500 (mm)

diam_espira = valor_diametro_espira  # p. ej., 300 (mm) diámetro exterior del sinfín

espesor_tubo = valor_espesor_tubo    # p. ej., 3 (mm) espesor pared tubo seleccionado

espesor_chapa = valor_espesor_chapa  # p. ej., 4 (mm) espesor de la espira elegido

paso = valor_paso_espira           # p. ej., 120 (mm) paso de la hélice

num_espiras = L / paso             # cálculo del número de vueltas (puede ajustarse)

# Construir un diccionario de parámetros a exportar

params = {

"Largo": L,

"DiametroExterior": diam_tubo_seleccionado,      # diámetro exterior del tubo central (derivado)

"Espesor": espesor_tubo,                        # espesor del tubo central

"DiametroInterior": diam_tubo_seleccionado - 2*espesor_tubo,  # calculado

"DiametroExteriorEspira": diam_espira,          # diámetro exterior de la espira (sinfin)

"Espesor_Chapa": espesor_chapa,                # espesor de la chapa de la espira

"Paso_Espira": paso,                           # paso de la espira

"Num_Espiras": int(round(num_espiras, 0))      # número de espiras (redondeado al entero más cercano)

# (Se pueden añadir más pares clave-valor si hiciera falta,

# por ejemplo datos de rodamientos o mangones si se transmiten por este medio)

}

# Escribir el diccionario en formato CSV (cada fila: Parametro, Valor)

csv_path = r"C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\iLogic\params.csv"

with open(csv_path, mode="w", newline="") as f:

writer = csv.writer(f)

for nombre, valor in params.items():

writer.writerow([nombre, valor])

print(f"Archivo CSV generado en {csv_path}")

¿Y donde  tengo que ubicar y como lo tengo que llamar al archivo con el código siguiente?:

import win32com.client, pythoncom

# 1. Iniciar (o conectar a) la aplicación Inventor via COM

try:

invApp = win32com.client.Dispatch("Inventor.Application")

except Exception as e:

invApp = win32com.client.Dispatch("Inventor.Application")  # inicia una nueva instancia si no está abierta

invApp.Visible = True  # Asegurarse de que Inventor sea visible (opcional):contentReference[oaicite:14]{index=14}

# 2. Abrir el ensamblaje principal del sinfín en Inventor

assembly_path = r"C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\Design\Tornillo_Sinfin_v001.iam"  # ruta del archivo IAM

doc = invApp.Documents.Open(assembly_path)  # Abrir el documento de ensamblaje

doc.Activate()  # Activarlo por seguridad (traer al frente)

# 3. Activar el complemento de iLogic (por su ID de ProgID) si no lo está

ilogicGUID = "{3BDD8D79-2179-4B11-8A5A-257B1C0263AC}"  # GUID del add-in iLogic:contentReference[oaicite:15]{index=15}

ilogicAddIn = invApp.ApplicationAddIns.ItemById(ilogicGUID)

if not ilogicAddIn.Activated:

ilogicAddIn.Activate()  # activar iLogic

# 4. Obtener el objeto de automatización de iLogic

iLogicAuto = ilogicAddIn.Automation  # objeto IiLogicAutomation para controlar iLogic

# 5. Ejecutar la regla iLogic en el ensamblaje que importa los parámetros desde CSV

rule_name = "00_Importar_CSV_y_Actualizar"  # nombre de la regla iLogic en Inventor encargada de la importación

iLogicAuto.RunRule(doc, rule_name)  # ejecutar la regla en el documento activo

# (La regla iLogic '00_Importar_CSV_y_Actualizar' se encargará de:

#  - Leer el archivo params.csv,

#  - Asignar cada valor al parámetro correspondiente por nombre,

#  - Actualizar el modelo 3D,

#  - Actualizar el dibujo 2D asociado y exportar PDF/DWG/STEP según se requiera.)

# 6. (Opcional) Guardar cambios y cerrar Inventor

doc.Save()

# invApp.Quit()  # si se desea cerrar Inventor automáticamente