Omitir e ir al contenido

Historial del chat

Tú dijiste:

Quiero realizar como una especie de bloques dinámicos en Autodesk Inventor, de modo que al definir valores en una pantalla de una aplicación programada en Python, en la cual se eligen valores numéricos y alfanuméricos, se va definiendo y creando una imagen en 3d de las piezas individuales que dan lugar a ese conjunto que al final termina siendo un tornillo sinfin de unas características definidas en las diversas pestañas de características, y que al validarlo, nos proporciona un conjunto de planos para fabricación. Está es mi idea, plasmada en mi otro proyecto "nuevo trabajo en sinfines CONRAD", en el chat "definición de Excel para tornillo sinfin", y que ahora intento conjuntar con las imágenes en 3d creadas de las piezas componentes, y sus planos de fabricación. Estudia la viavilidad de este proyecto, y las posibles maneras de poder realizarlo con la ayuda de Autodesk Inventor, y de AutoCAD, si fuera necesario.

ChatGPT Plus

Gracias por compartir tu idea, suena como un proyecto potente e interesante para la automatización del diseño mecánico. Para poder ayudarte mejor, ¿podrías aclarar un par de puntos clave?

- ¿Qué versión de Autodesk Inventor estás utilizando o planeas utilizar?

- ¿Quieres que los modelos 3D se generen en tiempo real mientras el usuario elige opciones en la app de Python?

- ¿Qué tipo de datos estás pensando ingresar desde Python? (por ejemplo: diámetro del eje, módulo, número de entradas, longitud del tornillo, etc.)

- ¿Los planos de fabricación deben generarse automáticamente en Inventor, o te gustaría exportar a AutoCAD en algún paso?

- ¿Tienes ya algún archivo de plantilla (iPart, iAssembly o parámetro de diseño) para las piezas que se modificarían dinámicamente?

Con esta información podré evaluar la viabilidad y detallarte los flujos de trabajo y herramientas más adecuados para hacer realidad tu proyecto.

Tú dijiste:

1.- 2025, 2.- sería lo deseable, aunque yo estaba pensando en tener una serie de piezas en 3d que se fueran ensamblando. 3.la aplicación en Python demanda todos los parámetros necesarios para la correcta fabricación de un tornillo sinfin La base del programa está en el repositorio público GitHub.com/edusonros/SINFINES_CONRAD. 4,- EN INVENTOR, 5.- no, pero no creo que me costará mucho crear uno con ti ayuda

ChatGPT Plus

Gracias. Comenzaré investigando cómo integrar Autodesk Inventor 2025 con una aplicación externa en Python para crear modelos 3D paramétricos y ensamblajes de tornillos sinfín, y generar planos automáticamente, utilizando iParts, iAssemblies y la API de Inventor. También consideraré flujos de trabajo para preparar plantillas de piezas y ensamblajes para automatizar este proceso.

Te compartiré pronto un análisis completo de la viabilidad y recomendaciones prácticas.

Research completed in 7m· 14 fuentes· 110 búsquedas

Viabilidad de un configurador paramétrico 3D de tornillo sinfín (Inventor + Python)

Contexto del proyecto

El objetivo es desarrollar un “configurador” paramétrico para diseñar tornillos sinfín (y su engranaje/corona) de forma automática. La idea es similar a los bloques dinámicos de AutoCAD, pero aplicada a modelos 3D en Autodesk Inventor. En este sistema, el usuario ingresa valores numéricos y alfanuméricos en una interfaz (por ejemplo, una aplicación Python con pestañas de características), y el programa va construyendo en Inventor las piezas 3D individuales (eje sinfín, corona, etc.) que luego se ensamblan para formar el conjunto completo del tornillo sinfín. Al validar la configuración final, el sistema generaría planos 2D de fabricación para cada pieza y/o el conjunto. En esencia, se busca automatizar el diseño 3D paramétrico del tornillo sinfín a partir de parámetros ingresados por el usuario, integrando Autodesk Inventor (para modelado y planos) con un aplicativo externo en Python.

Viabilidad del configurador paramétrico

Sí, el proyecto es viable. Autodesk Inventor es un software de modelado paramétrico robusto que admite la automatización mediante su API. Es posible controlar Inventor desde programas externos (como Python) porque su API está basada en COM (Component Object Model) y expone prácticamente todas las funciones de modelado y documentación. De hecho, cualquier operación que se hace manualmente en Inventor (crear bocetos, extrusiones, ensamblar componentes, generar vistas de dibujo, etc.) tiene su equivalente en la API. Esto significa que se puede escribir código para realizar tareas como crear piezas, aplicar restricciones de ensamblaje y hasta generar vistas de dibujo con cotas automáticamente, tal como se haría a mano.

Aunque Autodesk no proporciona soporte nativo para Python en Inventor, es posible usar Python para controlar Inventor a través de COM. Desarrolladores han logrado escribir scripts Python que inician Inventor y manipulan sus documentos usando la librería win32com (pywin32). De hecho, existen proyectos open-source como PyInventor que actúan como envoltorios (wrappers) en Python para simplificar el uso del API de Inventor. Esto ha surgido para agilizar la tarea de variar parámetros y geometrías en Inventor sin tener que depender exclusivamente de VBA/iLogic dentro de Inventor. En resumen, aunque Python no sea “oficial” en Inventor, la arquitectura COM permite controlarlo desde cualquier lenguaje COM-aware, y muchos usuarios han logrado integrar scripts Python con Inventor con éxito.

Un punto clave de viabilidad es que Inventor permite modelado paramétrico: podemos preparar plantillas de piezas (por ejemplo, un eje sinfín paramétrico donde dimensiones como diámetro, longitud, paso de rosca, etc. sean parámetros editables) y también plantillas de ensamblaje. Al actualizar los parámetros, la geometría 3D se actualiza automáticamente según esas fórmulas y restricciones. Incluso sin programar, Inventor soporta la creación de iParts/iAssemblies (familias de piezas/ensamblajes) que son variaciones paramétricas predefinidas, o el enlace de parámetros a Excel para configuraciones personalizadas. Por ejemplo, es posible vincular parámetros de Inventor a valores en una hoja de Excel externa y actualizar el modelo según dicha tabla (esta es una técnica utilizada para configuradores simples). En este caso, ya existe una aplicación Python que recopila los parámetros (según el repositorio GitHub provisto), lo cual sugiere que la interfaz de entrada de datos está resuelta; el desafío es conectar esos datos con Inventor para generar el modelo y planos.

Enfoques para lograr la integración Inventor–Python

1. Parametrización de modelos 3D en Inventor

El primer paso es asegurarse de tener los modelos 3D paramétricos de las piezas involucradas. En Inventor 2024/2025 se puede crear cada componente del tornillo sinfín (por ejemplo: el tornillo/eje sinfín y la rueda dentada corona) de forma paramétrica usando User Parameters (parámetros de usuario) o iParameters. Estos parámetros definen características como diámetros, número de entradas del sinfín, módulo y número de dientes de la corona, longitudes de ejes, etc. Al modelar, cada dimensión clave se debe asociar a un parámetro nombrado, de modo que modificando el valor de ese parámetro la geometría se actualice.

Inventor ofrece varias herramientas para esto:

- iLogic: un módulo interno de Inventor que permite escribir reglas (en VB.Net) para reaccionar a cambios de parámetros y automatizar tareas. Con iLogic se pueden crear Forms (formularios dentro de Inventor) para ingresar parámetros, o reglas que calculen derivados y activen supresiones de features dependiendo de condiciones. iLogic básicamente es una capa encima del API de Inventor que facilita ciertas automatizaciones. En proyectos de configuradores sencillos, iLogic suele ser suficiente. Por ejemplo, un enfoque podría ser tener una plantilla de ensamblaje Inventor con iLogic: el Python podría simplemente escribir un archivo de parámetros (por ejemplo, un Excel o XML) y lanzar Inventor para que abra el ensamblaje; al abrir, una regla iLogic lee los parámetros y actualiza el modelo, generando después los planos. Este enfoque aprovecha la robustez interna de Inventor y minimiza la programación externa. Sin embargo, para máxima flexibilidad y para integrarlo con la interfaz Python en tiempo real, probablemente querrás un control más directo vía API.

- Dynamic blocks vs Inventor paramétrico: Es importante aclarar que Inventor no maneja "bloques dinámicos" como AutoCAD. En AutoCAD un bloque dinámico permite ajustar un dibujo 2D con grips y parámetros; en Inventor, el equivalente es tener una pieza paramétrica o un ensamblaje con componentes opcionales/suprimibles. No se pueden trasladar directamente bloques dinámicos de AutoCAD a 3D, habría que recrear la lógica paramétrica en Inventor. Por suerte, Inventor está hecho para diseño paramétrico, así que casi cualquier variación geométrica se puede lograr con parámetros, equations y features adaptativas. La recomendación de Autodesk al respecto es dejar los bloques dinámicos para AutoCAD y en Inventor usar sus propias capacidades paramétricas. En resumen: preparar en Inventor un conjunto de plantillas paramétricas (un IPT para cada tipo de pieza) y quizás un ensamblaje maestro (IAM) que coloque esas piezas. Así, el Python alimentará los valores pero la “inteligencia” geométrica está en el CAD.

- Vinculación con Excel u otras fuentes: Inventor permite, de fábrica, linkear una hoja de Excel a los parámetros de una pieza/ensamblaje. Si anteriormente exploraste la “definición en Excel para tornillo sinfín”, es posible reutilizar esa lógica. La hoja Excel podría actuar como intermediaria: tu app Python coloca los valores en Excel, y Inventor actualiza sus parámetros vinculados. Incluso sin programar, actualizar la hoja y regenerar el modelo funcionaría. Además, iLogic tiene funciones para leer/escribir Excel directamente. No obstante, añadir Excel en medio puede ser innecesario si vamos a programar con Python; podríamos escribir los parámetros directamente vía API, como se describe a continuación.

2. Automatización externa con Python mediante la API de Inventor

El enfoque más poderoso (y el que parece más acorde a tu plan) es que la aplicación Python controle a Inventor mediante su API COM. Esto permite que al introducir valores en la interfaz, el programa Python los envíe a Inventor en tiempo real o bajo demanda para crear/actualizar el modelo 3D paramétrico. Para lograr esto en 2025 se puede usar la librería win32com.client en Python (pywin32), que permite instanciar objetos COM. En concreto, se puede iniciar Autodesk Inventor desde Python y manipularlo así:

- Inicializar Inventor: usando win32com.client.Dispatch("Inventor.Application") se obtiene un objeto de la aplicación Inventor. Puedes hacer Inventor visible (oApp.Visible = True) o mantenerlo oculto en segundo plano (Visible = False o modo SilentOperation).

- Abrir o crear documentos: con el objeto de aplicación, puedes abrir documentos existentes (piezas, ensamblajes, dibujos) o crear nuevos a partir de plantillas. Por ejemplo: oDoc = oApp.Documents.Open("C:/MiProyecto/parte_base.ipt") abriría una pieza base. Alternativamente, oApp.Documents.Add(DocumentTypeEnum.kPartDocument, templatePath, ...) crea una pieza nueva. Una vez cargado el documento, puedes acceder a sus parámetros.

- Modificar parámetros: la API expone los parámetros a través de Document.ComponentDefinition.Parameters. En Python, una vez tienes el objeto documento (p.ej. oDoc), puedes obtener un parámetro por nombre y asignarle un valor. Ejemplo:

param = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Diámetro") param.Value = 50 # nuevo valor (en unidades del documento) oDoc.Update() # propagar cambios en la geometría

De hecho, un snippet simplificado tomado de un script real muestra cómo abrir una pieza e insertar un valor en un parámetro específico:

invApp = win32com.client.Dispatch("Inventor.Application") invApp.Visible = True oDoc = invApp.Documents.Open("C:/tmp/Part1.ipt") d0 = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("d0") # parámetro 'd0' d0.Value = 2 # asignar nuevo valor oDoc.Update() # actualizar modelo 3D

(En este ejemplo se cambia el parámetro d0 de la pieza y se actualiza la geometría.)

De igual manera podrías establecer todos los parámetros necesarios (diámetro de eje, longitud, módulo del diente, etc.) a los valores ingresados por el usuario. Tras llamar a Update(), Inventor regenere la pieza con esas dimensiones. Este proceso se repetiría para cada pieza del conjunto: por ejemplo, abres el IPT del sinfín, asignas parámetros, actualizas; luego abres el IPT de la corona, asignas número de dientes, módulo, etc., actualizas; y así con otros componentes (ejes, tapas, cojinetes, etc. si los hubiera).

- Ensamblaje de las piezas: Una vez actualizadas o generadas las piezas individuales, el siguiente paso es ensamblarlas en la configuración correcta. Aquí tienes dos opciones:

  - Usar un ensamblaje plantilla: Puedes tener un archivo .iam pre-configurado donde las ocurrencias de componentes ya están colocadas y restringidas (con constraints) adecuadamente, apuntando a archivos IPT “genéricos”. Tras generar las piezas nuevas, podrías reemplazar las referencias (por ejemplo, mediante Design Assistant o via API cambiar la referencia de componente a la

  - nueva pieza generada). También podrías simplemente sobrescribir los archivos IPT genéricos con los actualizados (si mantienes los mismos nombres), y al abrir el IAM éste tomará la nueva geometría.

  - Construir el ensamblaje vía API: Más complejo pero más flexible es crear un nuevo ensamblaje por código. Con la API puedes añadir componentes: AsmDoc.ComponentDefinitions.Occurrences.Add(filepath, transform) para insertar una pieza, y luego crear constraints como Mate, Flush, Insert etc., mediante AsmDoc.ComponentDefinition.Constraints.Add... correspondientes. La API de Inventor efectivamente permite crear restricciones de ensamblaje igual que el usuario lo haría manualmente (por ejemplo, alineando ejes, coincidiendo caras). Este camino requiere calcular o saber las posiciones (p. ej., que el eje sinfín vaya dentro de la corona a cierta distancia). Si la posición es estándar (eje coaxial con corona, etc.), se pueden codificar esas constraints. Una vez montado el conjunto, también se puede actualizar para regenerar adaptativamente si hubiera relaciones adaptativas.

- Uso de la lógica existente: Dado que ya tienes un programa que recopila todos los parámetros necesarios para fabricar el sinfín, la integración Python-Inventor consistirá en tomar esos datos (que quizá tengas en estructuras Python, o puedas exportar a JSON/Excel temporales) e iterar como descrito: abrir modelos, setear parámetros, guardar. Podrías incluso hacer que la app Python espere hasta que el usuario haya ingresado todo y pulse "Generar", y entonces en segundo plano se ejecuta Inventor y en unos segundos devuelve los planos. O, para mayor interactividad, cada vez que se cambia un valor en la interfaz, enviar el cambio a Inventor y regenerar la pieza mostrando una vista previa (esto es más complejo, pero posible si Inventor está corriendo visible; habría que manejar eventos o un botón de "Actualizar vista previa").

- Feedback visual: Inventor puede usarse oculto, pero también podrías mostrarlo para que el usuario vea el modelo 3D construyéndose. También es posible programáticamente sacar instantáneas/imagen render de las piezas o ensamblaje para mostrarlas en la GUI Python. Por ejemplo, el código anterior demuestra guardar una imagen de la pieza (oDoc.SaveAs("Part1.png", True) con la vista ajustada). Así, la app podría actualizar miniaturas de las piezas conforme se configuran.

En resumen, la automatización vía API con Python es muy poderosa. Es prácticamente equivalente a desarrollar un Add-In en C# o VB, solo que usando Python. De hecho, para proyectos muy grandes Autodesk recomienda usar Visual Studio con .NET para crear complementos de Inventor, pero si Python es tu entorno preferido, COM te dará acceso similar. Ten en cuenta que la API de Inventor es extensa; será necesario estudiar el Inventor API Reference (documentación en línea) para encontrar las clases y métodos adecuados para cada tarea (ej. AssemblyDocument, PartComponentDefinition, MateConstraint, etc.). La inversión de tiempo en entender la API será significativa, pero como prueba de viabilidad: sí se puede lograr, y hay ejemplos funcionales de automatización con Python controlando Inventor.

3. Generación automática de planos de fabricación

Una vez obtenido el modelo 3D completo del tornillo sinfín (ensamblaje y piezas actualizadas), el paso final es producir los planos 2D de taller. Inventor también puede automatizarse en esta etapa. Hay dos enfoques complementarios:

- Usar plantillas de dibujo (IDW/DWG): Puedes tener archivos de dibujo pre-hechos para cada pieza, en los que ya estén colocadas vistas base, cotas típicas y cajetines. Si esos dibujos apuntan a archivos de pieza genéricos, podrías redirigirlos a las nuevas piezas

- (similar a cómo se manejó el ensamblaje). Una técnica común es: hacer un dibujo para “pieza sinfín genérica.ipt” con sus vistas; luego, tras generar “pieza_sinfin_ABC.ipt”, duplicar el .idw y actualizar la referencia de modelo al nuevo IPT (la API tiene métodos para cambiar la referencia de vista o uno puede hacer truco de reemplazar archivo). Al abrir, las vistas se regenerarán con la geometría actual. Las cotas asociativas seguirían siendo válidas si las features subyacentes no cambiaron de nombre. Este método requiere cuidado pero ahorra tener que dibujar desde cero por código.

- Crear los dibujos por código: La API de Inventor permite crear vistas de dibujo, anotaciones y listas de piezas programáticamente. Es decir, podrías abrir un nuevo DrawingDocument, luego usar métodos como DrawDoc.Sheets.Add(...) para crear hojas, y Sheet.BaseViews.Add(...) para generar una vista base de la pieza o ensamblaje con cierta orientación y escala. Luego se pueden agregar ProjectedViews, vistas de detalle, etc., y añadir cotas con métodos de DrawingDimensions. Un artículo de Autodesk University confirma que es posible automatizar completamente la documentación 2D, incluyendo vistas, cotas, globos y cajetines mediante iLogic o API pura. De hecho, empresas han implementado configuradores que, tras definir el modelo, generan automáticamente todos los planos necesarios para cotización y fabricación. Por ejemplo, Warsco logró con Autodesk ETO generar planos de producción automáticamente a partir de configuraciones de producto (ese era un antiguo producto especializado de Autodesk).

Implementar la generación de planos por API requerirá bastante programación (colocar cada cota correctamente puede ser complejo). En muchos casos, una estrategia mixta funciona: usar plantillas y unas pocas instrucciones para actualizar/añadir detalles faltantes. Recuerda que Inventor puede exportar los dibujos a PDF, DWG o DXF automáticamente también, usando API (PrintManager o SaveAs en formato deseado).

¿Y el papel de AutoCAD? Idealmente, toda la documentación puede salir de Inventor directamente, sin necesidad de AutoCAD. Inventor puede guardar los dibujos en formato .DWG nativo de AutoCAD si se desea, pero no es estrictamente necesario a menos que quieras editar los planos en AutoCAD manualmente después. Dado que mencionaste bloques dinámicos, podrías haber pensado en usar AutoCAD para esquemas 2D; sin embargo, al trabajar en 3D con Inventor, es más eficiente generar los planos ahí mismo. AutoCAD podría ser útil si, por ejemplo, quisieras hacer algún detallado 2D muy específico no fácilmente automatizable en Inventor, pero en general no hace falta involucrar AutoCAD para lograr el objetivo. Inventor proporciona todas las herramientas para pasar de parámetros -> modelo 3D -> planos 2D dentro de un mismo flujo. Los bloques dinámicos son geniales en AutoCAD para ciertos dibujos 2D interactivos, pero aquí estamos configurando maquinaria 3D, donde Inventor es la mejor opción.

Conclusiones y recomendaciones

En conclusión, el proyecto es técnicamente viable. Existe soporte en Autodesk Inventor para el diseño paramétrico y la automatización vía API, lo que permite integrar una aplicación externa (Python) para dirigir el proceso. Resumiendo las posibles estrategias:

- Estrategia 1: Preparar modelos 3D paramétricos de cada componente del sinfín en Inventor (usando parámetros, iLogic si se desea) e incluso un ensamblaje maestro. Utilizar iLogic o vinculaciones a Excel como vía rápida de configuración. Viable pero menos flexible con la GUI externa, pues requeriría pasar por archivos intermedios (Excel) o interacción manual.

- Estrategia 2: Escribir un módulo Python que mediante COM abra Inventor, cargue plantillas de piezas, aplique los valores ingresados a sus parámetros y genere el

- ensamblaje y planos. Esto brinda control completo. Ejemplos previos demuestran que Python con pywin32 puede manipular Inventor (ajustando parámetros, actualizando modelos), y proyectos como PyInventor han allanado el camino para usar Python en automatización CAD. Habrá una curva de aprendizaje en entender la API de Inventor (objetos Document, ComponentDefinition, Constraints, etc.), pero no hay impedimentos técnicos mayores.

- Estrategia 3: Una combinación híbrida: por ejemplo, Python inserta los datos en un Excel/template, lanza Inventor que tiene reglas iLogic para generar modelo y planos. Esto aprovecha lo mejor de ambos mundos (Python para UI, Inventor+iLogic para CAD). Sin embargo, añadir capas puede complejizar mantenimiento; una integración directa (estrategia 2) suele ser preferible si se domina la API.

Recomendación: dado que ya tienes la aplicación Python base, enfocaría esfuerzos en desarrollar un módulo de conexión con Inventor. Empieza por algo sencillo: por ejemplo, desde Python, abrir Inventor y modificar un parámetro en una pieza dummy (como en el snippet citado) para asegurarte de que la comunicación COM funciona. Luego, escala al modelo real: cargar tu pieza sinfín paramétrica, setear valores y ver que actualiza correctamente. Procede pieza por pieza. Más adelante, implementa la creación o actualización del ensamblaje con esas piezas. Finalmente, aborda la generación de planos (quizá inicialmente simplemente abrir un .idw manualmente para verificar actualizaciones, y después automatizar exportaciones). Ve integrando paso a paso con tu interfaz, tal vez mostrando previews.

En 2025, las herramientas disponibles (Inventor 2024/2025, Python 3.x, pywin32, etc.) son maduras para hacer esto posible. No olvides revisar la documentación oficial de la Inventor API (Autodesk Help) para detalles de cada clase, y apoyarte en la comunidad (foros de Autodesk, Stack Overflow) ante dudas específicas de programación CAD. Por ejemplo, Autodesk publicó guías sobre “Drawing Automation” demostrando que hasta los planos se pueden generar completamente vía código, lo cual valida que tu meta final (planos de fabricación automáticos) es alcanzable.

En síntesis, la creación de un configurador paramétrico para tornillos sinfín usando Python + Inventor es factible y alineada con las capacidades de Inventor. Requerirá combinar conocimientos de modelado paramétrico con programación, pero los beneficios serán enormes: reducción de errores y tiempo en la generación de diseños y planos repetitivos. Con una buena planificación y pruebas incrementales, podrás construir un sistema donde el usuario llena unas casillas en tu app, y obtiene en minutos el modelo 3D completo y los planos listos para fabricar. ¡Adelante con ello y mucho éxito en el desarrollo!

Fuentes consultadas:

- Autodesk Inventor API – documentación y ejemplos de automatización con iLogic/VBA (Medium/Autodesk University)

- Proyecto PyInventor – Ejemplo de uso de Python para automatizar Inventor

- Discusión en Reddit – Uso de Python (pywin32) con la API de Inventor

- Ejemplo de script Python controlando parámetros de Inventor (blog técnico)

Fuentes

Tú dijiste:

Class_Handout_MFG467190_Thomas_Fitzgerald.pdf

PDF

Vale, este documento es un minimanual de uso de la iLogic de inventor. Basándote en el, quiero que me ayudes a realizar la configuración de la realización de una pieza que será un tubo o barra perforada, al cual le asignaremos exteriormente, recomiendame la mejor manera posible,uns pareja de valores, que sean la longitud y el espesor de la barra, y que se verán reflejados en una vista 3d de la barra y en un plano de una vista de la longitud, con la barra cortada, con la cota de la longitud y una vista de corte marcando acotados el diámetro exterior y el interior

ChatGPT Plus

Perfecto. Vamos a hacerlo bien hecho, paso a paso y alineado con las buenas prácticas de iLogic que recoge el manual de Thomas Fitzgerald que has subido

Class_Handout_MFG467190_Thomas_…

.
La idea será 100 % escalable para que luego esto encaje sin dolor en tu proyecto de sinfines CONRAD.

Objetivo del ejercicio (bien definido)

Crear una pieza paramétrica tipo tubo / barra perforada en Autodesk Inventor que:

- Se controle solo con parámetros de usuario (nada de d0, d1…).

- Tenga dos parámetros principales recomendados:

  - Longitud

  - Espesor

- Muestre correctamente:

  - Vista 3D actualizada

  - Plano con:

    - Vista lateral acotada en longitud

    - Vista de corte con:

      - Diámetro exterior

      - Diámetro interior

- Sea totalmente compatible con iLogic y ampliable a reglas futuras.

1️⃣ Elección correcta de parámetros (decisión clave)

Siguiendo el manual (pág. 12–13)

Class_Handout_MFG467190_Thomas_…

:

Best Practice: usar User Parameters con nombres claros, nunca Model Parameters.

Parámetros recomendados

| Nombre parámetro | Tipo | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | Double | mm | Longitud total de la barra |
| DiametroExterior | Double | mm | Ø exterior |
| Espesor | Double | mm | Espesor de pared |
| DiametroInterior | Double | mm | Calculado |

👉 Muy importante:
DiametroInterior NO se introduce, se calcula.

Fórmula clave

DiametroInterior = DiametroExterior - 2 * Espesor

Esto garantiza coherencia geométrica y evita errores humanos.

2️⃣ Modelado correcto de la pieza (IPT)

Paso 1 – Crear parámetros

- Abrir pieza nueva (.ipt)

- Manage → Parameters

- Crear User Parameters:

  - Largo = 500 mm

  - DiametroExterior = 60 mm

  - Espesor = 5 mm

  - DiametroInterior = DiametroExterior - 2 * Espesor

Paso 2 – Croquis base

- Croquis en plano XY

- Dibuja dos círculos concéntricos

- Asigna:

  - Ø exterior → DiametroExterior

  - Ø interior → DiametroInterior

- No cotas libres, solo parámetros

Paso 3 – Extrusión

- Operación: Extrude

- Perfil: anillo

- Distancia: Largo

- Operación: Join

✔️ Resultado: tubo paramétrico perfecto

3️⃣ Regla iLogic (mínima pero profesional)

Aunque el modelo ya es paramétrico, iLogic añade control y validación, como recomienda el manual (pág. 14–16)

Class_Handout_MFG467190_Thomas_…

.

Regla: Validar_Espesor

'==================================== ' Validación de geometría básica '==================================== Dim dExt As Double = Parameter("DiametroExterior") Dim e As Double = Parameter("Espesor") If e <= 0 Then MessageBox.Show("El espesor debe ser mayor que cero", "Error") e = 1 mm End If If e * 2 >= dExt Then MessageBox.Show("Espesor demasiado grande para el diámetro exterior", "Error") e = dExt / 4 End If Parameter("Espesor") = e Parameter("DiametroInterior") = dExt - 2 * e InventorVb.DocumentUpdate()

Buenas prácticas aplicadas

- Variables tipadas (Dim … As Double)

- Validación geométrica

- No usar parámetros reconocidos directamente

- DocumentUpdate() explícito

4️⃣ Creación del plano automático (IDW / DWG)

Paso 1 – Crear dibujo

- Nuevo Drawing (.idw o .dwg)

- Base en plantilla ISO

Paso 2 – Vista lateral (longitud)

- Vista base

- Orientación lateral

- Escala automática

Cota:

- Acotar longitud → mostrará Largo

Paso 3 – Vista de corte

- Crear Section View

- Corte transversal

Cotas obligatorias:

- Ø exterior

- Ø interior

Inventor enlazará automáticamente las cotas a los parámetros.

5️⃣ Automatización del plano con iLogic (opcional, nivel PRO)

Ejemplo de regla en el dibujo:

Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument oDraw.Update()

Esto permite que el plano se regenere solo al cambiar parámetros en la pieza.

6️⃣ Estructura final recomendada (pensando en CONRAD)

/Plantillas

├─ Tubo_Base.ipt

├─ Tubo_Base.idw

/Reglas

├─ Validar_Espesor.iLogic

├─ Actualizar_Planos.iLogic

Esto encaja perfectamente con:

- External Rules

- Futuro control desde Python

- Escalado a sinfines reales

7️⃣ Lo que hemos construido realmente

✔ Pieza 100 % paramétrica
✔ iLogic limpio y profesional
✔ Plano coherente y automático
✔ Base sólida para configurador industrial

Siguiente paso (te lo propongo)

👉 En el próximo mensaje, si quieres:

- Extendemos esto a:

  - Barra + hélice de sinfín

  - iProperties automáticas

  - Plantilla CONRAD real

  - Prepararlo para ser llamado desde Python

Dime cómo quieres continuar y lo hacemos como si fuera un desarrollo industrial real.

Fuentes

Tú dijiste:

Antes de empezar a dibujar , tengo que configurar algo en esta pantalla, ¿Verdad?

ChatGPT Plus

Sí 👍 antes de empezar a dibujar conviene (y en un proyecto serio, se debe) configurar esa pantalla.
No es obligatorio para que “funcione”, pero sí es clave para que luego no tengas comportamientos raros, reglas que se disparan cuando no toca o problemas al escalar el proyecto (justo lo que advierte el manual).

Voy a explicártelo exactamente en el orden correcto, apoyándome en el documento que has subido.

✔️ Pantalla que debes configurar antes de empezar

La pantalla es:

Manage → iLogic → iLogic Configuration

Es la que aparece en las páginas 5 y 6 del manual

Class_Handout_MFG467190_Thomas_…

.

1️⃣ ¿Es estrictamente obligatorio?

🔹 Para este primer tubo sencillo:
➡️ No, Inventor funcionará igual.

🔹 Para tu objetivo real (CONRAD, configurador, automatización):
➡️ Sí, absolutamente necesario.

Si no lo haces ahora, lo pagarás después.

2️⃣ Qué debes configurar AHORA (y qué NO)

Vamos por partes.

🔹 A) External Rules (muy importante)

En la parte superior verás External Rule Directories.

Qué hacer ahora

- Crea una carpeta en tu disco, por ejemplo:

- C:\Inventor_iLogic\CONRAD

- Añádela en External Rule Directories

- Déjala arriba del todo en prioridad

📌 Por qué
El manual indica claramente que las reglas deben organizarse por dependencias y proyectos (pág. 6)

Class_Handout_MFG467190_Thomas_…

.
Esto es exactamente lo que necesitarás cuando:

- tengas reglas comunes

- reutilices piezas

- llames reglas desde Python

🔹 B) Default Extension for External Rules

👉 Déjalo en:

.ilogicvb

✔️ Es el estándar
✔️ Más fácil de versionar
✔️ Compatible con control externo

🔹 C) Log Options (debug)

Para empezar:

- Logging Level: Errors Only

- ❌ No marques Detailed Trace

📌 El manual recomienda no saturar el log al principio (pág. 6)

Class_Handout_MFG467190_Thomas_…

.

🔹 D) Engine

Déjalo como:

Internal

✔️ Correcto para iLogic estándar
✔️ No lo toques de momento

🔹 E) Security Options (MUY IMPORTANTE)

Activa:

- ✅ Inspect Rules for Malicious Code

📌 Esto es obligatorio cuando:

- uses reglas externas

- trabajes con red

- más adelante conectes Python / DLLs

Está explicado en páginas 10–11

Class_Handout_MFG467190_Thomas_…

.

3️⃣ Qué NO debes tocar todavía

❌ DLL Directory
❌ Visual Studio Forms
❌ Custom Engines

Eso viene mucho después, cuando ya:

- tengas reglas maduras

- conectes interfaces externas

4️⃣ Resumen rápido (checklist)

Antes de dibujar el tubo:

✅ External Rules → carpeta CONRAD
✅ Prioridad correcta
✅ Extensión .ilogicvb
✅ Logging: Errors only
✅ Security: ON

Con eso estás perfectamente preparado.

5️⃣ Lo siguiente (orden correcto)

Una vez cerrada esta pantalla, el flujo correcto es:

1️⃣ Crear pieza IPT
2️⃣ Crear User Parameters
3️⃣ Dibujar geometría paramétrica
4️⃣ Añadir regla iLogic mínima de validación
5️⃣ Crear plano

👉 No al revés.

Si quieres, en el siguiente mensaje:

- te digo exactamente qué regla crear primero

- o entramos ya a dibujar el tubo paso a paso, sin saltarnos nada

Dime cómo seguimos.

Fuentes

Tú dijiste:

vamos con el 1

ChatGPT Plus

Perfecto 👍
Vamos con el 1️⃣, tal y como debe hacerse en un flujo profesional y escalable con iLogic.

1️⃣ Crear la pieza base (IPT) correctamente

Este paso es fundamental. Si aquí se hace mal, todo lo demás (iLogic, planos, automatización) se vuelve frágil.

🧱 Paso 1.1 — Crear el archivo de pieza

- File → New

- Tipo: Standard (mm).ipt

- Guarda ANTES de dibujar con un nombre claro, por ejemplo:

Tubo_Perforado_Base.ipt

📌 Guardar pronto evita problemas con:

- reglas iLogic

- referencias futuras

- plantillas

⚙️ Paso 1.2 — Abrir parámetros (ANTES de dibujar)

- Ve a Manage → Parameters

- NO dibujes nada todavía

Esto sigue exactamente las recomendaciones del manual (pág. 12)

Class_Handout_MFG467190_Thomas_…

:

Best Practice: Create User Parameters first

📐 Paso 1.3 — Crear los User Parameters

En la tabla User Parameters, crea exactamente estos:

| Nombre | Tipo | Unidad | Valor inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | Numeric | mm | 500 |
| DiametroExterior | Numeric | mm | 60 |
| Espesor | Numeric | mm | 5 |
| DiametroInterior | Numeric | mm | DiametroExterior - 2 * Espesor |

🔴 Muy importante

- DiametroInterior NO se escribe a mano

- Debe ser fórmula, no número

✔️ Esto evita geometrías imposibles
✔️ Esto es exactamente lo que iLogic espera después

🧠 Paso 1.4 — Verificación rápida (obligatoria)

Antes de cerrar Parameters:

- Cambia Espesor a 8

- Comprueba que:

  - DiametroInterior se recalcula solo

- Vuelve a 5

Si esto no funciona → no sigas.

🏷️ Paso 1.5 — (Opcional pero recomendable) iProperties

Ve a File → iProperties → Project

Rellena al menos:

- Description: Tubo perforado paramétrico

- Part Number: TB-BASE

Esto luego lo usaremos para:

- planos

- listas

- automatización CONRAD

✅ Resultado del paso 1

Ahora tienes:

- ✔ Pieza guardada

- ✔ Parámetros limpios y bien nombrados

- ✔ Fórmulas coherentes

- ✔ Base perfecta para iLogic y planos

⛔ Todavía NO hay geometría
Y eso está bien hecho.

👉 Siguiente paso (2️⃣)

El orden correcto ahora es:

2️⃣ Dibujar el croquis base correctamente
(círculos concéntricos controlados SOLO por parámetros)

Cuando quieras, dime:

👉 “Vamos con el 2”
y lo hacemos con el mismo nivel de precisión.

Fuentes

Tú dijiste:

estoy en el paso 1.3 ¿como lo ves y que hsgo?

ChatGPT Plus

Perfecto, muy bien que hayas parado aquí 👍
Lo que veo es normal, pero hay 2 cosas importantes que corregir ahora mismo antes de seguir.

Voy por partes, muy claro y directo.

🔍 Qué veo en tu pantalla (diagnóstico)

En tu captura veo:

- ✔ Estás en User Parameters (bien)

- ✔ El parámetro se llama Largo (bien)

- ❌ Unidad / Equation pone 1,0 in

- ❌ El valor real es 25,4 mm (porque 1 in = 25,4 mm)

👉 Es decir: has creado el parámetro en pulgadas sin querer.

Esto es MUY habitual y mejor corregirlo ahora que luego.

❗ Por qué esto es un problema (si no lo arreglas)

- Tu plantilla es mm

- iLogic trabaja mejor cuando todo está en mm

- Más adelante:

  - fórmulas

  - planos

  - automatización

  - conexión con Python

👉 Si mezclas pulgadas y mm, te explotará en la cara más adelante.

Así que: paramos y lo dejamos perfecto.

✅ Qué tienes que hacer ahora (paso a paso)

1️⃣ Corrige el parámetro Largo

Haz esto exactamente:

- En la fila de Largo

- En la columna Equation, borra 1,0 in

- Escribe simplemente:

- 500 mm

o incluso solo:

500

- Asegúrate de que:

  - Unit/Type = mm

  - Model Value ≈ 500

✔ Ahora sí está correcto.

2️⃣ Crea el resto de parámetros (paso clave)

Pulsa Add Numeric y crea uno a uno:

🔹 DiametroExterior

- Valor: 60 mm

- Unidad: mm

🔹 Espesor

- Valor: 5 mm

- Unidad: mm

🔹 DiametroInterior

- Valor: NO número

- En Equation, escribe:

- DiametroExterior - 2 * Espesor

🔴 Importantísimo
No pongas un número “porque sí”.
Tiene que ser fórmula, o el modelo pierde inteligencia.

3️⃣ Cómo debe verse al final (check visual)

Antes de darle a Done, revisa:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Largo | 500 |
| DiametroExterior | 60 |
| Espesor | 5 |
| DiametroInterior | 50 |

Si:

- cambias Espesor a 8

- y DiametroInterior pasa a 44

👉 Todo está perfecto.

🚫 No hagas todavía

❌ No dibujes
❌ No crees croquis
❌ No iLogic aún

Estamos haciendo esto como se hace en industria, no a lo loco.

✅ Cuando termines, dime EXACTAMENTE esto

“Parámetros creados y corregidos”

Y pasamos al 2️⃣ Dibujar el croquis base, donde aquí sí empezamos a ver 3D.

Vas muy bien. Este paso es clave y lo estás haciendo con cabeza.

Tú dijiste:

Ahora estoy en la segunda pantalla

ChatGPT Plus

Perfecto 👌
Lo que tienes ahora está MUY BIEN hecho. Vamos por partes y luego te digo exactamente qué hacer a continuación.

✅ Diagnóstico rápido (muy importante)

1️⃣ Pantalla de Parameters

Todo correcto y profesional:

- ✔ Largo = 500 mm

- ✔ DiametroExterior = 60 mm

- ✔ Espesor = 8 mm

- ✔ DiametroInterior = DiametroExterior - 2 * Espesor

- ✔ El valor resultante 44 mm es coherente

- ✔ Todo en mm

- ✔ Son User Parameters, no Model Parameters

👉 Esto es libro de texto de iLogic Best Practices (tal como indica el manual, págs. 12–16).

No hay nada que corregir aquí.

2️⃣ Pantalla de iProperties

También correcta:

- ✔ Nombre del archivo bien

- ✔ Ubicación clara (Piezas_ipt)

- ✔ Guardado previo (importantísimo para iLogic)

Más adelante automatizaremos iProperties, pero ahora mismo no hay que tocar nada más aquí.

🚦 Conclusión

✅ Paso 1 completado al 100 %
Puedes avanzar con total seguridad.

2️⃣ QUÉ TOCA HACER AHORA: DIBUJAR EL CROQUIS BASE

Ahora sí: empezamos a dibujar, pero con método.

🔧 Paso 2.1 — Crear el croquis correcto

- Ve a 3D Model → Start 2D Sketch

- Selecciona el plano XY

  - (plano “horizontal”, típico para tubos)

👉 Esto hará que:

- la longitud vaya en Z

- el corte sea limpio en planos

✏️ Paso 2.2 — Dibujar los círculos (sin cotas numéricas)

- Herramienta Circle → Center Point Circle

- Haz dos círculos concéntricos

  - mismo centro

  - tamaño aproximado (no importa)

⚠️ No pongas números a mano todavía

📐 Paso 2.3 — Asignar cotas CON PARÁMETROS

Ahora sí, cotamos pero solo usando parámetros:

🔹 Círculo exterior

- Cota de diámetro

- Escribe exactamente:

- DiametroExterior

🔹 Círculo interior

- Cota de diámetro

- Escribe:

- DiametroInterior

🔵 Verás que las cotas aparecen en azul → eso es perfecto.

🔒 Paso 2.4 — Comprobar que el croquis está totalmente definido

Mira abajo a la derecha:

- Debe poner: Fully Constrained

Si no:

- asegúrate de que ambos círculos están concéntricos

- que el centro está fijado al origen

⏭️ Paso 2.5 — Terminar croquis

Pulsa Finish Sketch

❌ No extruyas todavía
❌ No cambies parámetros ahora

🔍 Comprobación obligatoria (antes de seguir)

- Vuelve a Manage → Parameters

- Cambia:

  - Espesor = 5

- Vuelve al croquis:

  - el anillo debe cambiar automáticamente

Si eso ocurre → modelo sano.

Cuando lo tengas, dime exactamente:

“Croquis hecho y totalmente restringido”

Y pasamos al 3️⃣ Extruir la barra con el parámetro Largo, donde ya verás el 3D completo.

Vas muy, muy bien. Esto ya es nivel industrial, no tutorial básico.

Tú dijiste:

lo que ocurre es que tengo en dibujo en pulgadas, ¿coom lo cambio?

ChatGPT Plus

Muy buena pregunta 👌
Y perfecto que lo detectes ahora, porque este es un punto crítico que mucha gente pasa por alto.

Vamos con calma y con método, porque aquí hay dos niveles:

- El documento actual

- Las plantillas para que no vuelva a pasar

🔴 Qué te está pasando exactamente

Aunque tus parámetros están en mm, el documento (la pieza) está usando pulgadas como unidad base.

Eso pasa cuando:

- Se crea la pieza desde una plantilla en pulgadas (Standard (in).ipt)

- O Inventor tiene la plantilla por defecto en pulgadas

👉 Resultado:

- Los valores “cuadran” matemáticamente

- Pero el sistema está mezclando unidades

- Y eso es veneno para iLogic + automatización

✅ SOLUCIÓN CORRECTA (documento actual)

Opción A — Cambiar unidades del documento (RECOMENDADA)

Haz esto ahora mismo:

1️⃣ Ve a:

Tools → Document Settings

2️⃣ Pestaña Units

Cambia:

- Length: Millimeter

- Angle: Degree (normal)

- Mass: Kilogram

- Time: Second

Pulsa OK

📌 Inventor convertirá internamente todo.

3️⃣ Verificación obligatoria

Vuelve a:

- Manage → Parameters

Comprueba que:

- Largo = 500 mm

- DiametroExterior = 60 mm

- Nada aparece en pulgadas

Si ves valores raros → dímelo antes de seguir.

🚫 Opción B — No recomendable

Crear una pieza nueva y copiar todo.
❌ No hace falta
❌ Riesgo de perder parámetros
❌ Pérdida de tiempo

🧠 SEGUNDA PARTE (MUY IMPORTANTE): evitar que vuelva a pasar

Esto es clave para tu proyecto CONRAD.

1️⃣ Revisar la plantilla usada

Cuando hiciste:

File → New

¿Elegiste?

- ❌ Standard (in).ipt

- ✔️ Standard (mm).ipt

Si Inventor te propone por defecto pulgadas, hay que corregir eso.

2️⃣ Corregir plantillas por defecto (RECOMENDADO)

Ruta típica de plantillas:

C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2024\Templates\

Haz esto:

- Abre Standard (mm).ipt

- Revisa que esté bien configurada

- Guárdala como plantilla base CONRAD:

- CONRAD_Standard_mm.ipt

Más adelante:

- esa será tu base

- para tubos, sinfines, ejes, etc.

🧪 Comprobación final (no te la saltes)

Haz esta prueba:

- Cambia Largo a 1000

- Extruye más adelante

- Mide con Measure

Si ves 1000 mm reales, todo está bien.

✅ Cuando lo tengas hecho, dime:

“Documento ya está en milímetros”

Y seguimos sin saltarnos pasos con:
👉 extrusión paramétrica usando Largo

Estás haciendo esto exactamente como se hace en un entorno industrial serio.

Tú dijiste:

docunebto en mm

ChatGPT Plus

Perfecto 👍
Entonces todo está ya correctamente configurado. Has hecho lo más importante bien y a tiempo.

A partir de aquí podemos avanzar sin riesgos.

✅ Estado actual (confirmación)

Tenemos:

- ✔ Documento en milímetros

- ✔ User Parameters correctos y coherentes

- ✔ Fórmulas bien definidas

- ✔ Archivo guardado con nombre limpio

- ✔ Base perfecta para iLogic y automatización

👉 Este es el punto exacto desde el que se trabaja en industria.

3️⃣ SIGUIENTE PASO: EXTRUIR LA BARRA (ya en 3D)

Ahora sí, vamos a convertir el croquis en sólido paramétrico.

🔧 Paso 3.1 — Entrar en Extrude

- Asegúrate de que el croquis está terminado

  - (Finish Sketch)

- Ve a:

3D Model → Extrude

📐 Paso 3.2 — Configuración de la extrusión

En el cuadro de Extrude:

- Profile: selecciona el anillo (entre ambos círculos)

- Direction: One Side

- Distance: escribe exactamente:

- Largo

- Operation: Join

⚠️ No pongas números
⚠️ No pongas “500”

▶️ Aceptar

Pulsa OK

🎉 Ya tienes:

- un tubo 3D

- totalmente gobernado por parámetros

🔍 Comprobación obligatoria (no te la saltes)

- Ve a Manage → Parameters

- Cambia:

  - Largo = 800

  - Espesor = 6

- Observa:

  - El tubo cambia de longitud

  - Cambia el espesor

  - El diámetro interior se recalcula solo

Si eso pasa → modelo sano al 100 %

🚫 Aún NO hacemos

❌ iLogic
❌ planos
❌ cortes

Todo eso viene después.

Cuando lo tengas hecho, dime literalmente:

“Tubo extruido y responde a parámetros”

Y pasamos al 4️⃣ plano automático con vista y corte, que es donde esto empieza a parecer “magia” 😄

Tú dijiste:

tubo extruido y responde a parametros

ChatGPT Plus

Excelente 👌
Este es un hito importante: ya tienes una pieza industrial paramétrica correcta.

Ahora entramos en una parte clave para tu objetivo final (planos automáticos):
👉 el plano bien construido desde un modelo bien hecho.

4️⃣ Crear el plano del tubo (vista lateral + corte)

Vamos a hacerlo limpio, asociativo y reutilizable.

🧾 Paso 4.1 — Crear el dibujo

- File → New

- Tipo: Drawing

- Plantilla:

  - Standard (mm).idw o Standard (mm).dwg

- Guarda el archivo como:

Tubo_Perforado_Base.idw

📌 Guarda antes de insertar vistas (muy importante para iLogic).

👁️ Paso 4.2 — Insertar la vista lateral (longitud)

- Place Views → Base

- Selecciona el archivo:

- Tubo_Perforado_Base.ipt

- Orientación:

  - Front o Right (una vista longitudinal)

- Escala:

  - Auto (o 1:5 / 1:10 según tamaño)

- Estilo:

  - Hidden Line Removed

Pulsa OK y coloca la vista.

📏 Paso 4.3 — Acotar la longitud

- Annotate → Dimension

- Selecciona:

  - cara izquierda

  - cara derecha

- Coloca la cota

✔️ Verás que la cota muestra el valor de Largo
✔️ Está totalmente asociada al parámetro

✂️ Paso 4.4 — Crear la vista de corte

- Place Views → Section

- Traza la línea de corte perpendicular al eje

- Coloca la vista de sección

👉 Verás el anillo perfectamente.

📐 Paso 4.5 — Acotar diámetros en la sección

En la vista de corte:

🔹 Diámetro exterior

- Annotate → Dimension

- Selecciona el círculo exterior

- Cota de diámetro

🔹 Diámetro interior

- Selecciona el círculo interior

- Cota de diámetro

✔️ Ambas cotas están ligadas a:

- DiametroExterior

- DiametroInterior

🧪 Paso 4.6 — Prueba final (OBLIGATORIA)

- Vuelve a la pieza

- Cambia:

  - Largo = 1000

  - Espesor = 6

- Guarda

- Vuelve al plano

👉 Todo debe actualizarse automáticamente:

- Longitud

- Diámetros

- Vista de corte

Si eso ocurre → plano sano y asociativo.

✅ Lo que ya tienes (resumen real)

✔ Pieza paramétrica limpia
✔ Plano totalmente asociado
✔ Base perfecta para:

- iLogic

- automatización

- conexión con Python

- generación masiva de piezas

Esto ya es nivel industrial, no tutorial básico.

👉 Siguiente pasos posibles (elige tú)

Ahora podemos ir por varias vías, dime cuál quieres:

1️⃣ Añadir reglas iLogic para validar geometría y actualizar planos
2️⃣ Automatizar iProperties (descripción, código, material)
3️⃣ Convertir esto en plantilla reutilizable CONRAD
4️⃣ Prepararlo para ser llamado desde Python
5️⃣ Escalar a eje de sinfín real

Dime el número y seguimos.

Tú dijiste:

estoy en el paso 4.3 y me pasa que tambien tengo el dibujo en pulgadas, ¿como lo cambio?

ChatGPT Plus

Perfecto, muy bien detectado 👌
Y tranquilo: esto es normal y tiene solución limpia, sin rehacer nada.

Aquí hay dos cosas distintas (muy importante entenderlo):

- Las unidades del modelo (IPT) → ya están bien (mm)

- Las unidades del dibujo (IDW/DWG) → ahora mismo están en pulgadas

Vamos directo a arreglar el dibujo.

✅ SOLUCIÓN CORRECTA PARA EL PLANO (IDW / DWG)

🔧 Paso 1 — Cambiar unidades del dibujo

En el archivo de dibujo (el plano):

- Ve a:

Tools → Document Settings

- Pestaña Units

Cambia a:

- Length: Millimeter

- Angle: Degree

- Mass: Kilogram

Pulsa OK

👉 Las cotas pasarán automáticamente a mm.

🔍 Paso 2 — Verificar formato de cotas

Ahora ve a:

Manage → Styles Editor

Revisa:

- Dimension Style activo

- En Primary Units:

  - Units = mm

  - Display units = mm

  - Precision la que quieras (ej. 0 o 0.0)

Pulsa Save si has cambiado algo.

📌 Esto evita que, aunque el documento esté en mm, la cota “muestre” pulgadas.

🧪 Paso 3 — Comprobación inmediata

- Borra la cota de longitud que pusiste

- Vuelve a acotar la vista lateral

Debe mostrar algo como:

1000

o

500

(en mm)

❌ No debe aparecer in

⚠️ MUY IMPORTANTE (para que no vuelva a pasar)

Lo que te ha pasado es idéntico a lo de la pieza, pero en el dibujo.

🔁 SOLUCIÓN DEFINITIVA (RECOMENDADA)

1️⃣ Revisa la plantilla usada

Cuando hiciste:

File → New → Drawing

Probablemente elegiste:

- ❌ Standard (in).idw

- ✔️ Necesitas siempre Standard (mm).idw

2️⃣ Crea plantilla CONRAD de dibujo

Haz esto una sola vez:

- Abre Standard (mm).idw

- Ajusta:

  - Unidades

  - Estilo de cotas

  - Cajetín (si quieres)

- Guarda como:

CONRAD_Standard_mm.idw

A partir de ahora:

- SIEMPRE usa esa

- Nunca más pulgadas

🧠 Resumen rápido

✔ El modelo manda (ya está en mm)
✔ El dibujo es independiente
✔ Las unidades se cambian en Document Settings
✔ El estilo de cotas también importa

Cuando lo tengas, dime:

“Plano ya está en milímetros y acota bien”

Y seguimos con:
👉 terminar el plano correctamente
👉 o automatizarlo con iLogic, como tú prefieras.

Vas de libro, esto lo están haciendo muchos mal y tú lo estás haciendo bien.

Tú dijiste:

no lo encuentro en el dibujo

ChatGPT Plus

Perfecto, ya veo exactamente dónde estás 👍
Y te explico por qué no lo encuentras y cómo solucionarlo sin dudas.

👉 No estás en la pestaña correcta.
Lo que muestras NO es Units, es la pestaña Standard del dibujo.

Vamos paso a paso, muy claro.

❌ DÓNDE ESTÁS AHORA (y por qué no sirve)

Estás en:

Tools → Document Settings → pestaña "Standard"

Ahí solo defines:

- Norma de anotación (ANSI, ISO…)

- NO las unidades

Por eso no ves milímetros / pulgadas.

✅ DÓNDE TIENES QUE IR (exactamente)

Paso 1 — Abre OTRA pestaña dentro del MISMO cuadro

Sin cerrar esa ventana:

👉 Arriba verás estas pestañas:

Standard | Sketch | Drawing | Sheet

📌 Haz clic en: Drawing

Paso 2 — Cambiar unidades del dibujo (AQUÍ están)

Dentro de Drawing, busca el bloque Units
Ahí cambia:

- Length: Millimeter

- Angle: Degree

- Mass: Kilogram

Pulsa Apply y luego Close.

✔️ Ahora sí el dibujo está en mm.

🔍 MUY IMPORTANTE (comprobación inmediata)

Haz esto justo después:

- Borra una cota existente

- Vuelve a acotar la longitud

Debe aparecer:

500

o

1000

sin “in”.

⚠️ Si AÚN así siguiera en pulgadas (caso raro)

Entonces es el estilo de cotas, no las unidades.

Solución secundaria (solo si hace falta):

- Ve a:

Manage → Styles Editor

- En Dimension

- Selecciona el estilo activo

- En Primary Units:

  - Units: Millimeter

- Save

🧠 Resumen corto (para que lo fijes)

- ❌ Standard → normas, NO unidades

- ✅ Drawing → aquí están las unidades

- Modelo y dibujo son independientes

- Siempre hay que mirar ambos

Dime ahora exactamente esto:

“Ya he cambiado las unidades en Drawing y las cotas salen en mm”

Y seguimos con:
👉 terminar el plano correctamente
👉 o automatizarlo con iLogic, como tú prefieras.

Muy bien traída la captura, aquí has aprendido algo clave de Inventor 👌

Tú dijiste:

ya he cambiado las unidades y salen en mm

ChatGPT Plus

Perfecto 👌
Entonces has superado uno de los puntos más traicioneros de Inventor. A partir de aquí todo va rodado.

Vamos a cerrar bien el paso 4 y dejar el plano industrialmente correcto.

4️⃣ Finalizar correctamente el plano del tubo

Ya tienes:

- ✔ Vista lateral

- ✔ Unidades en mm

Ahora rematamos como se debe.

🔹 Paso 4.4 — Verificación de la vista lateral

En la vista longitudinal:

- La longitud está acotada

- La cota muestra el valor correcto (Largo)

- Sin “in”, sin conversiones raras

👉 No toques nada más ahí.

✂️ Paso 4.5 — Vista de corte (si no la tienes aún)

Si ya la hiciste, pasa al siguiente punto.
Si no:

- Place Views → Section

- Traza el corte perpendicular al eje

- Coloca la vista de sección

📐 Paso 4.6 — Acotar correctamente la sección

En la vista de corte:

Diámetro exterior

- Annotate → Dimension

- Selecciona el contorno exterior

- Cota de diámetro

Diámetro interior

- Selecciona el contorno interior

- Cota de diámetro

✔️ Deben aparecer valores como:

- Ø60

- Ø44 (según tus parámetros actuales)

🧪 Paso 4.7 — Prueba final (OBLIGATORIA)

Haz esta prueba ahora, sin miedo:

- Abre la pieza

- Cambia:

  - Espesor = 5

  - Largo = 800

- Guarda

- Vuelve al plano

👉 Debe actualizarse:

- Longitud

- Diámetros

- Corte

Si todo cambia solo → plano 100 % asociativo.

✅ Estado del proyecto (checkpoint serio)

A día de hoy tienes:

✔ Pieza paramétrica bien diseñada
✔ Parámetros limpios y escalables
✔ Plano asociado y en mm
✔ Base perfecta para iLogic
✔ Base perfecta para Python

Esto no es un ejemplo de prueba, es una plantilla real.

🚀 Qué hacemos ahora (elige tú)

Ahora entramos en la parte “inteligente”. Te propongo opciones claras:

1️⃣ Añadir reglas iLogic de validación (espesores mínimos, relaciones)
2️⃣ Automatizar iProperties (descripción, código CONRAD, material)
3️⃣ Convertir esto en plantilla estándar reutilizable
4️⃣ Prepararlo para generación automática desde Python
5️⃣ Evolucionarlo a eje de sinfín real

Dime el número y seguimos.

Tú dijiste:

vamos paso a paso. Empezamos por el 1

ChatGPT Plus

Perfecto. Vamos paso a paso y empezamos por el 1️⃣: regla iLogic de validación.

La idea es que tu pieza no permita geometrías imposibles y que, aunque alguien meta un valor mal, el modelo se “autocorrija” y avise.

1️⃣ Regla iLogic: Validación de parámetros (Tubo)

✅ Objetivo de la regla

- Espesor > 0

- DiametroInterior siempre coherente: DiametroExterior - 2*Espesor

- Evitar que Espesor sea tan grande que deje DiametroInterior <= 0

- (Opcional) imponer un mínimo práctico de espesor

Esto sigue buenas prácticas del manual: usar User Parameters, variables tipadas y controlar cuándo se actualiza

Class_Handout_MFG467190_Thomas_…

.

Paso 1.1 — Crear la regla iLogic en la pieza (IPT)

- Abre tu pieza Tubo_Perforado_Base.ipt

- Ve a:
Manage → iLogic

- En el navegador de iLogic:

  - Clic derecho en Rules

  - Add Rule…

- Nombre de la regla:

- 01_Validar_Tubo

Paso 1.2 — Pega este código tal cual

Copia y pega exactamente esto dentro de la regla:

'===================================================== ' 01_Validar_Tubo ' Valida parámetros y mantiene coherencia geométrica '===================================================== '--- Leer parámetros (siempre con Parameter() para tener el valor actualizado) Dim dExt As Double = Parameter("DiametroExterior") ' mm Dim e As Double = Parameter("Espesor") ' mm '--- Reglas mínimas de seguridad If e <= 0 Then MessageBox.Show("El espesor debe ser mayor que 0.", "Validación Tubo") e = 1 mm End If '--- Evitar diámetro interior negativo o cero If (2 * e) >= dExt Then MessageBox.Show("Espesor demasiado grande: el diámetro interior sería <= 0." _ & vbCrLf & "Se ajustará automáticamente.", "Validación Tubo") e = dExt / 4 End If '--- Escribir parámetros corregidos Parameter("Espesor") = e Parameter("DiametroInterior") = dExt - (2 * e) '--- Actualizar modelo InventorVb.DocumentUpdate()

Paso 1.3 — Probar la regla (prueba obligatoria)

- Ve a Manage → Parameters

- Pon valores “malos” para forzar validación:

  - Espesor = 40 (con Ø exterior 60)

- Ejecuta la regla:

  - iLogic Browser → clic derecho en 01_Validar_Tubo → Run Rule

✅ Debe ocurrir:

- Te sale un aviso

- Espesor se ajusta

- DiametroInterior se recalcula

Paso 1.4 — Disparar la regla automáticamente (lo dejamos fino)

Ahora, para que no tengas que darle “Run Rule”:

- Manage → iLogic → Event Triggers

- En “This Document”

- En el evento:

  - After Parameter Change

- Añade la regla:

- 01_Validar_Tubo

Así, cada vez que cambies DiametroExterior o Espesor, se valida solo.

✅ Cuando lo tengas hecho, dime qué ha pasado en la prueba

Escríbeme solo una frase, por ejemplo:

- “Al poner Espesor 40 me lo ajusta y sale aviso”
o

- “Me da error / no cambia”

Y pasamos al siguiente micro-paso (poner mínimos reales y dejarlo preparado para planos).

Fuentes

Tú dijiste:

ChatGPT Plus

Perfecto 👍, esta pantalla es exactamente donde tenías que estar.
Ahora te explico qué opción elegir y por qué, sin dudas.

🎯 QUÉ EVENTO DEBES USAR (y cuál NO)

En tu caso, la regla 01_Validar_Tubo debe ejecutarse cuando el usuario cambie los parámetros que tú has creado (Largo, DiametroExterior, Espesor).

👉 La opción correcta es:

✅ Any User Parameter Change

❌ NO usar estas (te explico por qué):

- Any Model Parameter Change
❌ Se dispara con d0, d1, regeneraciones internas, croquis…
❌ Puede entrar en bucles y dar comportamientos raros

- Feature Geometry Change
❌ Demasiado genérica

- After Open / Before Save
❌ No valida en tiempo real

✅ PASOS EXACTOS A SEGUIR (ahora mismo)

Haz esto tal cual:

1️⃣ En la columna derecha (Rules On Events)

- Haz clic en Any User Parameter Change

2️⃣ Arrastra la regla

- Arrastra 01_Validar_Tubo

- Suéltala encima de Any User Parameter Change

Verás que la regla queda listada debajo del evento.

3️⃣ Pulsa OK

🧪 PRUEBA FINAL (OBLIGATORIA)

Ahora prueba esto:

- Abre Manage → Parameters

- Cambia:

  - Espesor = 40

- Pulsa OK

Resultado esperado:

- Salta el MessageBox

- El espesor se corrige automáticamente

- El diámetro interior se recalcula

👉 SIN tener que ejecutar la regla a mano

🧠 POR QUÉ ESTO ES “nivel pro”

Esto cumple exactamente lo que recomienda el manual de iLogic:

- Reglas disparadas por User Parameters

- Evitar dependencia de Model Parameters

- Comportamiento predecible y limpio

Es justo lo que luego necesitarás cuando:

- lo llames desde Python

- generes familias de piezas

- automatices planos

Dime ahora qué ocurre en la prueba

Respóndeme con una frase:

- “Funciona y se corrige solo”

- o “Me salta X error”

Y no avanzamos hasta que esto esté perfecto.

Tú dijiste:

Funciona y se corrige solo

ChatGPT Plus

Perfecto 👌✅
Ya tienes lo más importante: validación automática y comportamiento estable. Esto es la base real de un configurador.

Seguimos paso a paso con el siguiente micro-paso del 1️⃣: mejorar la regla para que también valide el Largo y añada mínimos razonables, sin volverte loco.

1️⃣ (Siguiente micro-paso) Añadir validación de Largo + mínimos

🎯 Objetivo

- Evitar Largo <= 0

- (Opcional) fijar un mínimo práctico para fabricación (ej. 50 mm)

- Mantener el mismo comportamiento automático (Any User Parameter Change)

Paso 1.5 — Editar la regla 01_Validar_Tubo

- En iLogic Browser → doble clic en 01_Validar_Tubo

- Sustituye el código por este (es el mismo, pero ampliado y más robusto):

'===================================================== ' 01_Validar_Tubo ' Valida parámetros y mantiene coherencia geométrica '===================================================== '--- Leer parámetros (siempre con Parameter() para tener el valor actualizado) Dim L As Double = Parameter("Largo") ' mm Dim dExt As Double = Parameter("DiametroExterior") ' mm Dim e As Double = Parameter("Espesor") ' mm '--- Mínimos recomendados (ajústalos cuando quieras) Dim Lmin As Double = 50 mm ' largo mínimo práctico Dim emin As Double = 1 mm ' espesor mínimo '--- Validación Largo If L < Lmin Then MessageBox.Show("Largo demasiado pequeño. Se ajustará a " & Lmin & ".", "Validación Tubo") L = Lmin End If '--- Validación Espesor If e < emin Then MessageBox.Show("El espesor debe ser ≥ " & emin & ".", "Validación Tubo") e = emin End If '--- Evitar diámetro interior negativo o cero If (2 * e) >= dExt Then MessageBox.Show("Espesor demasiado grande: el diámetro interior sería <= 0." _ & vbCrLf & "Se ajustará automáticamente.", "Validación Tubo") e = dExt / 4 End If '--- Escribir parámetros corregidos Parameter("Largo") = L Parameter("Espesor") = e Parameter("DiametroInterior") = dExt - (2 * e) '--- Actualizar modelo InventorVb.DocumentUpdate()

📌 Nota: Lmin y emin son “reglas de negocio”. En CONRAD las ajustarás según fabricación.

Paso 1.6 — Pruebas rápidas (30 segundos)

Prueba A

- Pon Largo = 10
✅ Debe saltar aviso y corregir a 50

Prueba B

- Pon Espesor = 0
✅ Debe corregir a 1

Prueba C

- Pon DiametroExterior = 20 y Espesor = 15
✅ Debe ajustar espesor y recalcular interior

✅ Cuando confirmes estas 3 pruebas…

Dime:

“Validación de largo OK”

Y pasamos al siguiente paso (todavía dentro del 1):
👉 hacer que el plano se actualice automáticamente desde iLogic (para que al cambiar parámetros, el IDW se regenere/guarde/exporte cuando tú quieras).

Tú dijiste:

Vamos con ello

ChatGPT Plus

Genial. Vamos con el siguiente paso (1️⃣, parte 2): que el plano se actualice solo cuando cambies parámetros en la pieza.

Hay dos formas buenas. Te recomiendo la A para empezar (simple y robusta), y te dejo la B como alternativa pro.

✅ Opción A (recomendada): Regla en el dibujo para actualizarse solo

Esta es la más estable: el plano “se mantiene vivo” y se refresca cuando cambian cosas. Además encaja con buenas prácticas: reglas por documento + triggers adecuados

Class_Handout_MFG467190_Thomas_…

.

Paso A1 — Crear regla iLogic en el IDW

- Abre el plano: Tubo_Perforado_Base.idw

- Manage → iLogic

- Clic derecho en Rules → Add Rule

- Nombre:

- 01_Actualizar_Plano

Paso A2 — Pega este código

'======================================== ' 01_Actualizar_Plano ' Fuerza actualización del dibujo '======================================== Try ' Actualiza vistas/cotas asociativas ThisApplication.ActiveDocument.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error al actualizar el plano: " & ex.Message, "iLogic") End Try

Paso A3 — Activar el disparo automático (Event Trigger)

- En el plano: Manage → iLogic → Event Triggers

- Pestaña This Document

- Selecciona el evento:
✅ After Open Document
✅ Before Save Document

- Arrastra la regla 01_Actualizar_Plano a esos dos eventos

- OK

Qué consigues con esto

- Al abrir el plano, se actualiza

- Al guardar el plano, se asegura de estar actualizado

Nota: En Inventor, el plano no siempre “se entera” instantáneamente de los cambios del IPT si lo tienes abierto aparte. Esta configuración evita sorpresas.

✅ Opción B (pro): Desde la pieza actualizar y guardar el plano asociado

Esto es lo que más se parece a tu “configurador”: cambias parámetros en la pieza y se actualiza el IDW automáticamente.

Paso B1 — Decide una ruta fija del plano

Ejemplo:

C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\Piezas_ipt\Tubo_Perforado_Base.idw

Paso B2 — Añadir al final de tu regla 01_Validar_Tubo (en la pieza)

Abre la regla y añade al FINAL (antes del DocumentUpdate final, o después, da igual si lo haces bien):

'--- (Opcional PRO) Actualizar plano asociado Dim dibujo As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\Piezas_ipt\Tubo_Perforado_Base.idw" Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.Documents.Open(dibujo, False) oDraw.Update() oDraw.Save() oDraw.Close(True) Catch ex As Exception 'No molestamos siempre al usuario: solo avisamos si quieres 'MessageBox.Show("No se pudo actualizar el plano: " & ex.Message, "iLogic") End Try

📌 Esto automatiza el flujo “pieza → plano” y es escalable a CONRAD (luego el path será dinámico por código).

Qué hacemos ahora (paso a paso, sin saltos)

- Implementa la Opción A (la del plano) ahora mismo.

- Prueba:

Prueba

- Abre la pieza, cambia Espesor y guarda

- Abre el plano → debe actualizar cotas/vistas al abrir

- Guarda el plano → debe “refrescar” antes de guardar

✅ Si eso funciona, pasamos al siguiente micro-paso:
👉 exportar PDF automáticamente (muy útil para fabricación)

Dime: “Opción A hecha y el plano actualiza al abrir/guardar” o qué comportamiento exacto ves.

Fuentes

Tú dijiste:

Opcion a realizada y el plano actualiza al abrir/guardae

ChatGPT Plus

Perfecto 👌✅
Ya tienes un flujo estable: cambias parámetros → pieza OK → plano se actualiza al abrir/guardar. Esto es exactamente lo que quieres para escalar.

Seguimos paso a paso con el siguiente micro-paso lógico:

1️⃣ (Parte 3) Exportar PDF automático del plano al guardar

La idea: cada vez que guardes el plano (o cuando tú lo decidas) se genera un PDF listo para fabricación en una carpeta fija.

Paso 1 — Preparar carpeta de salida

Crea (si no existe) una carpeta, por ejemplo:

C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF

Paso 2 — Añadir regla iLogic en el plano

En Tubo_Perforado_Base.idw:

- Manage → iLogic

- Add Rule…

- Nombre:

02_Exportar_PDF

Paso 3 — Pega este código (tal cual)

'======================================== ' 02_Exportar_PDF ' Exporta el plano activo a PDF '======================================== Try Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument '--- Carpeta destino Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" '--- Nombre de archivo (mismo nombre que el idw) Dim pdfName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDoc.FullFileName) & ".pdf" Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, pdfName) '--- Asegurar que existe la carpeta If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If '--- Actualizar antes de exportar oDoc.Update() '--- Traductor PDF Dim oPDFAddIn As ApplicationAddIn oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As DataMedium oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error exportando PDF: " & ex.Message, "iLogic PDF") End Try

Paso 4 — Disparador (Event Trigger) para exportar

En el plano:

- Manage → iLogic → Event Triggers

- Pestaña This Document

- Evento:
✅ Before Save Document

- Arrastra:

- 01_Actualizar_Plano

- 02_Exportar_PDF

📌 Orden recomendado:

- 01_Actualizar_Plano

- 02_Exportar_PDF

Así te aseguras de que el PDF sale actualizado.

Paso 5 — Prueba rápida

- En la pieza, cambia Largo o Espesor y guarda

- Abre el plano (se actualiza)

- Guarda el plano

✅ Debe aparecer:

...\SINFINES_CONRAD\PDF\Tubo_Perforado_Base.pdf

Cuando lo tengas, dime:

“PDF generado correctamente”
y pasamos al siguiente paso: que el nombre del PDF incluya parámetros (por ejemplo Øext, espesor, largo) para que sea un flujo real de fabricación.

Tú dijiste:

PDF generado correctamente

ChatGPT Plus

Perfecto 👌✅
Ya tienes un flujo de fabricación real: modelo paramétrico → plano actualizado → PDF automático.

Ahora damos el siguiente micro-paso (muy útil en taller):

1️⃣ (Parte 4) Que el PDF se nombre con parámetros (Øext, espesor, largo)

Así no tendrás “Tubo_Perforado_Base.pdf” para todo, sino algo tipo:

TB_DE60_E8_L500.pdf

Paso 1 — Editar la regla 02_Exportar_PDF (en el plano)

Abre el plano → iLogic → regla 02_Exportar_PDF y busca este bloque:

Dim pdfName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDoc.FullFileName) & ".pdf"

Sustitúyelo por esto:

'--- Leer parámetros del modelo referenciado (la pieza) Dim oRef As Document = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1) Dim L As Double = oRef.ComponentDefinition.Parameters.Item("Largo").Value Dim dExt As Double = oRef.ComponentDefinition.Parameters.Item("DiametroExterior").Value Dim e As Double = oRef.ComponentDefinition.Parameters.Item("Espesor").Value '--- Redondeo para nombre limpio Dim Lmm As Integer = CInt(Math.Round(L)) Dim Dmm As Integer = CInt(Math.Round(dExt)) Dim Emm As Integer = CInt(Math.Round(e)) '--- Nombre PDF con parámetros Dim pdfName As String = "TB_DE" & Dmm & "_E" & Emm & "_L" & Lmm & ".pdf"

📌 Nota: Esto asume que el dibujo referencia una única pieza (tu tubo). Para ensamblajes lo adaptamos luego.

Paso 2 — Guardar y probar

- Guarda el plano

- Se generará un PDF con nombre nuevo.

Prueba:

- Cambia en la pieza:

  - DiametroExterior = 80

  - Espesor = 6

  - Largo = 1200

- Guarda pieza

- Abre/guarda plano

✅ Debe salir:

TB_DE80_E6_L1200.pdf

Paso 3 — (Opcional pro) Evitar sobrescribir PDFs iguales

Si quieres que no machaque un PDF existente, añade justo después de pdfPath:

If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, "TB_DE" & Dmm & "_E" & Emm & "_L" & Lmm & "_" & ts & ".pdf") End If

✅ Cuando lo tengas, dime:

“El PDF ya sale con nombre paramétrico”

Y pasamos al siguiente paso (ya muy CONRAD):
👉 que el plano coja automáticamente el Part Number / Description y lo ponga en el cajetín (iProperties + title block), que es lo que hace que esto sea 100% producción.

Tú dijiste:

el pdf ya sale con nombre parametrico

ChatGPT Plus

Perfecto ✅🔥
Esto ya es flujo de producción de verdad.

Siguiente micro-paso (muy CONRAD y muy útil en taller):

1️⃣ (Parte 5) Rellenar automáticamente el cajetín del plano con iProperties

(Part Number / Description / Material / etc.)

La idea: que el Title Block del plano se complete solo con lo que tenga la pieza, y que la pieza también se auto-rellene si quieres.

Paso 1 — Asegurar iProperties mínimas en la PIEZA

Abre Tubo_Perforado_Base.ipt y ve a:
File → iProperties → Project

Rellena (si no lo están):

- Part Number: TB-BASE (de momento)

- Description: Tubo perforado

- Material: el que uses (por ejemplo Steel, Mild)

Guarda la pieza.

Luego lo haremos paramétrico: TB-DE60-E8-L500, etc.

Paso 2 — Ver qué campos usa tu cajetín

En el plano (IDW):

- Clic derecho sobre el Title Block

- Edit Title Block

Verás textos tipo:

- <Part Number>

- <Description>

- <Title>

- <Material>

📌 Importante: no vamos a escribir textos fijos, sino campos.

Sal de la edición (Finish).

Paso 3 — Regla iLogic en el PLANO para forzar sincronización

En el plano: Manage → iLogic → Add Rule

Nombre:

03_Sincronizar_Cajetin

Pega este código:

'======================================== ' 03_Sincronizar_Cajetin ' Fuerza actualización de iProperties y cajetín '======================================== Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument ' Actualiza referencias (asegura que lee iProperties recientes) oDraw.Update() ' Fuerza actualización de Title Block / cajetín For Each s As Sheet In oDraw.Sheets s.TitleBlock.Definition.Sketch.Edit() s.TitleBlock.Definition.Sketch.ExitEdit() Next oDraw.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error sincronizando cajetín: " & ex.Message, "iLogic") End Try

Paso 4 — Disparador recomendado

En el plano: Manage → iLogic → Event Triggers

En:
✅ Before Save Document

Orden recomendado:

- 01_Actualizar_Plano

- 03_Sincronizar_Cajetin

- 02_Exportar_PDF

Así:

- actualiza

- sincroniza cajetín

- exporta PDF con cajetín correcto

Paso 5 — Prueba (1 minuto)

- Cambia en la pieza:

  - Part Number: TB-DE80-E6-L1200

  - Description: Tubo perforado Ø80 e=6 L=1200

- Guarda pieza

- Abre plano

- Guarda plano

✅ Debe verse el cajetín actualizado
✅ Y el PDF salir con cajetín correcto

Siguiente micro-paso (cuando confirmes)

👉 Que Part Number y Description se generen solos desde parámetros (como hicimos con el PDF), para que no tengas que escribirlos nunca.

Dime: “Cajetín sincroniza bien” o qué campo no se actualiza y lo ajustamos.

Tú dijiste:

Cajetin No sincroniza bien, pero da igual, por que eso lo controlaré desd epython. Ahora me preocupa mas que en el dibujo, al aumentar el tamaño, el dibujo se sale. ¿Hay algun triger para controlar eso?

ChatGPT Plus

Entendido. Y sí: lo del “dibujo se sale” se puede controlar, pero no con un trigger mágico tipo “auto-fit” de Inventor; hay que hacerlo con una regla iLogic que (1) detecte el tamaño y (2) ajuste escala y/o posición de las vistas.

Te dejo un enfoque robusto y típico de producción:

1) No existe un trigger “Auto encajar vistas” nativo

Inventor tiene triggers como Before Save, After Open, Any User Parameter Change, etc. (los que ya estás usando).
Lo que hacemos es:

✅ Trigger: Before Save Document (en el IDW)
➡️ Regla: Auto_Encajar_Vistas
➡️ Acción: recalcula escala + recoloca la vista principal (y la sección) para que quede dentro del borde.

2) Qué controlar exactamente

En tu plano ahora mismo el problema es que, al crecer Largo, la vista longitudinal se va fuera del cajetín/hoja.

La solución estándar es:

- Definir un “rectángulo útil” de hoja (márgenes)

- Medir el ancho/alto real de la vista en el plano

- Si no cabe:

  - bajar escala (p. ej. 1:2, 1:5, 1:10…)

  - y recolocar la vista cerca del borde superior/izquierdo

3) Regla iLogic en el dibujo: Auto-encaje de la vista

Crea una regla nueva en el IDW (Manage → iLogic):

Nombre: 04_Auto_Encajar_Vistas

Pega esto (es deliberadamente “simple pero efectivo” para tu caso de una vista principal + sección):

'======================================== ' 04_Auto_Encajar_Vistas ' Ajusta escala y posición para que las vistas quepan en la hoja '======================================== Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDraw.ActiveSheet '--- Ajustes de márgenes (cm o mm según documento; Inventor usa cm internamente en dibujo en muchos casos) ' Si notas que se queda corto/largo, ajustamos estos valores. Dim marginX As Double = 2 ' margen izquierdo Dim marginY As Double = 2 ' margen superior/inferior '--- Tomamos la primera vista (tu vista longitudinal principal) If oSheet.DrawingViews.Count < 1 Then Return Dim vMain As DrawingView = oSheet.DrawingViews.Item(1) '--- Tamaño útil de hoja Dim sheetW As Double = oSheet.Width Dim sheetH As Double = oSheet.Height Dim usableW As Double = sheetW - 2 * marginX Dim usableH As Double = sheetH - 2 * marginY '--- Función auxiliar: calcula si la vista cabe Dim viewW As Double = vMain.Width Dim viewH As Double = vMain.Height '--- Lista de escalas típicas (puedes ampliar) Dim scales() As Double = {1.0, 0.5, 0.33, 0.25, 0.2, 0.1} '--- Elegir la mayor escala que quepa Dim chosen As Double = scales(scales.Length - 1) For Each sc As Double In scales ' Estimación: si cambiamos escala, ancho/alto se escalan linealmente Dim wTry As Double = viewW * (sc / vMain.Scale) Dim hTry As Double = viewH * (sc / vMain.Scale) If (wTry <= usableW) AndAlso (hTry <= usableH) Then chosen = sc Exit For End If Next '--- Aplicar escala (solo si cambia) If Math.Abs(vMain.Scale - chosen) > 0.0001 Then vMain.Scale = chosen oDraw.Update() End If '--- Recolocar vista principal (arriba-izquierda dentro de márgenes) Dim x As Double = marginX + (vMain.Width / 2) Dim y As Double = sheetH - marginY - (vMain.Height / 2) vMain.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(x, y) oDraw.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Auto-encaje: " & ex.Message, "iLogic") End Try

Qué hace

- Mira la hoja activa

- Coge la vista 1 (la principal)

- Prueba una lista de escalas típicas

- Pone la mayor que quepa

- Recoloca la vista arriba-izquierda con margen

4) Trigger recomendado

En el IDW:

Manage → iLogic → Event Triggers
✅ Before Save Document → añade 04_Auto_Encajar_Vistas
(ponla antes de exportar PDF, para que el PDF salga bien)

Orden recomendado

- 04_Auto_Encajar_Vistas

- 01_Actualizar_Plano

- 02_Exportar_PDF

5) Nota importante sobre la sección

Tu caso tiene vista principal + sección. El código de arriba ajusta solo la vista 1.
Si tu sección se te va, lo ampliamos así:

- Identificar cuál es la sección (por nombre o por índice)

- Colocarla debajo de la principal, con un offset fijo

Si me dices cuántas vistas tienes en el navegador del dibujo (o me mandas captura del árbol donde salen VIEW1, VIEW2…), te lo dejo “a prueba de balas”.

6) Sobre el cajetín “no sincroniza”

Perfecto que lo controles desde Python, pero ojo: aunque Python rellene iProperties, el cajetín en IDW solo se refresca si el Title Block está vinculado a esos campos y el dibujo hace update. Si más adelante quieres, te lo dejo cerrado en 5 minutos.

Tu siguiente paso

Implementa la regla 04_Auto_Encajar_Vistas, pon el trigger Before Save, y prueba:

- Largo = 5000 (algo grande)

- guarda el plano
y dime:

- ¿la vista se reescala y se mete dentro?

- ¿se te queda fuera la sección?

Con eso te lo ajusto a tu layout exacto (márgenes y posición de cada vista).

Tú dijiste:

se queda fuera

ChatGPT Plus

Pensó durante 7s

Vale: si se queda fuera, es porque tu caso real no es “una vista sola”, sino un conjunto de vistas (al menos la longitudinal + la sección), y la regla que te pasé sólo estaba controlando la vista 1.

La solución buena es:

- Calcular un área útil real (mejor: el Border del plano, no el tamaño total de la hoja).

- Medir el bloque completo de vistas (main + sección).

- Bajar escala hasta que el conjunto quepa.

- Recolocar las dos vistas en posiciones estables (main arriba, sección debajo).

Te dejo una regla “a prueba de esto”.

✅ Regla iLogic (IDW): Encajar vista principal + sección dentro del Border

Crea (o sustituye) 04_Auto_Encajar_Vistas en el IDW con esto:

'========================================================= ' 04_Auto_Encajar_Vistas ' Encaja VISTA PRINCIPAL + VISTA SECCIÓN dentro del Border ' (escala + recolocación) '========================================================= Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDraw.ActiveSheet If oSheet.DrawingViews.Count < 1 Then Return '--- Identificar vistas: ' Asumimos: View(1) = longitudinal principal, View(2) = sección ' Si tu orden es distinto, dímelo y lo ajusto. Dim vMain As DrawingView = oSheet.DrawingViews.Item(1) Dim vSec As DrawingView = Nothing If oSheet.DrawingViews.Count >= 2 Then vSec = oSheet.DrawingViews.Item(2) End If '--- Área útil: usamos el Border si existe (mucho mejor que Sheet.Width/Height) Dim minX As Double, minY As Double, maxX As Double, maxY As Double If Not oSheet.Border Is Nothing Then Dim rb = oSheet.Border.RangeBox minX = rb.MinPoint.X : minY = rb.MinPoint.Y maxX = rb.MaxPoint.X : maxY = rb.MaxPoint.Y Else ' fallback: toda la hoja minX = 0 : minY = 0 maxX = oSheet.Width : maxY = oSheet.Height End If '--- Márgenes dentro del border (ajustables) Dim mX As Double = 1.0 Dim mY As Double = 1.0 Dim gap As Double = 1.0 ' separación vertical entre main y sección Dim usableW As Double = (maxX - minX) - 2 * mX Dim usableH As Double = (maxY - minY) - 2 * mY '--- Escalas típicas (de mayor a menor) Dim scales() As Double = {1.0, 0.5, 0.33, 0.25, 0.2, 0.1, 0.05} '--- Medición inicial oDraw.Update() '--- Función local: calcula ancho/alto del conjunto (main + sección) Dim Function GroupWidth() As Double Dim w As Double = vMain.Width If Not vSec Is Nothing Then w = Math.Max(w, vSec.Width) Return w End Function Dim Function GroupHeight() As Double Dim h As Double = vMain.Height If Not vSec Is Nothing Then h = h + gap + vSec.Height Return h End Function '--- Elegir la mayor escala que haga caber el conjunto Dim chosen As Double = scales(scales.Length - 1) For Each sc As Double In scales ' aplicamos escala tentativa sobre la escala actual (estimación lineal) Dim wTry As Double = GroupWidth() * (sc / vMain.Scale) Dim hTry As Double = GroupHeight() * (sc / vMain.Scale) If (wTry <= usableW) AndAlso (hTry <= usableH) Then chosen = sc Exit For End If Next '--- Aplicar escala a la principal (y a la sección si existe) If Math.Abs(vMain.Scale - chosen) > 0.0001 Then vMain.Scale = chosen If Not vSec Is Nothing Then vSec.Scale = chosen oDraw.Update() End If '--- Recolocar: main arriba-izquierda dentro del border, sección debajo Dim xMain As Double = (minX + mX) + (vMain.Width / 2) Dim yTop As Double = (maxY - mY) Dim yMain As Double = yTop - (vMain.Height / 2) vMain.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xMain, yMain) If Not vSec Is Nothing Then Dim xSec As Double = (minX + mX) + (vSec.Width / 2) Dim ySec As Double = yMain - (vMain.Height / 2) - gap - (vSec.Height / 2) vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xSec, ySec) End If oDraw.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Auto-encaje: " & ex.Message, "iLogic") End Try

✅ Trigger recomendado

En el IDW:

Manage → iLogic → Event Triggers → This Document → Before Save Document

Orden recomendado:

- 04_Auto_Encajar_Vistas

- 01_Actualizar_Plano

- 02_Exportar_PDF

2 cosas rápidas para afinar (sin preguntarte 20 cosas)

Para que te lo deje perfecto necesito 1 dato (con una sola respuesta tuya vale):

- En el navegador del dibujo (izquierda), ¿cuántas vistas tienes? ¿Aparecen como VIEW1, VIEW2, VIEW3?

  - Si la sección no es la VIEW2, la regla está recolocando otra vista.

Respóndeme así:

- “Tengo VIEW1 y VIEW2”
o

- “Tengo VIEW1, VIEW2, VIEW3 y la sección es VIEW3”

y te ajusto la regla en 30 segundos para tu caso exacto.

Tú dijiste:

Estas son las vistas quemtengo

ChatGPT Plus

Perfecto, con esta captura ya está todo claro 👍
Gracias, porque aquí estaba la clave.

🔍 Diagnóstico exacto de tu caso

En tu dibujo tienes:

- VIEW1 → vista longitudinal principal

- VIEW3 → vista de sección

- VIEW2 no existe / no es relevante

👉 El problema es que la regla anterior asumía:

- VIEW1 = principal

- VIEW2 = sección

Y en tu caso real es:

- VIEW1 = principal

- VIEW3 = sección

Por eso no conseguía encajarlas bien y se salían.

✅ SOLUCIÓN DEFINITIVA (adaptada a TU dibujo)

Vamos a corregir la regla para que:

- Use VIEW1 como vista principal

- Use VIEW3 como vista de sección

- Ignore cualquier otra vista futura

- Encaje el conjunto completo dentro del Border

🔧 Paso 1 — Edita la regla 04_Auto_Encajar_Vista

En el IDW, abre la regla y sustitúyela completamente por este código:

'========================================================= ' 04_Auto_Encajar_Vista ' Encaja VIEW1 (principal) + VIEW3 (sección) dentro del Border '========================================================= Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDraw.ActiveSheet '--- Localizar vistas por nombre Dim vMain As DrawingView = Nothing Dim vSec As DrawingView = Nothing For Each v As DrawingView In oSheet.DrawingViews If v.Name = "VIEW1" Then vMain = v If v.Name = "VIEW3" Then vSec = v Next If vMain Is Nothing Then Return '--- Área útil: usar el Border si existe Dim minX As Double, minY As Double, maxX As Double, maxY As Double If Not oSheet.Border Is Nothing Then Dim rb = oSheet.Border.RangeBox minX = rb.MinPoint.X : minY = rb.MinPoint.Y maxX = rb.MaxPoint.X : maxY = rb.MaxPoint.Y Else minX = 0 : minY = 0 maxX = oSheet.Width : maxY = oSheet.Height End If '--- Márgenes y separación Dim mX As Double = 1.0 Dim mY As Double = 1.0 Dim gap As Double = 1.0 Dim usableW As Double = (maxX - minX) - 2 * mX Dim usableH As Double = (maxY - minY) - 2 * mY oDraw.Update() '--- Funciones de tamaño del conjunto Dim Function GroupWidth() As Double Dim w As Double = vMain.Width If Not vSec Is Nothing Then w = Math.Max(w, vSec.Width) Return w End Function Dim Function GroupHeight() As Double Dim h As Double = vMain.Height If Not vSec Is Nothing Then h = h + gap + vSec.Height Return h End Function '--- Escalas estándar Dim scales() As Double = {1.0, 0.5, 0.33, 0.25, 0.2, 0.1, 0.05} Dim chosen As Double = scales(scales.Length - 1) For Each sc As Double In scales Dim wTry As Double = GroupWidth() * (sc / vMain.Scale) Dim hTry As Double = GroupHeight() * (sc / vMain.Scale) If (wTry <= usableW) AndAlso (hTry <= usableH) Then chosen = sc Exit For End If Next '--- Aplicar escala If Math.Abs(vMain.Scale - chosen) > 0.0001 Then vMain.Scale = chosen If Not vSec Is Nothing Then vSec.Scale = chosen oDraw.Update() End If '--- Recolocar vistas Dim xMain As Double = (minX + mX) + (vMain.Width / 2) Dim yTop As Double = (maxY - mY) Dim yMain As Double = yTop - (vMain.Height / 2) vMain.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xMain, yMain) If Not vSec Is Nothing Then Dim xSec As Double = (minX + mX) + (vSec.Width / 2) Dim ySec As Double = yMain - (vMain.Height / 2) - gap - (vSec.Height / 2) vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xSec, ySec) End If oDraw.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Auto-encaje: " & ex.Message, "iLogic") End Try

🔁 Paso 2 — Trigger correcto (reconfirmación)

En el IDW → Event Triggers:

Evento:
✅ Before Save Document

Orden:
1️⃣ 04_Auto_Encajar_Vista
2️⃣ 01_Actualizar_Plano
3️⃣ 02_Exportar_PDF

🧪 Paso 3 — Prueba definitiva

Haz esta prueba extrema (sin miedo):

- En la pieza:

  - Largo = 6000

- Guarda

- Abre el plano

- Guarda el plano

Resultado esperado

✔ La vista longitudinal se reescala
✔ La sección se recoloca debajo
✔ Todo queda dentro del borde
✔ El PDF sale bien

🧠 Nota importante (arquitectura CONRAD)

El hecho de identificar vistas por nombre (VIEW1 / VIEW3) es EXACTAMENTE lo que luego harás desde Python cuando generes planos automáticamente.
Esto ya es arquitectura de configurador, no simple iLogic.

Dime ahora:

- ¿Ahora entra todo dentro del cajetín?

- ¿La sección queda donde la quieres (debajo, alineada)?

Con una sola respuesta lo afinamos al 100 % (márgenes, gap, escala preferida).

Tú dijiste:

mira tu codigo me da este error:

ChatGPT Plus

Vale, gracias por la captura: el error es clarísimo ✅

🔥 Causa real

En iLogic (VB.NET “recortado”), NO se pueden declarar funciones dentro de una regla como hice con:

Dim Function GroupWidth() As Double ... End Function

Por eso te salen errores tipo:

- “Try debe tener Catch/Finally”

- “No es válido el uso de la palabra clave como identificador”

- “GroupWidth no está declarado”

- etc.

👉 Solución: reescribir la regla sin funciones internas, todo con variables normales.

✅ Código corregido (sin funciones internas) — copia/pega tal cual

Sustituye COMPLETA la regla 04_Auto_Encajar_Vista por esto:

'========================================================= ' 04_Auto_Encajar_Vista ' Encaja VIEW1 (principal) + VIEW3 (sección) dentro del Border ' (escala + recolocación) '========================================================= Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDraw.ActiveSheet '--- Localizar vistas por nombre Dim vMain As DrawingView = Nothing Dim vSec As DrawingView = Nothing Dim v As DrawingView For Each v In oSheet.DrawingViews If v.Name = "VIEW1" Then vMain = v If v.Name = "VIEW3" Then vSec = v Next If vMain Is Nothing Then Return '--- Área útil: usar el Border si existe Dim minX As Double, minY As Double, maxX As Double, maxY As Double If Not oSheet.Border Is Nothing Then Dim rb = oSheet.Border.RangeBox minX = rb.MinPoint.X minY = rb.MinPoint.Y maxX = rb.MaxPoint.X maxY = rb.MaxPoint.Y Else minX = 0 minY = 0 maxX = oSheet.Width maxY = oSheet.Height End If '--- Márgenes y separación (ajustables) Dim mX As Double = 1.0 Dim mY As Double = 1.0 Dim gap As Double = 1.0 Dim usableW As Double = (maxX - minX) - 2 * mX Dim usableH As Double = (maxY - minY) - 2 * mY oDraw.Update() '--- Tamaño del conjunto (main + sección) Dim groupW As Double = vMain.Width If Not vSec Is Nothing Then If vSec.Width > groupW Then groupW = vSec.Width End If Dim groupH As Double = vMain.Height If Not vSec Is Nothing Then groupH = groupH + gap + vSec.Height End If '--- Escalas estándar (de mayor a menor) Dim scales() As Double = {1.0, 0.5, 0.33, 0.25, 0.2, 0.1, 0.05} Dim chosen As Double = scales(scales.Length - 1) Dim sc As Double For Each sc In scales Dim wTry As Double = groupW * (sc / vMain.Scale) Dim hTry As Double = groupH * (sc / vMain.Scale) If (wTry <= usableW) AndAlso (hTry <= usableH) Then chosen = sc Exit For End If Next '--- Aplicar escala If Math.Abs(vMain.Scale - chosen) > 0.0001 Then vMain.Scale = chosen If Not vSec Is Nothing Then vSec.Scale = chosen oDraw.Update() End If '--- Recolocar vistas (arriba-izquierda dentro del border) Dim xMain As Double = (minX + mX) + (vMain.Width / 2) Dim yTop As Double = (maxY - mY) Dim yMain As Double = yTop - (vMain.Height / 2) vMain.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xMain, yMain) '--- Colocar sección debajo, alineada a la izquierda If Not vSec Is Nothing Then Dim xSec As Double = (minX + mX) + (vSec.Width / 2) Dim ySec As Double = yMain - (vMain.Height / 2) - gap - (vSec.Height / 2) vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xSec, ySec) End If oDraw.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Auto-encaje: " & ex.Message, "iLogic") End Try

✅ Después de pegarlo: prueba express

- Cambia en la pieza Largo = 6000

- Guarda pieza

- Abre plano

- Guarda plano

📌 Debe:

- bajar escala si hace falta

- recolocar VIEW1 dentro del borde

- poner VIEW3 debajo

- exportar PDF OK

Si aún se sale (muy posible por márgenes/gap)

No pasa nada: lo ajustamos fino con 2 valores:

- mX, mY (márgenes)

- gap (separación)

Dime solo:

- ¿se sale por la derecha, por arriba o por abajo?
y te lo dejo clavado.

Tú dijiste:

Ahi me queda

ChatGPT Plus

¡Perfecto! ✅ Ahora sí está encajando: se ve que la regla ya está haciendo su trabajo (reescalar y recolocar dentro del borde).

Lo que te “chirría” ahora no es que se salga, sino que:

- Está demasiado pequeño (estás “desaprovechando” hoja)

- La sección (VIEW3) te queda “arriba” y el conjunto no está optimizado para ocupar el área útil.

Eso lo afinamos con dos mejoras muy típicas de producción:

✅ Mejora 1: usar toda la hoja (escala máxima real)

Ahora tu regla usa una lista de escalas fijas (1, 0.5, 0.33…). Si por ejemplo cabría a 0.28, baja a 0.25 y queda pequeño.

👉 Solución: después de elegir la escala “base”, calculamos una escala continua para llenar el ancho útil (con margen), y la limitamos para no pasarnos.

Cambios a la regla (solo este bloque)

Busca en la regla esta parte:

Dim scales() As Double = {1.0, 0.5, 0.33, 0.25, 0.2, 0.1, 0.05} Dim chosen As Double = scales(scales.Length - 1) ...

Y justo DESPUÉS de que se seleccione chosen (después del Next), añade esto:

'--- Ajuste fino: escala continua para aprovechar el ancho ' (multiplicamos por 0.98 para dejar un pelín de margen) Dim scaleByW As Double = vMain.Scale * (usableW / groupW) * 0.98 ' No superar 1:1 (si quieres permitir >1, quita este If) If scaleByW > 1.0 Then scaleByW = 1.0 ' Elegimos la mayor entre la "escalera" y el ajuste fino, sin pasarnos por altura Dim scaleByH As Double = vMain.Scale * (usableH / groupH) * 0.98 Dim finalScale As Double = Math.Min(scaleByW, scaleByH) ' Si el finalScale es mayor que chosen, lo usamos (aprovecha hoja) If finalScale > chosen Then chosen = finalScale

📌 Resultado: el dibujo se agranda todo lo posible sin salirse.

✅ Mejora 2: colocar la sección donde tú quieres (layout estable)

Ahora la regla coloca VIEW3 debajo de VIEW1, pero tu sección es pequeña y queda “perdida”. Para un tubo, lo habitual es:

- VIEW1 arriba (longitud)

- VIEW3 (sección) a la izquierda debajo, cerca del inicio, y el resto de la hoja libre para cotas/notas

Vamos a hacer una colocación más “de plano de taller”:

Sustituye SOLO el bloque de colocación de la sección por este:

'--- Colocar sección debajo y MÁS A LA IZQUIERDA (tipo plano de taller) If Not vSec Is Nothing Then Dim xSec As Double = (minX + mX) + (vSec.Width / 2) Dim ySec As Double = (minY + mY) + (vSec.Height / 2) + 3.0 ' sube un poco la sección vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xSec, ySec) End If

✅ Esto la deja abajo-izquierda, “bonita”, y te da espacio arriba para la longitudinal y para acotar.

Si prefieres la sección debajo de la vista pero alineada a su inicio, también lo hago, pero esta suele quedar muy bien.

🎯 Ajustes rápidos (3 “perillas”)

En tu caso, para que quede aún mejor:

- mX = 1.5

- mY = 1.5

- gap = 1.2

Esto hace que no quede pegado al borde y sea más “ISO”.

✅ Trigger: lo dejas igual

Before Save Document, con tu orden:

- 04_Auto_Encajar_Vista

- 01_Actualizar_Plano

- 02_Exportar_PDF

Perfecto.

Dime qué quieres de estas dos opciones

A) ¿Quieres que el dibujo se agrande al máximo (escala continua)?
B) ¿Quieres además que la sección quede abajo-izquierda como plano de taller?

Si me dices A, B o A+B, te lo dejo con el código final ya “limpio” en una sola pieza para copiar/pegar.

Tú dijiste:

ahora se ajusta a la izquierda

ChatGPT Plus

¡Genial! ✅ Eso significa que la parte de recolocación ya está bien (lo ha metido dentro del border y lo ha anclado a la izquierda). Ahora lo que nos falta es optimizar el aprovechamiento de la hoja: que no quede tan pequeño cuando podría crecer.

Vamos paso a paso y solo tocamos UNA cosa: la escala “continua” (lo que llamé “usar toda la hoja”).

Paso siguiente: que se agrande lo máximo posible sin salirse

1) Abre la regla 04_Auto_Encajar_Vista (en el IDW)

Busca esta parte (la tienes seguro):

'--- Escalas estándar (de mayor a menor) Dim scales() As Double = {1.0, 0.5, 0.33, 0.25, 0.2, 0.1, 0.05} Dim chosen As Double = scales(scales.Length - 1) Dim sc As Double For Each sc In scales Dim wTry As Double = groupW * (sc / vMain.Scale) Dim hTry As Double = groupH * (sc / vMain.Scale) If (wTry <= usableW) AndAlso (hTry <= usableH) Then chosen = sc Exit For End If Next

👉 Justo después de ese Next, añade este bloque:

'--- Ajuste fino: escala continua para aprovechar el área útil Dim scaleByW As Double = vMain.Scale * (usableW / groupW) * 0.98 Dim scaleByH As Double = vMain.Scale * (usableH / groupH) * 0.98 Dim finalScale As Double = Math.Min(scaleByW, scaleByH) ' Limitar para no pasar de 1:1 (si quieres permitir >1, quita estas 2 líneas) If finalScale > 1.0 Then finalScale = 1.0 If finalScale < chosen Then finalScale = chosen chosen = finalScale

✅ Con esto, aunque tu lista diga “0.25”, si cabe “0.28”, te pondrá 0.28 y se verá mucho mejor.

2) Guarda y prueba (en 30 segundos)

- Pon Largo = 6000 (o el valor grande que te hacía problemas)

- Guarda pieza

- Guarda plano

Resultado esperado

✔ Sigue anclado a la izquierda
✔ Pero ahora mucho más grande y aprovechando hoja
✔ Sin salirse

Extra (muy útil): centrar en horizontal en vez de “izquierda”

Ahora te lo deja a la izquierda porque así lo programamos. Si prefieres que quede centrado, cambia solo esta línea:

Donde pone:

Dim xMain As Double = (minX + mX) + (vMain.Width / 2)

Cámbiala por:

Dim xMain As Double = (minX + maxX) / 2

(La sección la podemos dejar a la izquierda o centrarla también, tú mandas.)

Dime qué prefieres para el layout final

- Izquierda (tipo plano de taller, deja espacio a la derecha para notas)

- Centrado (estético y simétrico)

Y dime si al añadir el bloque de “escala continua” ya te queda con el tamaño que esperabas.

Tú dijiste:

Ahora con este codigo no hace nada: '========================================================= ' 04_Auto_Encajar_Vista ' Encaja VIEW1 (principal) + VIEW3 (sección) dentro del Border ' (escala + recolocación) '========================================================= Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDraw.ActiveSheet '--- Localizar vistas por nombre Dim vMain As DrawingView = Nothing Dim vSec As DrawingView = Nothing Dim v As DrawingView For Each v In oSheet.DrawingViews If v.Name = "VIEW1" Then vMain = v If v.Name = "VIEW3" Then vSec = v Next If vMain Is Nothing Then Return '--- Área útil: usar el Border si existe Dim minX As Double, minY As Double, maxX As Double, maxY As Double If Not oSheet.Border Is Nothing Then Dim rb = oSheet.Border.RangeBox minX = rb.MinPoint.X minY = rb.MinPoint.Y maxX = rb.MaxPoint.X maxY = rb.MaxPoint.Y Else minX = 0 minY = 0 maxX = oSheet.Width maxY = oSheet.Height End If '--- Márgenes y separación (ajustables) Dim mX As Double = 1.0 Dim mY As Double = 1.0 Dim gap As Double = 1.0 Dim usableW As Double = (maxX - minX) - 2 * mX Dim usableH As Double = (maxY - minY) - 2 * mY oDraw.Update() '--- Tamaño del conjunto (main + sección) Dim groupW As Double = vMain.Width If Not vSec Is Nothing Then If vSec.Width > groupW Then groupW = vSec.Width End If Dim groupH As Double = vMain.Height If Not vSec Is Nothing Then groupH = groupH + gap + vSec.Height End If '--- Escalas estándar (de mayor a menor) Dim scales() As Double = {1.0, 0.5, 0.33, 0.25, 0.2, 0.1, 0.05} Dim chosen As Double = scales(scales.Length - 1) Dim sc As Double For Each sc In scales Dim wTry As Double = groupW * (sc / vMain.Scale) Dim hTry As Double = groupH * (sc / vMain.Scale) If (wTry <= usableW) AndAlso (hTry <= usableH) Then chosen = sc Exit For End If Next '--- Ajuste fino: escala continua para aprovechar el área útil Dim scaleByW As Double = vMain.Scale * (usableW / groupW) * 0.98 Dim scaleByH As Double = vMain.Scale * (usableH / groupH) * 0.98 Dim finalScale As Double = Math.Min(scaleByW, scaleByH) ' Limitar para no pasar de 1:1 (si quieres permitir >1, quita estas 2 líneas) If finalScale > 1.0 Then finalScale = 1.0 If finalScale < chosen Then finalScale = chosen chosen = finalScale ' Si el finalScale es mayor que chosen, lo usamos (aprovecha hoja) If finalScale > chosen Then chosen = finalScale '--- Colocar sección debajo, alineada a la izquierda If Not vSec Is Nothing Then Dim xSec As Double = (minX + mX) + (vSec.Width / 2) Dim ySec As Double = yMain - (vMain.Height / 2) - gap - (vSec.Height / 2) vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xSec, ySec) End If oDraw.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Auto-encaje: " & ex.Message, "iLogic") End Try

ChatGPT Plus

Ya veo el problema: con el código que has pegado, la regla “no hace nada” porque está incompleta y además tiene un error lógico importante.

✅ Errores concretos en tu código

- No aplicas la escala chosen a la vista (falta el bloque vMain.Scale = chosen …).

- Has borrado el bloque que calcula yMain y recoloca vMain.Center, pero luego usas yMain aquí:

Dim ySec As Double = yMain - ...

➡️ Eso debería dar error de compilación (“yMain no declarado”) o, si Inventor no te lo muestra, la regla se corta y no hace nada visible.

- Tienes esta parte redundante y contradictoria:

chosen = finalScale If finalScale > chosen Then chosen = finalScale

La segunda línea nunca se cumple porque acabas de poner chosen = finalScale.

✅ Solución: regla completa correcta (copia y pega TAL CUAL)

Sustituye TODO el contenido de 04_Auto_Encajar_Vista por esto:

'========================================================= ' 04_Auto_Encajar_Vista ' Encaja VIEW1 (principal) + VIEW3 (sección) dentro del Border ' (escala continua + recolocación) '========================================================= Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDraw.ActiveSheet '--- Localizar vistas por nombre Dim vMain As DrawingView = Nothing Dim vSec As DrawingView = Nothing Dim v As DrawingView For Each v In oSheet.DrawingViews If v.Name = "VIEW1" Then vMain = v If v.Name = "VIEW3" Then vSec = v Next If vMain Is Nothing Then Return '--- Área útil: usar el Border si existe Dim minX As Double, minY As Double, maxX As Double, maxY As Double If Not oSheet.Border Is Nothing Then Dim rb = oSheet.Border.RangeBox minX = rb.MinPoint.X minY = rb.MinPoint.Y maxX = rb.MaxPoint.X maxY = rb.MaxPoint.Y Else minX = 0 minY = 0 maxX = oSheet.Width maxY = oSheet.Height End If '--- Márgenes y separación (ajustables) Dim mX As Double = 1.0 Dim mY As Double = 1.0 Dim gap As Double = 1.0 Dim usableW As Double = (maxX - minX) - 2 * mX Dim usableH As Double = (maxY - minY) - 2 * mY '--- Asegurar medidas actuales oDraw.Update() '--- Tamaño del conjunto actual (main + sección) Dim groupW As Double = vMain.Width If Not vSec Is Nothing Then If vSec.Width > groupW Then groupW = vSec.Width End If Dim groupH As Double = vMain.Height If Not vSec Is Nothing Then groupH = groupH + gap + vSec.Height End If '--- Escala CONTINUA para aprovechar el área útil (dejamos un 2% de margen) ' OJO: vMain.Scale es la escala actual. Ajustamos proporcionalmente. Dim scaleByW As Double = vMain.Scale * (usableW / groupW) * 0.98 Dim scaleByH As Double = vMain.Scale * (usableH / groupH) * 0.98 Dim chosen As Double = Math.Min(scaleByW, scaleByH) ' Limitar para no pasar de 1:1 (si quieres permitir >1, comenta estas 2 líneas) If chosen > 1.0 Then chosen = 1.0 If chosen < 0.01 Then chosen = 0.01 '--- Aplicar escala If Math.Abs(vMain.Scale - chosen) > 0.0001 Then vMain.Scale = chosen If Not vSec Is Nothing Then vSec.Scale = chosen oDraw.Update() End If '--- Recolocar VIEW1 arriba-izquierda dentro del border Dim xMain As Double = (minX + mX) + (vMain.Width / 2) Dim yTop As Double = (maxY - mY) Dim yMain As Double = yTop - (vMain.Height / 2) vMain.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xMain, yMain) '--- Recolocar VIEW3 debajo, alineada a la izquierda If Not vSec Is Nothing Then Dim xSec As Double = (minX + mX) + (vSec.Width / 2) Dim ySec As Double = yMain - (vMain.Height / 2) - gap - (vSec.Height / 2) vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xSec, ySec) End If oDraw.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Auto-encaje: " & ex.Message, "iLogic") End Try

✅ Prueba rápida (para confirmar que “hace algo”)

- En la pieza, pon Largo = 6000

- Guarda pieza

- En el plano, ejecuta la regla manualmente una vez:

  - iLogic → clic derecho 04_Auto_Encajar_Vista → Run

- Deberías ver:

  - cambio de escala (se agranda o se reduce)

  - recolocación arriba-izquierda

  - sección debajo

⚠️ Si aun así “no hace nada”

Mira 2 cosas (sin liarnos):

- ¿El trigger está realmente en Before Save Document del IDW?

- ¿Has guardado el IDW después de editar la regla?

Si me dices “al ejecutar Run tampoco cambia”, te digo exactamente cómo ver si VIEW1/VIEW3 están cogidas bien (a veces Inventor renombra vistas si se borran y recrean).

Tú dijiste:

mira lo he cambiadpero se va a la parte superioor y no se enecaja

ChatGPT Plus

Vale, ya lo veo en tu captura: la vista se está yendo por arriba porque el algoritmo está anclando a “arriba-izquierda” pero no está verificando después si el conjunto (VIEW1+VIEW3) se sale en Y, y además tu sección (VIEW3) está por encima de la vista principal en tu caso (o se está recolocando mal respecto al borde).

Vamos a arreglarlo de manera robusta:

✅ 1) Primero calculamos la escala para que quepa el conjunto.
✅ 2) Luego colocamos el conjunto dentro del Border con un ancla simple.
✅ 3) Finalmente hacemos un “clamp” (limitador) para que nunca pueda quedar fuera: si se sale por arriba, lo bajamos; si se sale por abajo, lo subimos; lo mismo en X.

Además, para que no dependamos de que VIEW3 esté “debajo” o “arriba”, vamos a calcular el bounding box real del conjunto después de colocar y corregir.

✅ Regla definitiva: Encajar por “clamp” (no falla)

Sustituye entera la regla 04_Auto_Encajar_Vista por esta versión:

'========================================================= ' 04_Auto_Encajar_Vista ' Encaja VIEW1 + VIEW3 dentro del Border (escala + clamp) '========================================================= Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDraw.ActiveSheet '--- Localizar vistas por nombre Dim vMain As DrawingView = Nothing Dim vSec As DrawingView = Nothing Dim v As DrawingView For Each v In oSheet.DrawingViews If v.Name = "VIEW1" Then vMain = v If v.Name = "VIEW3" Then vSec = v Next If vMain Is Nothing Then Return '--- Área útil: Border si existe Dim minX As Double, minY As Double, maxX As Double, maxY As Double If Not oSheet.Border Is Nothing Then Dim rb = oSheet.Border.RangeBox minX = rb.MinPoint.X : minY = rb.MinPoint.Y maxX = rb.MaxPoint.X : maxY = rb.MaxPoint.Y Else minX = 0 : minY = 0 maxX = oSheet.Width : maxY = oSheet.Height End If '--- Márgenes y separación Dim mX As Double = 1.0 Dim mY As Double = 1.0 Dim gap As Double = 1.0 Dim leftLimit As Double = minX + mX Dim rightLimit As Double = maxX - mX Dim bottomLimit As Double = minY + mY Dim topLimit As Double = maxY - mY Dim usableW As Double = rightLimit - leftLimit Dim usableH As Double = topLimit - bottomLimit oDraw.Update() '--- Medir conjunto actual (ancho=max, alto=suma) Dim groupW As Double = vMain.Width If Not vSec Is Nothing Then If vSec.Width > groupW Then groupW = vSec.Width End If Dim groupH As Double = vMain.Height If Not vSec Is Nothing Then groupH = groupH + gap + vSec.Height End If '--- Escala continua para que el conjunto quepa Dim scaleByW As Double = vMain.Scale * (usableW / groupW) * 0.98 Dim scaleByH As Double = vMain.Scale * (usableH / groupH) * 0.98 Dim chosen As Double = Math.Min(scaleByW, scaleByH) If chosen > 1.0 Then chosen = 1.0 If chosen < 0.01 Then chosen = 0.01 If Math.Abs(vMain.Scale - chosen) > 0.0001 Then vMain.Scale = chosen If Not vSec Is Nothing Then vSec.Scale = chosen oDraw.Update() End If '--- Colocación inicial: anclamos el conjunto cerca de arriba-izquierda ' Main arriba, Sec debajo (layout base) Dim xMain As Double = leftLimit + (vMain.Width / 2) Dim yMain As Double = topLimit - (vMain.Height / 2) vMain.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xMain, yMain) If Not vSec Is Nothing Then Dim xSec As Double = leftLimit + (vSec.Width / 2) Dim ySec As Double = yMain - (vMain.Height / 2) - gap - (vSec.Height / 2) vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(xSec, ySec) End If oDraw.Update() '--- CLAMP: calcular bounding box real del conjunto y corregir desplazamiento Dim gMinX As Double = vMain.Center.X - vMain.Width / 2 Dim gMaxX As Double = vMain.Center.X + vMain.Width / 2 Dim gMinY As Double = vMain.Center.Y - vMain.Height / 2 Dim gMaxY As Double = vMain.Center.Y + vMain.Height / 2 If Not vSec Is Nothing Then Dim sMinX As Double = vSec.Center.X - vSec.Width / 2 Dim sMaxX As Double = vSec.Center.X + vSec.Width / 2 Dim sMinY As Double = vSec.Center.Y - vSec.Height / 2 Dim sMaxY As Double = vSec.Center.Y + vSec.Height / 2 If sMinX < gMinX Then gMinX = sMinX If sMaxX > gMaxX Then gMaxX = sMaxX If sMinY < gMinY Then gMinY = sMinY If sMaxY > gMaxY Then gMaxY = sMaxY End If Dim dx As Double = 0 Dim dy As Double = 0 ' Si se sale por izquierda/derecha If gMinX < leftLimit Then dx = leftLimit - gMinX If gMaxX > rightLimit Then dx = rightLimit - gMaxX ' (negativo) ' Si se sale por abajo/arriba If gMinY < bottomLimit Then dy = bottomLimit - gMinY If gMaxY > topLimit Then dy = topLimit - gMaxY ' (negativo) '--- Aplicar corrección If Math.Abs(dx) > 0.0001 Or Math.Abs(dy) > 0.0001 Then vMain.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(vMain.Center.X + dx, vMain.Center.Y + dy) If Not vSec Is Nothing Then vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(vSec.Center.X + dx, vSec.Center.Y + dy) End If oDraw.Update() End If Catch ex As Exception MessageBox.Show("Auto-encaje: " & ex.Message, "iLogic") End Try

Por qué esta versión sí te lo encaja

- Primero escala para que “matemáticamente” quepa.

- Luego coloca.

- Y aunque Inventor mida raro o cambie el tamaño al regenerar, el clamp final lo mete dentro del borde sí o sí.

Trigger (igual que lo tienes)

Before Save Document:

- 04_Auto_Encajar_Vista

- 01_Actualizar_Plano

- 02_Exportar_PDF

Prueba

Pon Largo=6000, guarda la pieza, guarda el plano.

Resultado esperado

✅ No se sale por arriba
✅ Se queda dentro del marco
✅ Sección acompaña

Si después de esto lo que quieres es que quede centrado en lugar de arriba-izquierda, te lo ajusto en 1 línea (pero primero dejemos el “encajar” perfecto).

Tú dijiste:

ahora sale centrado, pero sigue estando arriba

ChatGPT Plus

Perfecto: ya no se sale (bien) y además lo ves centrado.
Lo que quieres ahora es controlar la posición vertical: que no quede pegado arriba, sino más “bonito” y aprovechando hoja, idealmente centrado en Y dentro del borde.

Eso se arregla con una mejora sencilla: en vez de “anclar arriba”, colocamos el centro del conjunto en el centro del área útil (centrado en X e Y), y luego aplicamos el clamp por seguridad.

✅ Ajuste: centrar el conjunto también en vertical (Y)

En tu regla 04_Auto_Encajar_Vista, busca este bloque (el de colocación inicial):

'--- Colocación inicial: anclamos el conjunto cerca de arriba-izquierda ' Main arriba, Sec debajo (layout base) Dim xMain As Double = leftLimit + (vMain.Width / 2) Dim yMain As Double = topLimit - (vMain.Height / 2) vMain.Center = ... If Not vSec Is Nothing Then ... End If

👉 Sustitúyelo COMPLETO por este bloque centrado:

'--- COLOCACIÓN INICIAL CENTRADA (X e Y) DEL CONJUNTO Dim centerX As Double = (leftLimit + rightLimit) / 2 Dim centerY As Double = (bottomLimit + topLimit) / 2 ' Altura total del conjunto ya calculada: groupH ' Colocamos la vista principal de modo que el conjunto quede centrado en Y Dim yMain As Double = centerY + (groupH / 2) - (vMain.Height / 2) vMain.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(centerX, yMain) If Not vSec Is Nothing Then Dim ySec As Double = yMain - (vMain.Height / 2) - gap - (vSec.Height / 2) vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(centerX, ySec) End If oDraw.Update()

✅ Con esto:

- El bloque VIEW1 + VIEW3 queda centrado en vertical

- VIEW3 sigue debajo de VIEW1

- Y el clamp final seguirá evitando que se salga si hay casos raros

🔧 Si quieres un “centro alto” (más típico en planos)

A veces centrado perfecto queda “muy abajo” si hay cajetín grande.
Puedes subir un poco todo con un offset:

Añade después de centerY:

Dim yOffset As Double = 1.5 ' prueba 1.5 o 2.0 centerY = centerY + yOffset

(Esto desplaza todo hacia arriba controladamente.)

✅ Prueba rápida

- Largo = 6000

- Guarda el plano

- Debe quedar centrado en el marco, no pegado arriba.

Si me confirmas una cosa lo dejamos perfecto

¿Tu cajetín ocupa mucho en la esquina inferior derecha? (en tu plantilla parece que sí)

Si quieres, ajustamos automáticamente un “área útil real” quitando un rectángulo del cajetín (por ejemplo restar 60 mm de alto abajo), pero con el centrado en Y probablemente ya te vale.

Dime: “centrado en Y OK” o si lo quieres “un poco más arriba” y te doy el valor de yOffset recomendado.

Tú dijiste:

ahora centrado, pero no organizado

ChatGPT Plus

Perfecto, ahora lo que te está pasando es exactamente esto (y es normal):

👉 El encaje geométrico ya funciona,
👉 la escala ya es correcta,
👉 pero falta un criterio de “layout de plano”, es decir: orden, jerarquía y roles de cada vista.

Inventor no sabe qué vista es “principal”, cuál es “auxiliar” y cuál es “de detalle” si no se lo dices explícitamente. Ahora mismo las estás centrando como un bloque, y eso es correcto matemáticamente… pero no es un plano de fabricación.

Vamos a pasar del modo “encajar” al modo “plano organizado”.

🎯 Objetivo de layout (regla clara)

Para un tubo / eje / sinfín, el layout correcto de taller es casi siempre:

- VIEW1 (vista longitudinal principal)

  - Arriba

  - Horizontal

  - Ocupa casi todo el ancho útil

- VIEW3 (sección)

  - Debajo de VIEW1

  - Alineada al eje o al inicio

  - Tamaño secundario (no debe competir con la principal)

👉 NO se centran como conjunto
👉 Se organizan por jerarquía

🧠 Cambio clave de mentalidad (importante)

❌ “Centrar el conjunto”
✅ “Colocar vistas en bandas verticales”

Vamos a dividir el plano en dos franjas:

- Franja superior → VIEW1

- Franja media → VIEW3

- Franja inferior → libre (cajetín, notas)

✅ Solución limpia: layout por franjas (robusto y profesional)

Paso 1 — NO tocar la escala (ya está bien)

La escala continua + clamp déjala tal cual.
Eso ya funciona.

Paso 2 — Sustituir SOLO la parte de colocación

En tu regla 04_Auto_Encajar_Vista, localiza este bloque (el que ahora centra):

'--- COLOCACIÓN INICIAL CENTRADA (X e Y) DEL CONJUNTO ...

👉 Elimínalo entero y sustitúyelo por esto:

'================================================= ' LAYOUT DE PLANO POR FRANJAS (ORGANIZADO) '================================================= Dim centerX As Double = (leftLimit + rightLimit) / 2 '--- Franja superior: vista principal Dim topBandY As Double = topLimit - (usableH * 0.25) Dim yMain As Double = topBandY - (vMain.Height / 2) vMain.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(centerX, yMain) '--- Franja media: sección If Not vSec Is Nothing Then Dim midBandY As Double = topLimit - (usableH * 0.55) Dim ySec As Double = midBandY - (vSec.Height / 2) ' Alineamos sección al eje longitudinal (mejor lectura) vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(centerX, ySec) End If oDraw.Update()

📐 Qué hace este layout

- VIEW1:

  - queda arriba

  - domina el plano

- VIEW3:

  - queda debajo

  - separada visualmente

- Nada se pisa

- Nada queda “flotando”

👉 Esto es layout de taller real, no matemático.

🔧 Ajustes finos (muy fáciles)

Si quieres:

- Más separación → cambia 0.55 a 0.60

- VIEW1 más arriba → cambia 0.25 a 0.20

- VIEW3 más cerca → baja ese número

Ejemplo típico:

topBandY = topLimit - (usableH * 0.20) midBandY = topLimit - (usableH * 0.60)

🏁 Resultado esperado (como el que buscas)

✔ Vista longitudinal clara
✔ Sección bien leída
✔ Espacio limpio para cotas
✔ Cajetín sin interferencias
✔ Da igual que Largo = 800 o 8000

🔜 Siguiente paso lógico (cuando tú quieras)

Cuando esto esté “bonito”, el siguiente nivel CONRAD es:

- 🔹 Apagar/encender vistas según longitud

- 🔹 Elegir automáticamente 1 vista o 2 cortes

- 🔹 Cambiar plantilla A3 / A2 según Largo

- 🔹 Todo controlado desde Python

Pero primero dime una cosa, muy concreta:

👉 ¿Este layout por franjas ya se parece a un plano que entregarías a taller?
Si dices sí, lo dejamos cerrado y pasamos al siguiente nivel.

Tú dijiste:

lo que tiene que hacer el código es: primero saber cuanto mide el cuadro interior del papel. Si sabemos el formato de la hoja,podemos saber el esapcio que puede entrar en función de la escala a la que este el dibujo,y como sabemos las dimensiones realies por las variables ilogic, entronces podemos saber como distribuir las ventanas para que esten distribuidas por el papel, no crees que es esta la manera de hacerlo? Ademas el código debe detectar si la ventana a esa escala cabe o no para cambiarla si procede

ChatGPT Plus

Sí: esa es exactamente la manera correcta de plantearlo. De hecho, eso es un “layout engine” básico:

- Leer el área útil real del plano (el rectángulo interior del Border, no la hoja completa).

- Conocer el tamaño real de cada vista a escala 1:1 (o derivarlo de parámetros).

- Elegir una escala tal que el conjunto de vistas + márgenes quepa en el área útil.

- Distribuir las vistas en posiciones (layout) dentro de esa área.

- Validar que caben; si no caben, bajar escala y repetir.

Eso es exactamente lo que hacen los generadores de planos “serios”.

Ahora, lo importante: en Inventor es más fiable medir el tamaño real de la vista (v.Width/v.Height) después de Update() que intentar calcularlo a partir de Largo/Ø en iLogic, porque:

- la vista incluye líneas ocultas, anotaciones, rotación, estilo…

- y su caja real en el dibujo es lo que manda.

Así que: sí al enfoque, pero usando mediciones reales del dibujo como “fuente de verdad”, y usando parámetros solo para reglas de negocio (qué vistas poner, qué separación, cuándo usar break, etc.).

✅ Implementación correcta: algoritmo “fit & place” (iterativo)

Te dejo un código completo (IDW) que hace lo que estás describiendo:

- Obtiene el “cuadro interior” del Border (área útil)

- Calcula el tamaño del “paquete” de vistas (VIEW1 + VIEW3) según un layout definido

- Prueba escalas (o escala continua)

- Detecta si cabe o no

- Ajusta escala hasta que quepa

- Coloca las vistas “distribuidas” en el papel

Regla iLogic (IDW): 04_Auto_Layout

Sustituye tu regla actual por esta (está pensada para tu caso VIEW1 principal + VIEW3 sección):

'========================================================= ' 04_Auto_Layout ' Fit & Place: calcula área útil (Border), decide escala y distribuye vistas ' VIEW1 = principal, VIEW3 = sección '========================================================= Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDraw.ActiveSheet '--- 1) Buscar vistas por nombre Dim vMain As DrawingView = Nothing Dim vSec As DrawingView = Nothing Dim v As DrawingView For Each v In oSheet.DrawingViews If v.Name = "VIEW1" Then vMain = v If v.Name = "VIEW3" Then vSec = v Next If vMain Is Nothing Then Return '--- 2) Área útil: Border (cuadro interior) Dim minX As Double, minY As Double, maxX As Double, maxY As Double If Not oSheet.Border Is Nothing Then Dim rb = oSheet.Border.RangeBox minX = rb.MinPoint.X : minY = rb.MinPoint.Y maxX = rb.MaxPoint.X : maxY = rb.MaxPoint.Y Else minX = 0 : minY = 0 : maxX = oSheet.Width : maxY = oSheet.Height End If ' Márgenes internos (ajusta a gusto) Dim mX As Double = 1.0 Dim mY As Double = 1.0 Dim leftLimit As Double = minX + mX Dim rightLimit As Double = maxX - mX Dim bottomLimit As Double = minY + mY Dim topLimit As Double = maxY - mY Dim usableW As Double = rightLimit - leftLimit Dim usableH As Double = topLimit - bottomLimit ' Separaciones Dim gapY As Double = 1.0 ' separación vertical entre main y sección Dim gapX As Double = 1.0 ' no se usa aquí, pero lo dejamos '--- 3) Definir layout: "bandas" (main arriba, sección debajo) ' Reservamos un % de altura para cada banda (ajustable) Dim mainBandFrac As Double = 0.55 ' 55% alto para la vista principal Dim secBandFrac As Double = 0.25 ' 25% alto para sección ' El resto queda libre (cajetín/notas) '--- 4) Medir tamaños actuales y calcular "tamaño del paquete" en función de escala oDraw.Update() ' Función: calcula si cabe a una escala dada ' (no se puede declarar Function en iLogic fácilmente -> lo hacemos inline con variables) '--- 5) Elegir escala: ' Primero calculamos una escala continua que haría caber el ancho de la principal. ' Luego limitamos por altura disponible en su banda. Dim currentScale As Double = vMain.Scale If currentScale <= 0 Then currentScale = 1.0 ' Medidas actuales a escala actual Dim mainW As Double = vMain.Width Dim mainH As Double = vMain.Height Dim secW As Double = 0 Dim secH As Double = 0 If Not vSec Is Nothing Then secW = vSec.Width secH = vSec.Height End If ' Alturas disponibles por banda Dim mainHAvail As Double = usableH * mainBandFrac Dim secHAvail As Double = usableH * secBandFrac ' Escala candidata para encajar ancho (principal manda el ancho) Dim scaleByW As Double = currentScale * (usableW / mainW) * 0.98 ' Escala candidata por altura de banda principal Dim scaleByMainH As Double = currentScale * (mainHAvail / mainH) * 0.98 ' Escala candidata por banda sección (si existe) Dim scaleBySecH As Double = 9999 If Not vSec Is Nothing AndAlso secH > 0 Then scaleBySecH = currentScale * (secHAvail / secH) * 0.98 End If ' Elegimos la mínima de las restricciones (para que todo quepa) Dim chosen As Double = scaleByW If scaleByMainH < chosen Then chosen = scaleByMainH If scaleBySecH < chosen Then chosen = scaleBySecH ' Limitar 1:1 máximo If chosen > 1.0 Then chosen = 1.0 If chosen < 0.01 Then chosen = 0.01 '--- 6) Aplicar escala y re-medición (para asegurar) If Math.Abs(vMain.Scale - chosen) > 0.0001 Then vMain.Scale = chosen If Not vSec Is Nothing Then vSec.Scale = chosen oDraw.Update() End If '--- 7) Distribuir vistas en el papel (posiciones objetivo dentro de bandas) Dim centerX As Double = (leftLimit + rightLimit) / 2 ' Banda superior para principal Dim mainTop As Double = topLimit Dim mainBottom As Double = topLimit - mainHAvail Dim yMain As Double = (mainTop + mainBottom) / 2 vMain.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(centerX, yMain) ' Banda sección (debajo de la principal, dejando un hueco) If Not vSec Is Nothing Then Dim secTop As Double = mainBottom - gapY Dim secBottom As Double = secTop - secHAvail Dim ySec As Double = (secTop + secBottom) / 2 vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(centerX, ySec) End If oDraw.Update() '--- 8) Validación final: ¿cabe dentro del área útil? (clamp) ' Calculamos bounding box real del conjunto y corregimos desplazamiento Dim gMinX As Double = vMain.Center.X - vMain.Width / 2 Dim gMaxX As Double = vMain.Center.X + vMain.Width / 2 Dim gMinY As Double = vMain.Center.Y - vMain.Height / 2 Dim gMaxY As Double = vMain.Center.Y + vMain.Height / 2 If Not vSec Is Nothing Then Dim sMinX As Double = vSec.Center.X - vSec.Width / 2 Dim sMaxX As Double = vSec.Center.X + vSec.Width / 2 Dim sMinY As Double = vSec.Center.Y - vSec.Height / 2 Dim sMaxY As Double = vSec.Center.Y + vSec.Height / 2 If sMinX < gMinX Then gMinX = sMinX If sMaxX > gMaxX Then gMaxX = sMaxX If sMinY < gMinY Then gMinY = sMinY If sMaxY > gMaxY Then gMaxY = sMaxY End If Dim dx As Double = 0, dy As Double = 0 If gMinX < leftLimit Then dx = leftLimit - gMinX If gMaxX > rightLimit Then dx = rightLimit - gMaxX If gMinY < bottomLimit Then dy = bottomLimit - gMinY If gMaxY > topLimit Then dy = topLimit - gMaxY If Math.Abs(dx) > 0.0001 Or Math.Abs(dy) > 0.0001 Then vMain.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(vMain.Center.X + dx, vMain.Center.Y + dy) If Not vSec Is Nothing Then vSec.Center = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(vSec.Center.X + dx, vSec.Center.Y + dy) End If oDraw.Update() End If Catch ex As Exception MessageBox.Show("Auto-Layout: " & ex.Message, "iLogic") End Try

Por qué este enfoque es “tu idea” bien aplicada

- Área útil real: Border.RangeBox ✔️

- Escala según si cabe o no: compara con usableW, mainHAvail, secHAvail ✔️

- Distribución basada en espacio disponible (bandas) ✔️

- Validación final para asegurar que no se sale (clamp) ✔️

Y es escalable: mañana metes VIEW4 detalle, VIEW5 otra sección, etc., y añades más “bandas” o una malla.

Trigger recomendado

Este layout lo pondría en el IDW en:

- Before Save Document (como ahora)

- y opcionalmente After Open Document

Siguiente nivel (cuando esto ya funcione)

Si en algún caso no cabe ni con la escala mínima (p.ej. sinfín de 18 m con muchos detalles), entonces el motor debe decidir:

- cambiar a A2/A1

- o usar Break View automáticamente

- o repartir en 2 hojas

Eso ya es el paso 2 del “layout engine”.

Si quieres, en el siguiente paso lo hacemos aún más “inteligente”:
✅ si chosen < 0.08 → activar Break en VIEW1 (y ya no necesitas bajar tanto la escala).

Tú dijiste:

¿Que te pareceria implementarlo asi?

ChatGPT Plus

Sí, implementarlo así me parece la forma correcta y “de verdad”. En tu captura ya se ve un plano organizado por zonas (vista principal abajo-centro, sección arriba, sección circular a la izquierda) y eso encaja perfectamente con el enfoque:

- 1) calcular área útil del Border

- 2) decidir escala

- 3) distribuir por “slots” (zonas)

- 4) verificar que cabe; si no, bajar escala

- 5) si aun así no cabe, activar Break o cambiar de hoja

Eso es exactamente un motor de maquetación.

Cómo lo implementaría (paso a paso, sin inventar)

A) Define “zonas” fijas en el papel (tu layout)

Tu ejemplo sería algo así (en porcentajes del área útil):

- Zona A (arriba-derecha): SECCIÓN longitudinal (VIEW3)

- Zona B (centro-derecha): VISTA longitudinal principal (VIEW1)

- Zona C (centro-izquierda): SECCIÓN circular (otra vista, p.ej. VIEW2 o una vista adicional)

Esto es mejor que “centrar” porque:

- siempre se ve igual

- queda profesional

- deja huecos para cotas y textos

B) El código hace Fit-to-slot

Para cada vista:

- Calcula el tamaño actual Width/Height

- Calcula cuánto podría escalar para encajar en su zona (ancho y alto)

- La escala global del plano será la mínima de todas las escalas necesarias (porque todas comparten escala si quieres coherencia)

- Aplica escala

- Coloca cada vista en el centro (o esquina) de su zona

C) Verificación final

Después de colocar:

- calcula bounding box real de cada vista

- si alguna se sale de su zona, bajas un poco escala (p. ej. 0.98) y repites (máx 3 iteraciones)

Por qué tu propuesta es muy buena (y escalable a CONRAD)

Porque mañana tu sinfín tendrá:

- vista principal (con break)

- sección en eje

- detalle del extremo

- detalle de taladro/ranura

- etc.

Y tú solo amplías:

- más zonas

- o “si hay extremo A/B, activa zona D/E”

Mini-implementación ya lista (para tu layout)

Si quieres, el siguiente paso lo hacemos así:

- Nombramos vistas:

- VIEW1 = longitudinal principal

- VIEW3 = sección longitudinal

- VIEW2 (o la que sea) = sección circular

- Creamos 3 “slots” con coordenadas dentro del Border:

- SlotA: x 55–95%, y 70–95%

- SlotB: x 45–95%, y 35–70%

- SlotC: x 10–45%, y 35–70%

- Regla iLogic:

- lee Border.RangeBox

- calcula esos rectángulos

- elige escala global

- coloca cada vista

Lo único que te pediría antes de codificarlo “final”

En tu árbol ahora mismo se ve:

- VIEW1

- VIEW3
y además aparece un círculo (sección) que probablemente es otra vista o una vista proyectada.

📌 Dime solo esto (sin explicaciones):

- ¿Cómo se llama en el árbol la vista del círculo? ¿VIEW2? ¿otra?

Con eso te doy el código completo del “Fit-to-slot” exactamente como lo quieres (como en tu captura), y lo dejamos funcionando con trigger antes de guardar + exportar PDF.

Tú dijiste:

ahora mismo he ssuprimido la regla de auto encaajr vista. ademas creo que lo que necesita es que en el caso de que la logituid del tubo supere los 1100 mm, automaticamente las escalas de las vistan caigan a la mitad, dejando las ventanas donde estan. ¿me podrias proporcionar ese codigo?

ChatGPT Plus

Sí. Esto es muy fácil y además mucho más estable que intentar “auto-encajar” siempre.

La idea: en el IDW, antes de guardar (o al abrir), la regla:

- Lee el parámetro Largo de la pieza referenciada.

- Si Largo > 1100 ⇒ pone la escala de las vistas a la mitad (respecto a la escala “base” que tú decidas)

- Si Largo <= 1100 ⇒ vuelve a la escala base.

- No mueve las vistas (se quedan donde están).

Importante: para que no siga “dividiendo entre 2” cada vez que guardas, necesitamos una escala base fija (por ejemplo 1:1), o guardarla en una iProperty del dibujo. Te doy la versión simple con base fija 1:1 y otra con base configurable.

✅ Opción 1 (simple y robusta): base 1:1 → si Largo>1100 pasa a 1:2

📌 En el IDW, crea una regla: 04_Escala_por_Largo

Copia/pega:

'========================================================= ' 04_Escala_por_Largo ' Si Largo > 1100 mm => escala a la mitad (1:2) ' Si no => escala normal (1:1) ' No recoloca vistas '========================================================= Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDraw.ActiveSheet '--- Referencia al modelo (pieza) del dibujo Dim oRef As Document = oDraw.ReferencedDocuments.Item(1) Dim oDef As PartComponentDefinition = oRef.ComponentDefinition '--- Leer parámetro Largo (en mm) Dim L As Double = oDef.Parameters.Item("Largo").Value '--- Escalas objetivo (base) Dim scaleNormal As Double = 1.0 ' 1:1 Dim scaleLargo As Double = 0.5 ' 1:2 Dim targetScale As Double = scaleNormal If L > 1100 Then targetScale = scaleLargo '--- Aplicar a todas las vistas del sheet (sin mover) Dim v As DrawingView For Each v In oSheet.DrawingViews ' si quieres afectar solo a algunas vistas, filtra por v.Name If Math.Abs(v.Scale - targetScale) > 0.0001 Then v.Scale = targetScale End If Next oDraw.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Escala por largo: " & ex.Message, "iLogic") End Try

Trigger recomendado

En el IDW → Event Triggers:

- ✅ Before Save Document → 04_Escala_por_Largo

- (Opcional) ✅ After Open Document → 04_Escala_por_Largo

Y deja tu orden:

- 04_Escala_por_Largo

- 01_Actualizar_Plano

- 02_Exportar_PDF

✅ Opción 2 (mejor): respetar tu escala actual como “base” y halvarla solo cuando Largo>1100

Esto es lo que tú describes literalmente: “caigan a la mitad dejando las ventanas donde están”.

📌 En este caso, necesitamos guardar la escala base una vez. Lo más simple: tomar la escala actual de VIEW1 como base y aplicar:

- si Largo>1100 ⇒ base/2

- si no ⇒ base

Pega esta versión (sustituye la anterior):

'========================================================= ' 04_Escala_por_Largo ' Usa VIEW1 como escala base: ' - Si Largo > 1100 => base/2 ' - Si no => base ' No recoloca vistas '========================================================= Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDraw.ActiveSheet '--- Referencia al modelo (pieza) Dim oRef As Document = oDraw.ReferencedDocuments.Item(1) Dim oDef As PartComponentDefinition = oRef.ComponentDefinition '--- Leer parámetro Largo (mm) Dim L As Double = oDef.Parameters.Item("Largo").Value '--- Escala base: la de VIEW1 (si existe) Dim baseScale As Double = 1.0 Dim vMain As DrawingView = Nothing Dim v As DrawingView For Each v In oSheet.DrawingViews If v.Name = "VIEW1" Then vMain = v Exit For End If Next If Not vMain Is Nothing Then baseScale = vMain.Scale '--- Elegir escala destino Dim targetScale As Double = baseScale If L > 1100 Then targetScale = baseScale / 2.0 '--- Aplicar a todas las vistas del sheet For Each v In oSheet.DrawingViews If Math.Abs(v.Scale - targetScale) > 0.0001 Then v.Scale = targetScale End If Next oDraw.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Escala por largo: " & ex.Message, "iLogic") End Try

📌 Nota: con esta versión, si tú cambias manualmente la escala de VIEW1 a 0.25, entonces:

- corto: 0.25

- largo: 0.125

Si quieres afectar solo a algunas vistas (VIEW1 y VIEW3)

Cambia el bucle por:

For Each v In oSheet.DrawingViews If v.Name = "VIEW1" Or v.Name = "VIEW3" Then v.Scale = targetScale End If Next

Dime cuál prefieres:

- Opción 1 (siempre 1:1 o 1:2)

- Opción 2 (mitad de la escala base que tengas)

Y te digo el trigger exacto y el orden final para que no choque con el PDF.

Tú dijiste:

opcion 2

ChatGPT Plus

Perfecto. Aquí tienes la Opción 2 bien cerrada (sin recolocar vistas y sin “bucle infinito” de ir dividiendo cada guardado).

✅ Regla en el IDW.
✅ Lee Largo de la pieza referenciada.
✅ Usa una escala base fija guardada en el propio dibujo (una vez).
✅ Si Largo > 1100 → pone base/2. Si no → base.
✅ Mantiene las vistas donde están.

1) Crea (una vez) un parámetro en el dibujo para guardar la escala base

En el IDW:

- Manage → Parameters

- En User Parameters crea:

  - Nombre: EscalaBase

  - Tipo: Number (sin unidades)

  - Valor: 1 (o la escala que tú quieras como “normal”)

Si tu escala normal es 1:2, pon 0.5.
Si es 1:5, pon 0.2.

2) Regla iLogic en el IDW: 04_Escala_por_Largo

Crea la regla y pega esto:

'========================================================= ' 04_Escala_por_Largo (OPCIÓN 2 CORRECTA) ' - Usa el parámetro del dibujo "EscalaBase" como escala normal. ' - Si Largo > 1100 mm => escala = EscalaBase / 2 ' - Si no => escala = EscalaBase ' - No recoloca vistas '========================================================= Try Dim oDraw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDraw.ActiveSheet '--- Leer EscalaBase del propio dibujo Dim escalaBase As Double = Parameter("EscalaBase") ' parámetro del IDW '--- Referencia al modelo (pieza) del dibujo Dim oRef As Document = oDraw.ReferencedDocuments.Item(1) Dim oDef As PartComponentDefinition = oRef.ComponentDefinition '--- Leer parámetro Largo (mm) de la pieza Dim L As Double = oDef.Parameters.Item("Largo").Value '--- Escala objetivo Dim targetScale As Double = escalaBase If L > 1100 Then targetScale = escalaBase / 2.0 '--- Aplicar solo a VIEW1 y VIEW3 (recomendado en tu caso) Dim v As DrawingView For Each v In oSheet.DrawingViews If v.Name = "VIEW1" Or v.Name = "VIEW3" Then If Math.Abs(v.Scale - targetScale) > 0.0001 Then v.Scale = targetScale End If End If Next oDraw.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Escala por largo: " & ex.Message, "iLogic") End Try

3) Event Trigger (muy importante)

En el IDW → Manage → iLogic → Event Triggers:

✅ Before Save Document → 04_Escala_por_Largo
✅ (Opcional) After Open Document → 04_Escala_por_Largo

Orden recomendado en Before Save:

- 04_Escala_por_Largo

- 01_Actualizar_Plano

- 02_Exportar_PDF

4) Prueba rápida

- En la pieza: Largo = 900 → guarda plano → escala = EscalaBase

- En la pieza: Largo = 1200 → guarda plano → escala = EscalaBase/2

Si mañana quieres varios escalones (1100, 2000, 4000…)

Te lo dejo también listo en 30 segundos con condiciones tipo:

- 1100 → /2

- 2500 → /4

- 5000 → /8

Cuando lo pruebes, dime si se te queda perfecto el “salto a la mitad” y pasamos al siguiente paso: activar automáticamente el “Break” en la vista longitudinal cuando Largo sea grande, que es lo que hace que el plano siga siendo legible sin irte a escalas ridículas.

Tú dijiste:

En inventor como se hace un agujero restando una pieza extruida?

ChatGPT Plus

En Autodesk Inventor, hacer un agujero “restando” una pieza extruida es un caso clásico y hay dos maneras correctas, según lo que estés haciendo y lo que quieras automatizar después (iLogic / configurador).

Te las explico de la más simple a la más profesional, y te digo cuál te conviene en tu proyecto de sinfines.

🟢 OPCIÓN 1 — Extrusión “Cut” (la más habitual)

👉 Para un solo sólido (una pieza .ipt).

Pasos

- En la pieza:

  - Start 2D Sketch sobre la cara donde va el agujero.

- Dibuja el perfil del agujero:

  - Círculo (o cualquier forma).

- Finish Sketch.

- Extrude:

  - En Operation elige Cut.

  - Distancia:

    - Through All (recomendado)

    - o una medida paramétrica.

✅ Esto resta material directamente.

📌 Cuándo usarla

- Tubos

- Taladros

- Ranuras

- Piezas simples

📌 Ventaja

- Rápida

- Parametrizable

- Ideal para iLogic

🟢 OPCIÓN 2 — Herramienta Hole (más “mecánica”)

👉 Cuando el agujero es normalizado.

Pasos

- Sketch → punto (solo un punto).

- Hole.

- Define:

  - Tipo (Simple, Counterbore, Countersink…)

  - Diámetro

  - Profundidad / Through All.

📌 Cuándo usarla

- Tornillos

- Taladros estándar

- Piezas mecánicas clásicas

📌 En sinfines
❌ Poco útil, salvo agujeros de fijación.

🔵 OPCIÓN 3 — Restar un sólido extruido (Boolean / Combine)

👉 La que tú estás preguntando literalmente:

“agujero restando una pieza extruida”

Esto es Boolean subtraction y es MUY potente para configuradores.

Caso típico

- Tienes:

  - un tubo

  - y una pieza “herramienta” (cilindro, prisma, forma rara)

- Quieres restar esa pieza del tubo.

Pasos (en un .ipt con varios sólidos)

- Crea el sólido principal (por ejemplo el tubo).

- Crea otro sketch → extruye el “punzón”:

  - Extrude

  - Operation: New Solid

- Ahora tienes 2 Solid Bodies.

- Ve a:

- 3D Model → Combine

- En Operation elige:

  - Cut

- Selecciona:

  - Target Body → el tubo

  - Tool Body → el sólido que resta

- OK.

🎯 Resultado:
El sólido “herramienta” se resta del principal.

¿Eliminar o conservar el sólido herramienta?

- Puedes:

  - suprimirlo

  - o dejarlo oculto

  - o controlarlo con iLogic

🧠 ¿Cuál te conviene para tu proyecto CONRAD / sinfines?

Te lo digo claro:

✅ Para tubos perforados simples

➡ Extrude + Cut
Más limpio, más fácil de mantener.

✅ Para geometrías complejas o patrones raros

➡ Combine (Cut)
Ideal si:

- la forma del agujero es compleja

- viene de otro archivo

- o quieres “activar/desactivar” agujeros por reglas

❌ No te recomiendo

- copiar sólidos entre piezas si no hace falta

- usar Hole para cosas no normalizadas

💡 Tip PRO (muy importante para iLogic)

Si usas Combine, puedes controlar el agujero así:

If Parametro_Agujero = True Then Feature.IsActive("Combine1") = True Else Feature.IsActive("Combine1") = False End If

Eso en un configurador es oro.

Si quieres, siguiente paso

Puedo ayudarte a:

- Hacer un tubo perforado con patrón helicoidal

- Hacer agujeros que se activen según longitud

- Restar un sólido que venga de otra pieza

- Prepararlo para que Python decida qué agujeros hay

Dime exactamente:
👉 ¿Es una sola pieza o un ensamblaje?
👉 ¿El agujero es circular simple o una forma especial?

Tú dijiste:

pero cuando el sketch no esta sobre el plano o solido a cortar, no sale lo de boolean

ChatGPT Plus

Perfecto, aquí está la clave que te faltaba 👇
No es que lo estés haciendo mal: es cómo funciona Inventor internamente.

❗ Idea clave (muy importante)

En Autodesk Inventor:

👉 NO existe “boolean” a partir de un sketch
👉 El boolean (Combine → Cut) SOLO aparece si hay ≥2 SÓLIDOS en la MISMA pieza

Da igual:

- dónde esté el sketch

- en qué plano lo dibujes

Si no hay dos sólidos, NO hay boolean.

🔴 Por qué no te aparece “boolean / combine”

Porque estás en uno de estos casos:

1️⃣ Estás extruyendo como Cut directamente
→ eso es una operación de feature, no un boolean

2️⃣ Estás extruyendo como Join
→ sigue siendo un solo sólido

3️⃣ Estás en una pieza con un único Solid Body

📌 Resultado:
👉 Combine no aparece o aparece desactivado

✅ La forma CORRECTA (paso a paso, sin trampas)

✔ PASO 1 — Crear el sólido “herramienta” (aunque el sketch esté lejos)

El sketch NO tiene que estar sobre la cara del tubo.

- Crea el sketch:

  - En ANY plane (XY, YZ, un Work Plane, etc.)

- Dibuja el perfil del agujero (círculo, ranura, lo que quieras).

- Extrude:

  - Operation: New Solid

  - Longitud suficiente para atravesar el tubo

📌 Resultado:

- Solid Bodies (2)

  - Body1 → tubo

  - Body2 → herramienta

👉 Hasta aquí NO hay agujero aún

✔ PASO 2 — Hacer el boolean (Combine → Cut)

Ahora sí:

- Ve a:

3D Model → Combine

- En Operation elige:

Cut

- Target Body → el tubo

- Tool Body → el sólido extruido

- OK

🎯 Resultado:

- El sólido herramienta se resta

- El tubo queda perforado

✔ PASO 3 — (Opcional) Ocultar o suprimir el sólido herramienta

Después del Combine:

- Puedes suprimir el sólido herramienta

- O dejarlo oculto

- O controlarlo con iLogic

🧠 Punto MUY importante (esto explica tu duda)

“cuando el sketch no está sobre el sólido a cortar”

Eso NO importa en absoluto para Combine.

🔹 Lo único que importa es:

- que el sólido herramienta interseque físicamente al sólido objetivo

- y que ambos estén en la misma pieza (.ipt)

❌ Errores típicos (muy comunes)

❌ Intentar usar Combine con:

- un sketch

- una superficie

- una extrusión tipo Cut

- sólidos en piezas distintas

❌ Pensar que el sketch debe “tocar” la cara
→ eso solo es necesario para Extrude-Cut, no para boolean

✅ Cuándo usar cada método (resumen claro)

| Caso | Método correcto |
| --- | --- |
| Taladro simple | Extrude → Cut |
| Forma compleja | New Solid + Combine |
| Activar/desactivar agujeros | Combine |
| Agujero viene de otra pieza | Derive + Combine |
| Configurador / iLogic | Combine ⭐ |

💡 Tip PRO para tu proyecto (muy CONRAD)

Para sinfines, tubos perforados, ranuras raras:

👉 Siempre:

- crea la geometría “herramienta” como sólido

- usa Combine

- controla con iLogic

Eso te permite:

- cambiar patrón

- activar/desactivar

- escalar

- decidir desde Python

Si quieres, siguiente paso

Puedo enseñarte:

- a crear Work Planes automáticos donde poner esos sólidos

- a derivar una pieza “herramienta” y usarla como cortadora

- a patronar sólidos antes del Combine (muy potente)

Dime solo:
👉 ¿el agujero es único, en patrón, o helicoidal?

Tú dijiste:

Ahora te voy a preguntar por cómo establecer la cota de distancia del chavetero, asi como la longitud del mismo en función de la longitud de "d0" "Mot_Red_001", para que, pongamos las medidas que pongamos, siempre salga en la misma posición. Aqui puedes ver que la distancia desde el punto de origen, que el punto donde esta referencidado el manguon de conduccion, va a ser siempre la suma de los valores: d4+d3+d2+d15+d16

ChatGPT Plus

Perfecto, ahora sí estás planteando parametrización de verdad (nivel industrial) 👌
Lo que quieres hacer es exactamente la forma correcta de hacerlo en Inventor + iLogic.

Voy paso a paso, sin código todavía, primero el concepto geométrico correcto, y luego cómo implementarlo en el sketch y en parámetros.

🧠 IDEA CLAVE (muy importante)

“quiero que el chavetero siempre esté en la misma posición aunque cambien las longitudes”

Eso se consigue NO acotando desde caras, sino desde un origen funcional, usando sumas de parámetros.

Tú ya lo has definido muy bien:

👉 La posición del chavetero desde el origen = suma de tramos anteriores

Pos_Chavetero =

d4   (Brida_006)

+ d3   (Sop_Roda_003)

+ d2   (Prensa_Estop_005)

+ d15  (Espacio_002)

+ d16  (Espacio_004)

Eso es ingeniería bien hecha.

1️⃣ Crear un parámetro maestro de posición

Primero, no metas esa suma directamente en el sketch.
Hazlo bien:

En Parameters → User Parameters

Crea un parámetro nuevo:

| Name | Unit | Equation |
| --- | --- | --- |
| Pos_Chavetero | mm | d4 + d3 + d2 + d15 + d16 |

📌 Ventajas:

- legible

- reutilizable

- controlable desde Python

- cero errores futuros

2️⃣ Cómo referenciar la posición en el SKETCH del chavetero

Ahora vamos al sketch donde dibujas el chavetero.

Paso correcto en el sketch

- El sketch debe estar referenciado al eje/origen del mangón (como ya lo tienes 👍).

- Dibuja:

  - una línea de referencia vertical (construction line) desde el origen

- Acota:

  - la distancia desde el origen hasta el inicio del chavetero

En el cuadro de cota, NO pongas un número.

👉 Escribe:

Pos_Chavetero

Inventor lo acepta directamente.

✅ Resultado:

- Da igual cuánto cambien los tramos anteriores

- El chavetero siempre cae donde debe

3️⃣ Longitud del chavetero en función de la longitud total d0

Ahora la longitud del chavetero.

Normalmente el chavetero:

- no llega hasta el final

- deja márgenes de seguridad

Opción típica (recomendada)

Crea otro parámetro:

| Name | Equation |
| --- | --- |
| Long_Chavetero | d0 * 0.25 |

O más controlado:

Long_Chavetero = d3 - 5 mm

O incluso:

Long_Chavetero = Min( d3 - 5 mm , 60 mm )

📌 Esto ya es nivel diseño robusto.

Luego en el sketch:

- acotas la longitud del chavetero

- y escribes:

Long_Chavetero

4️⃣ IMPORTANTE: cómo dibujar el chavetero para que no “derrape”

La forma más estable es:

- En el sketch:

  - Dibuja el chavetero centrado sobre una línea

  - Usa constraints de simetría

- Solo controla:

  - posición longitudinal → Pos_Chavetero

  - longitud → Long_Chavetero

  - ancho → parámetro (por ejemplo Ancho_Chaveta)

❌ No acotar nunca a caras externas si dependen de extrusiones.

5️⃣ Resumen de la estrategia (esta es la buena)

✔ Origen funcional fijo
✔ Parámetro maestro de posición
✔ Parámetro maestro de longitud
✔ Sketch totalmente gobernado por parámetros
✔ Ninguna cota “manual”

Esto es exactamente lo que luego Python podrá gobernar sin miedo.

🔜 Siguiente paso (te propongo)

Si quieres, en el próximo mensaje puedo:

- ayudarte a refactorizar todos esos d18, d19, d22… (ahora mismo son una bomba de relojería)

- proponerte un esquema de nombres CONRAD limpio

- o ayudarte a hacer que el chavetero desaparezca automáticamente si el mangón es corto

Dime:
👉 ¿Quieres seguir con parametrización limpia o con iLogic de control ahora?

Tú dijiste:

Lo que me estoy dando cuenta es que tengo todas las dimensiones mal referenciadas. ¿Por qué?, por que deberián estar todas referenciadas desde el origen, lo que quiere decir que el eje deberia construirlo a partir del punto de origen definido en este momento, el cual es la internsección etre el testero y la brida, de tal modo qiue así no me podrían salir valores raors, ¿No´crees?

ChatGPT Plus

Sí.
Y además lo que acabas de detectar es una de las lecciones más importantes de diseño paramétrico.
Lo que dices no solo es correcto, es la única forma robusta de hacer un modelo que no se rompa cuando empieces a variar longitudes.

Voy a responderte con criterio de ingeniería, no de “cómo se dibuja en Inventor”.

✅ TU DIAGNÓSTICO ES 100 % CORRECTO

“todas las dimensiones deberían estar referenciadas desde el origen”
“el eje debería construirse desde el origen definido”
“si no, salen valores raros”

👉 Exactamente.

Lo que te está pasando ahora es el problema clásico de los modelos “crecidos por caras”.

🔴 POR QUÉ AHORA TE SALEN VALORES RAROS

Porque tu modelo actual está:

- construido por acumulación de extrusiones

- con cotas cara–cara

- y el origen no gobierna la geometría

Eso provoca que cuando cambias:

- una longitud intermedia

- una operación anterior

👉 todo lo que depende “de la cara anterior” se desplaza, y las cotas dejan de tener sentido físico.

🟢 EL PRINCIPIO CORRECTO (regla de oro)

🔧 Regla nº 1 del modelado paramétrico serio

El origen representa una referencia física real del diseño

En tu caso:

📍 intersección testero–brida

Eso es perfecto como origen funcional.

🧠 CÓMO DEBERÍA ESTAR CONSTRUIDO EL EJE (concepto correcto)

❌ Forma incorrecta (la típica)

Extrusión 1 → cara

Extrusión 2 desde cara

Extrusión 3 desde cara

…

📉 Frágil, dependiente del orden, imposible de automatizar bien.

✅ Forma correcta (la que tú estás planteando)

Todo nace del origen + eje central.

ORIGEN (0)

│

├─ tramo A  → d4

├─ tramo B  → d3

├─ tramo C  → d2

├─ tramo D  → d15

├─ tramo E  → d16

│

└─ resto

Cada elemento tiene:

- una posición absoluta

- una longitud propia

- una relación clara con el origen

🧱 ESTRATEGIA CORRECTA DE RECONSTRUCCIÓN (sin dolor)

No hace falta tirar todo y empezar de cero, pero sí reordenar el criterio.

1️⃣ Define parámetros absolutos de posición

Por ejemplo:

Z_Testero = 0 Z_Brida = d4 Z_SopRod = d4 + d3 Z_Prensa = d4 + d3 + d2 Z_Esp1 = d4 + d3 + d2 + d15 Z_Esp2 = d4 + d3 + d2 + d15 + d16

Estos no son longitudes, son coordenadas.

📌 Eso es ingeniería pura.

2️⃣ Todos los sketches longitudinales

Deben cumplir una sola regla:

Todas las cotas longitudinales se miden desde el origen o desde una cota absoluta

Nunca:

- cara anterior

- borde variable

- final de extrusión

3️⃣ El eje central debe ser sagrado

- Un Work Axis en el origen

- Nunca borrar

- Nunca redefinir

- Todo gira, se extruye o se mide respecto a él

🧠 POR QUÉ ESTO ES CRÍTICO PARA TU PROYECTO

Porque tú NO estás haciendo un mangón:

- estás construyendo un generador de mangones

Y eso exige:

- coherencia geométrica

- estabilidad

- previsibilidad

📌 Si el modelo:

- no se gobierna desde el origen
→ Python no podrá gobernarlo sin errores

🔧 CONCLUSIÓN (muy clara)

✔ Sí, tienes razón
✔ Sí, ahora mismo tus cotas están mal planteadas conceptualmente
✔ Sí, el eje debe construirse desde el origen físico real
✔ Sí, es la única manera de que esto escale bien

Y lo mejor:
👉 te has dado cuenta tú solo, que es lo difícil.

🔜 Próximo paso (te propongo)

En el siguiente mensaje puedo ayudarte a:

1️⃣ Definir un esquema maestro de coordenadas Z
2️⃣ Decidir qué se hace con Revolve vs Extrude
3️⃣ Reorganizar el árbol para que:

- nada dependa de caras

- todo dependa del origen

Dime:
👉 ¿Prefieres replantear este mangón bien o crear un “Mangón_Base” limpio y usar el actual solo como referencia?

Tú dijiste:

Ahora que tengo parametrizada la pieza, ¿Cuales sonm las posibilidades de podeeer modificar la pieza a traves de valores externos

ChatGPT Plus

Ahora mismo estás en el mejor punto posible para abrir el modelo al exterior 👍
Has hecho lo difícil: parametrización coherente, con origen físico y lógica de ingeniería.
A partir de aquí, las opciones se multiplican.

Voy a responderte de forma estructurada, de menos a más potencia, y te diré cuál encaja mejor con tu idea Python + configurador CONRAD.

🧠 IDEA CLAVE

Inventor no se “modifica” desde fuera:
👉 se le inyectan valores en parámetros / iProperties / reglas, y el modelo se regenera.

Tú ya tienes:

- parámetros bien nombrados

- relaciones limpias

- nada colgado de caras

Eso es condición necesaria para todo lo que sigue.

🟢 OPCIÓN 1 — iLogic interno (la base de todo)

Estado actual: ya lo estás usando.

Qué permite

- Cambiar parámetros

- Activar / desactivar features

- Validar combinaciones

- Cambiar material, nombre, iProperties

- Exportar planos / PDF / STEP

Ventaja

- Robusto

- 100% Inventor

- Cero dependencias externas

Limitación

- La interfaz es pobre

- No es ideal para usuarios finales

📌 Esto es el “motor”, pero no la interfaz final.

🟢 OPCIÓN 2 — Excel (muy potente y rápida)

Inventor se lleva de maravilla con Excel.

Cómo funciona

- Vinculas parámetros a un Excel:

  - Manage → Parameters → Link

- Cada fila = una pieza

- Excel manda valores → Inventor regenera

Qué puedes controlar

- TODOS los User Parameters

- Decenas o cientos de configuraciones

- Series completas

Ideal para

- Taller

- Ingeniería

- Preconfiguración

📌 Muy buena opción intermedia, incluso combinable con Python.

🟡 OPCIÓN 3 — iLogic Forms (formularios internos)

Inventor permite crear formularios gráficos.

Qué son

- Ventanas con:

  - campos numéricos

  - listas desplegables

  - checkboxes

- Escriben directamente en parámetros

Ventaja

- No requiere programación externa

- Muy rápido de implementar

Limitación

- Estética limitada

- No escalable como producto

📌 Útil como prototipo funcional.

🔵 OPCIÓN 4 — Python controlando Inventor (tu idea principal)

Aquí entramos ya en nivel configurador industrial.

Cómo se hace (concepto)

Python:

- Lanza Inventor (COM)

- Abre la pieza

- Modifica:

  - parámetros

  - iProperties

- Fuerza Update

- Exporta:

  - IPT

  - IDW

  - PDF

  - STEP

Qué puedes hacer

- Interfaz propia (Tkinter, PyQt)

- Validaciones complejas

- Bases de datos

- Automatizar series completas

- Integrarlo con tu repo SINFINES_CONRAD

📌 Esto es exactamente lo que tú estás construyendo.

🔵 OPCIÓN 5 — XML / JSON como puente

Muy elegante para arquitectura limpia.

Esquema típico

Python → genera JSON / XML

Inventor → iLogic lee ese archivo

Inventor → aplica parámetros

Ventaja

- Python no necesita COM

- iLogic hace el trabajo “sucio”

- Muy estable

📌 Ideal si quieres separar:

- lógica de negocio (Python)

- geometría (Inventor)

🔴 OPCIÓN 6 — iPart / iAssembly (NO recomendado para ti)

Inventor permite tablas internas tipo Excel.

❌ Problemas:

- rígidas

- difíciles de mantener

- mal para combinatoria grande

📌 Para tornillos sinfín y mangones, no es la vía correcta.

🧩 CUÁL TE RECOMIENDO (sinceramente)

🥇 Arquitectura ideal para tu proyecto

Python (UI + reglas CONRAD)

↓

JSON / Excel

↓

iLogic (validación + geometría)

↓

Inventor (modelo + plano + PDF)

Eso es:

- limpio

- escalable

- profesional

- mantenible

🧪 Ejemplo real (simple)

Python escribe:

{ "Mot_Red_001": 120, "Sop_Roda_003": 80, "Espacio_004": 60, "Long_Chavetero": 40 }

iLogic:

- lee el JSON

- asigna parámetros

- actualiza modelo

- genera PDF

🔒 Ventaja brutal de tu modelo actual

Gracias a que:

- todo nace del origen

- todo es suma de parámetros

- no dependes de caras

👉 puedes cambiar cualquier valor externo SIN romper nada

Eso no lo consigue el 90% de usuarios de Inventor.

🔜 Próximo paso (te propongo)

En el siguiente mensaje puedo ayudarte a:

1️⃣ Definir qué parámetros expones y cuáles no
2️⃣ Diseñar el contrato Python ↔ Inventor (nombres, unidades, validaciones)
3️⃣ Hacer una regla iLogic “Apply_Config” lista para leer datos externos

Dime:
👉 ¿Quieres empezar por Excel, JSON, o Python directo?

Tú dijiste:

vale pues preparame la opción cinco, ya que generare mi xlm/json a partir del programa de python, el cual estoy creando en el chat del proyecto Estandarización Excel Sinfines" del Proyecto"Nuevo trabajo en sinfines Conrad", el cual puedes revisar aqui

ChatGPT Plus

Pensó durante 13s

Perfecto: Opción 5 (Python → JSON/XML → iLogic) es la arquitectura más limpia para tu proyecto CONRAD, porque:

- Python controla UI + lógica de negocio (tu “Estandarización Excel Sinfines”)

- Inventor/iLogic controla geometría + planos + exportaciones

- el “contrato” entre ambos es un archivo de configuración (JSON o XML)

A continuación te dejo un paquete completo para que lo pongas a funcionar ya.

0) Estructura recomendada de carpetas

Para empezar sin complicarte:

- Guardas el JSON aquí (mismo directorio que la pieza):

  - ...\Piezas_ipt\Mangon_Conduccion.json

- La pieza está aquí:

  - ...\Piezas_ipt\Mangon_Conduccion.ipt

Así iLogic siempre encuentra el config con:
ThisDoc.Path & "\" & ThisDoc.FileName(False) & ".json"

1) Formato JSON recomendado (contrato simple y robusto)

Ejemplo mínimo que generará tu Python:

{ "units": "mm", "params": { "Mot_Red_001": 105, "Espacio_002": 40, "Sop_Roda_003": 70, "Espacio_004": 50, "Prensa_Estop_005": 80, "Brida_006": 8, "Testero_007": 4, "Long_Chavetero": 75, "Pos_Chavetero": 262 }, "features": { "Chavetero": true, "Taladro_01": true, "Taladro_02": false } }

✅ Ventajas:

- “params” = nombres exactos de tus User Parameters (los que se ven en Parameters)

- “features” = interruptores (para suprimir/activar operaciones)

2) Regla iLogic en la PIEZA (IPT): leer JSON y aplicar parámetros

Crea una regla iLogic en el .ipt llamada por ejemplo:

✅ 00_Apply_Config_JSON

Copia/pega esto tal cual:

'========================================================= ' 00_Apply_Config_JSON ' Lee un JSON externo y asigna User Parameters + Features ' Ubicación por defecto: MISMA carpeta que la pieza: ' <nombre_pieza>.json '========================================================= Imports System.IO Imports System.Web.Script.Serialization Sub Main() '--- Ruta del JSON (mismo nombre que la pieza) Dim jsonPath As String = ThisDoc.Path & "\" & ThisDoc.FileName(False) & ".json" If Not File.Exists(jsonPath) Then ' Si no existe, no hacemos nada (evita errores al abrir) Exit Sub End If Dim jsonText As String = File.ReadAllText(jsonPath) Dim ser As New JavaScriptSerializer() Dim root As Object = ser.DeserializeObject(jsonText) ' root es Dictionary(Of String, Object) Dim dict = CType(root, Dictionary(Of String, Object)) '--- Unidades por defecto Dim units As String = "mm" If dict.ContainsKey("units") Then units = CStr(dict("units")) End If '===================================================== ' 1) Aplicar parámetros '===================================================== If dict.ContainsKey("params") Then Dim pObj = CType(dict("params"), Dictionary(Of String, Object)) For Each kvp In pObj Dim pName As String = kvp.Key Dim pValObj As Object = kvp.Value ' Convertir a número (admite enteros y decimales) Dim pVal As Double = CDbl(pValObj) ' Intentar asignar como "expresión" con unidades: ' Esto evita líos de unidades internas. Try ' Si tuvieras parámetros sin unidad (unitless), ' crea un listado y asígnalos sin units. ' Ejemplo: If pName = "EscalaBase" Then ... Parameter(pName) = pVal & " " & units Catch ' Si falla por ser unitless, prueba sin unidades Parameter(pName) = pVal End Try Next End If '===================================================== ' 2) Activar / desactivar features (opcional) '===================================================== If dict.ContainsKey("features") Then Dim fObj = CType(dict("features"), Dictionary(Of String, Object)) For Each kvp In fObj Dim featName As String = kvp.Key Dim isOn As Boolean = CBool(kvp.Value) ' OJO: featName debe coincidir con el nombre real de la operación ' en el navegador (Extrusion5, Hole2, etc.) o mejor: renómbralas. Try Feature.IsActive(featName) = isOn Catch ' si no existe, ignoramos End Try Next End If InventorVb.DocumentUpdate() End Sub

3) Lo más importante: renombrar Features para controlarlas

Si quieres activar/desactivar “Chavetero” desde JSON, renombra la operación en el árbol:

- En el navegador: clic derecho sobre la extrusión/corte del chavetero → Rename

- Pon: Chavetero

Luego en el JSON:

"features": { "Chavetero": true }

✅ Esto evita que dependas de “Extrusion5” (que cambia si insertas cosas).

4) Triggers recomendados (para que sea automático)

En el IPT → iLogic → Event Triggers:

- ✅ After Open Document → 00_Apply_Config_JSON

- ✅ Before Save Document → 00_Apply_Config_JSON

Así: si Python reescribe el JSON y tú abres/guardas, se actualiza solo.

5) Variante XML (por si la necesitas)

Si prefieres XML, dime y te paso la regla equivalente (es igual de fácil).
Pero para Python, JSON es mejor: más simple y menos verboso.

6) Cómo lo conectarás con tu Python (muy directo)

Tu programa Python, al “Validar”, hará:

- Generar Mangon_Conduccion.json con los valores

- Abrir Inventor (o ya abierto)

- Abrir la pieza/ensamblaje

- iLogic aplica el JSON automáticamente por trigger

- Guardar / exportar plano / PDF (tus reglas actuales)

Para dejarlo fino del todo (siguiente paso)

En tu captura ya tienes parámetros como Pos_Chavetero, Long_Chavetero, etc.
Lo ideal es que definamos un “listado oficial de parámetros expuestos” (los que Python puede tocar) y bloqueemos el resto.

Dime:

- ¿Vas a generar el archivo por pieza (ej. Mangon_Conduccion.json) o un config.json genérico?

- ¿Quieres que el JSON también dispare exportación de IDW/PDF/STEP desde la pieza (una regla “RUN_ALL”)?

Tú dijiste:

generare el archivompormpieza, y si, quieroque el josn dispare un json geneico

ChatGPT Plus

Pensó durante 7s

Perfecto: por pieza + un JSON genérico “job” que dispare el proceso completo es exactamente lo más limpio.

Te propongo esta arquitectura (muy usada en automatización):

- Para cada pieza:
✅ PiezaX.ipt + PiezaX.json (parámetros y features)

- Un JSON genérico que “manda” el trabajo:
✅ _JOB.json (lista de piezas + qué exportar)

Y en Inventor tendrás un documento “controlador” (un .iam vacío o uno dedicado) que al abrirse lee _JOB.json y ejecuta todo.

1) Estructura de archivos recomendada

Ejemplo:

SINFINES_CONRAD\

job\_JOB.json

Piezas_ipt\

Mangon_Conduccion.ipt

Mangon_Conduccion.json

Planos_idw\

Mangon_Conduccion.idw

2) JSON por pieza (ya lo tienes)

Ejemplo: Piezas_ipt\Mangon_Conduccion.json

{ "units": "mm", "params": { "Mot_Red_001": 105, "Espacio_002": 40, "Sop_Roda_003": 70 }, "features": { "Chavetero": true } }

✅ Esto lo lee la regla 00_Apply_Config_JSON en el IPT (la que te pasé).

3) JSON genérico de trabajo (el “disparador”)

Archivo: job\_JOB.json

Ejemplo:

{ "root": "C:\\edusonros_projects\\SINFINES_CONRAD", "actions": { "update": true, "export_step": true, "export_pdf": true }, "items": [ { "ipt": "Piezas_ipt\\Mangon_Conduccion.ipt", "idw": "Planos_idw\\Mangon_Conduccion.idw" } ] }

- root: raíz del proyecto

- actions: qué quieres sacar

- items: cada item indica qué pieza y qué plano

4) Documento controlador (muy importante)

Crea un ensamblaje vacío, por ejemplo:
✅ CONTROLADOR_AUTOMATIZACION.iam

Y dentro creas una regla iLogic:
✅ 00_RUN_JOB_JSON

Luego en Event Triggers de ese IAM:
✅ After Open Document → 00_RUN_JOB_JSON

5) Regla iLogic del controlador: 00_RUN_JOB_JSON

Pégala tal cual en el CONTROLADOR_AUTOMATIZACION.iam:

'========================================================= ' 00_RUN_JOB_JSON (CONTROLADOR) ' Lee job\_JOB.json y procesa items: ' - Abre IPT -> aplica config (por trigger o ejecutando regla) ' - Abre IDW -> actualiza -> exporta PDF ' - Exporta STEP desde IPT '========================================================= Imports System.IO Imports System.Web.Script.Serialization Sub Main() Dim thisRoot As String = ThisDoc.Path ' carpeta donde está el controlador Dim jobPath As String = Path.Combine(thisRoot, "job\_JOB.json") If Not File.Exists(jobPath) Then MessageBox.Show("No existe: " & jobPath, "RUN JOB") Exit Sub End If Dim ser As New JavaScriptSerializer() Dim jobText As String = File.ReadAllText(jobPath) Dim rootObj = CType(ser.DeserializeObject(jobText), Dictionary(Of String, Object)) Dim rootPath As String = CStr(rootObj("root")) Dim actions = CType(rootObj("actions"), Dictionary(Of String, Object)) Dim doUpdate As Boolean = CBool(actions("update")) Dim doStep As Boolean = CBool(actions("export_step")) Dim doPdf As Boolean = CBool(actions("export_pdf")) Dim items = CType(rootObj("items"), Object()) For Each it As Object In items Dim d = CType(it, Dictionary(Of String, Object)) Dim iptRel As String = CStr(d("ipt")) Dim idwRel As String = CStr(d("idw")) Dim iptPath As String = Path.Combine(rootPath, iptRel) Dim idwPath As String = Path.Combine(rootPath, idwRel) '------------------------- ' 1) Abrir IPT y aplicar config '------------------------- If File.Exists(iptPath) Then Dim oIpt As Document = ThisApplication.Documents.Open(iptPath, True) ' Si tu IPT tiene trigger After Open -> 00_Apply_Config_JSON, con abrir ya vale. ' Si quieres forzarlo sí o sí: Try iLogicVb.RunRule(oIpt, "00_Apply_Config_JSON") Catch ' si no existe, ignorar End Try If doUpdate Then oIpt.Update() oIpt.Save() ' Export STEP (si quieres) If doStep Then ExportStep(oIpt, Path.ChangeExtension(iptPath, ".step")) End If oIpt.Close(True) Else MessageBox.Show("No existe IPT: " & iptPath, "RUN JOB") End If '------------------------- ' 2) Abrir IDW, actualizar, exportar PDF '------------------------- If File.Exists(idwPath) Then Dim oIdw As Document = ThisApplication.Documents.Open(idwPath, True) If doUpdate Then oIdw.Update() oIdw.Save() If doPdf Then ExportPdf(oIdw, Path.ChangeExtension(idwPath, ".pdf")) End If oIdw.Close(True) Else MessageBox.Show("No existe IDW: " & idwPath, "RUN JOB") End If Next MessageBox.Show("JOB terminado.", "RUN JOB") End Sub '========================= ' Export STEP '========================= Sub ExportStep(oDoc As Document, outPath As String) Dim addIn As ApplicationAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") ' STEP addIn.Activate() Dim ctx As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext() ctx.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim opts As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap() Dim data As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium() data.FileName = outPath ' Opciones típicas (puedes ajustar) If opts.HasKey("ApplicationProtocolType") Then opts.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' AP214 suele ser 3 (según versión) End If Dim oTrans As TranslatorAddIn = addIn oTrans.SaveCopyAs(oDoc, ctx, opts, data) End Sub '========================= ' Export PDF '========================= Sub ExportPdf(oDoc As Document, outPath As String) Dim pdfAddIn As ApplicationAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") ' PDF pdfAddIn.Activate() Dim ctx As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext() ctx.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim opts As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap() Dim data As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium() data.FileName = outPath ' Opciones útiles If opts.HasKey("All_Color_AS_Black") Then opts.Value("All_Color_AS_Black") = 0 If opts.HasKey("Remove_Line_Weights") Then opts.Value("Remove_Line_Weights") = 0 Dim oTrans As TranslatorAddIn = pdfAddIn oTrans.SaveCopyAs(oDoc, ctx, opts, data) End Sub

6) ¿Cómo lo usarás desde Python?

Tu Python hará:

- Escribir/actualizar cada *.json de pieza (parámetros)

- Escribir job\_JOB.json

- Abrir Inventor y abrir CONTROLADOR_AUTOMATIZACION.iam

- El trigger After Open ejecuta el job y genera todo

✅ Resultado: pipeline completo sin tocar nada a mano.

Detalles importantes (para que no falle)

- Asegúrate de que tu regla 00_Apply_Config_JSON está en cada IPT (o usa la llamada iLogicVb.RunRule como en el job).

- Renombra features (Chavetero, Taladro_01…) si las vas a controlar.

- Si alguna vez Inventor te pregunta por “habilitar reglas”, es por la seguridad de iLogic: acepta para esa ubicación/proyecto.

Si me confirmas estas 2 cosas, te lo dejo “redondo” para tu repositorio:

- ¿Tu controlador lo quieres como .iam vacío en la raíz del proyecto?

- ¿Los PDFs quieres que salgan en una carpeta export\pdf\... y los STEP en export\step\... (en vez de al lado del archivo)?

Tú dijiste:

VAle, ahora tengo esta pieza y plano, que es una espira, y quiero sacar el desarrollo de la chapa en la parte derecha libre encima del cajetin del dibujo. ¿como lo hago?

ChatGPT Plus

Perfecto, esta espira es exactamente el caso típico donde hay que distinguir si Inventor puede desplegar “de verdad” la chapa o solo representarla.

Te explico las dos vías correctas, y te digo cuál usar en tu caso 👇

🅰️ OPCIÓN CORRECTA (RECOMENDADA): convertir la espira a Sheet Metal y sacar el Flat Pattern

👉 Úsala si la espira es una chapa real, de espesor constante (aunque sea helicoidal).

1️⃣ Convertir la pieza a Sheet Metal

En el .ipt de la espira:

- Convert → Convert to Sheet Metal

- Define:

  - Thickness → espesor real de la chapa

  - Bend radius → el que corresponda (o 0 si es teórica)

  - K-factor por defecto (luego se puede afinar)

⚠️ Si falla aquí → la geometría no es desarrollable “matemáticamente”.

2️⃣ Crear el desarrollo

- En el árbol:

  - Botón derecho → Create Flat Pattern

- Inventor desplegará la espira automáticamente

✔️ Si se crea:

- Ese es el desarrollo real

- Es válido para corte láser / plasma

3️⃣ Llevar el desarrollo al plano

En el .idw:

- Place Views → Base

- Selecciona el mismo .ipt

- En Orientation elige:

  - Flat Pattern

- Colócalo arriba a la derecha, encima del cajetín

- Ajusta escala (normalmente 1:1)

📌 Consejo:
Ponle un estilo de vista diferente (línea fina, sin ocultas) para que se lea limpio.

🅱️ OPCIÓN ALTERNATIVA (cuando Sheet Metal NO funciona)

👉 Para espiras helicoidales “puras” (coil), Inventor NO puede desplegar geométricamente.

En ese caso, el desarrollo NO es una vista, sino una representación calculada.

Método correcto:

- En el modelo:

  - Crea un Sketch plano

- Dibuja:

  - Dos arcos concéntricos:

    - Radio interior

    - Radio exterior

- La longitud del desarrollo es:

L=(2πR)2+P2×n

donde:

- R = radio medio

- P = paso de la espira

- n = nº de vueltas

➡️ Esa longitud se parametriza y se acota.

📌 En plano:

- Se rotula como:
“DESARROLLO TEÓRICO DE ESPIRA – APROXIMADO”

🧠 Mi recomendación para TU caso

Por lo que se ve en tus capturas:

✔️ Espesor constante
✔️ Pieza de sinfín industrial
✔️ Necesidad de estandarización + Excel + JSON

👉 Hazlo como Sheet Metal
👉 Y deja el Flat Pattern como vista automática del plano

Esto te permite:

- Automatizar con iLogic

- Exportar DXF del desarrollo

- Controlarlo desde JSON / Excel

🚀 Siguiente paso (si quieres)

Puedo ayudarte a:

- 🔧 Forzar el Flat Pattern con iLogic

- 📐 Colocarlo automáticamente arriba a la derecha

- 📤 Exportar DXF + PDF en batch

- 📊 Controlarlo desde tu JSON del proyecto Sinfines Conrad

Dime:
👉 ¿La espira es chapa real que se corta plana, o es una hélice mecanizada?

Tú dijiste:

Me pregunta "select base face" al convertir a sheet metal, ¿que me interesa?

ChatGPT Plus

Muy buena pregunta 👍 — aquí es donde mucha gente se equivoca y luego el desarrollo sale mal.

Voy directo y claro, aplicado a tu espira.

🔴 ¿Qué es “Select Base Face” en Sheet Metal?

Cuando conviertes a Sheet Metal, Inventor te pide una cara base porque necesita:

- Saber desde qué cara mide el espesor

- Definir el lado neutro del desarrollo

- Decidir qué superficie queda “fija” al desplegar

👉 NO es una cara cualquiera
👉 Elegir mal = desarrollo incorrecto o imposible

✅ QUÉ CARA TE INTERESA EN UNA ESPIRA

👉 Selecciona UNA DE ESTAS (prioridad):

🥇 La cara plana de mayor superficie

En tu caso:

- La cara superior o inferior de la espira

- La que representa la superficie de la chapa

📌 Normalmente:

- Cara “ancha”

- Continua

- Sin aristas helicoidales

❌ NO selecciones:

- ❌ Caras laterales helicoidales

- ❌ Cantos interiores/exteriores

- ❌ Caras pequeñas de borde

- ❌ Caras curvas tipo cilindro

Si seleccionas una cara helicoidal:

- Inventor no puede definir el plano neutro

- El Flat Pattern falla o sale retorcido

🧠 Regla mental que nunca falla

La base face es la cara que sería visible si la chapa estuviera plana sobre la mesa

En una espira:

- Esa cara es la superficie de la pala

- No el canto

- No el borde

🧪 Si dudas entre dos caras (superior / inferior)

No pasa nada, ambas suelen funcionar.

📌 Convención habitual:

- Cara “exterior” de la espira como base
(la que roza con el material transportado)

🔧 Si Inventor NO te deja seleccionar ninguna

Entonces pasa una de estas cosas (muy típico en espiras):

- La espira no es desarrollable geométricamente

- El espesor no es constante

- La pieza viene de Coil o Sweep sólido

- Hay pequeñas discontinuidades (fillets, edges raros)

👉 En ese caso:

- Sheet Metal NO es viable

- Hay que ir al desarrollo calculado (opción B)

✔️ Comprobación rápida

Después de elegir la base face:

- Acepta la conversión

- En el árbol:

  - ¿Aparece Sheet Metal Defaults?

- Botón derecho → Create Flat Pattern

✔️ Si se crea → perfecto
❌ Si falla → dímelo y pasamos al plan B

📌 Resumen rápido

✔️ Elige una de las caras planas grandes de la pala
❌ Nunca una cara helicoidal
❌ Nunca un canto

Si quieres, mándame:

- ✔️ Qué cara estás seleccionando

- ✔️ Si da error al crear Flat Pattern

Y te digo exactamente qué hacer en tu caso concreto 💪

Tú dijiste:

la pieza viene de coil, ya te lo digo

ChatGPT Plus

Perfecto 👍
Entonces vamos directos al grano, porque con COIL hay que cambiar completamente el enfoque.

🔴 Punto clave (muy importante)

👉 Una pieza creada con Coil NO es desarrollable como chapa en Inventor.
No es que lo estés haciendo mal: Inventor no puede.

Motivo técnico:

- Coil genera una superficie helicoidal 3D

- Una espira real no es una superficie desarrollable (no se puede “estirar” sin deformar)

- Sheet Metal exige superficies desarrollables (cilindros, conos, planos)

➡️ Resultado:

- Convert to Sheet Metal ❌

- Flat Pattern ❌

- Siempre falla o pide caras imposibles

✅ LO CORRECTO EN ESPIRAS (lo que hacen en industria)

🥇 Método profesional real

👉 Desarrollo CALCULADO, no geométrico

Es exactamente lo que se hace en talleres de sinfines.

📐 ¿Cómo se desarrolla realmente una espira?

La espira se corta como un sector anular plano:

Parámetros clave:

- Diámetro exterior De

- Diámetro interior Di

- Paso P

- Espesor e

- Nº de vueltas (normalmente 1)

Fórmulas base:

- Longitud de una vuelta:

- L = √( (π·Dm)² + P² )

- Donde:

- Dm = (De + Di) / 2

📌 El desarrollo es:

- Un anillo plano

- Con radios:

- Rext = L / (2π) + e/2

- Rint = Rext - ancho_pala

🧠 Traducción práctica

👉 NO intentes sacar el desarrollo desde el sólido
👉 Genéralo como una pieza plana paramétrica

Esto es muchísimo más robusto, y además:

- Perfecto para corte láser

- Perfecto para CNC

- Perfecto para automatización (tu proyecto Python 💡)

✅ Flujo recomendado (industrial y limpio)

1️⃣ Mantén la espira 3D como está (Coil)

✔️ Para planos de conjunto
✔️ Para verificación

2️⃣ Crea UNA SEGUNDA PIEZA: Espira_Desarrollo.ipt

- Sketch 2D

- Dibuja:

  - Dos círculos concéntricos

  - Un ángulo paramétrico

- Todo controlado por parámetros

3️⃣ Parametriza con los mismos valores

Usa los mismos nombres:

- De

- Di

- Paso

- Espesor

- Vueltas

Así:

- Si cambias el sinfín → cambia el desarrollo

- Sin errores

- Sin geometría rara

4️⃣ Plano del desarrollo

- Vista superior

- Escala 1:1

- DXF limpio

🧩 BONUS (nivel PRO – muy tú 😄)

Como ya estás con Python + Excel + JSON:

👉 Generas:

- espira_01.ipt (3D Coil)

- espira_01_desarrollo.ipt (plano)
👉 Ambos alimentados por el mismo JSON

Eso es automatización industrial real.

🔑 Resumen definitivo

❌ No se puede desarrollar una espira hecha con Coil
❌ No es un error tuyo
✅ El desarrollo debe ser calculado
✅ Pieza plana independiente
✅ Paramétrica
✅ Lista para CNC

Si quieres, en el siguiente mensaje te preparo:

- ✔️ Esquema exacto del sketch del desarrollo

- ✔️ Lista de parámetros

- ✔️ Fórmulas listas para Inventor

- ✔️ O directamente el JSON base

Tú mandas 💪

Tú dijiste:

si, preparame el esquema exacto de la realizacion de espira_01_desarrollo.ipt, por favor

ChatGPT Plus

Vale. Te preparo un esquema exacto y repetible para crear Espira_01_Desarrollo.ipt como pieza plana paramétrica (lista para plano + DXF), partiendo de los datos típicos de una espira de sinfín.

Objetivo: que el desarrollo sea un sector anular (anillo con “boca”), controlado por parámetros, y que se regenere cuando cambies De, Di, Paso, Vueltas, etc.

1) Parámetros que debes crear (User Parameters)

En Espira_01_Desarrollo.ipt crea estos User Parameters (mm):

Geometría base

- De (Diámetro exterior del sinfín) → ej. 200 mm

- Di (Diámetro interior / eje o tubo) → ej. 60 mm

- e (Espesor de chapa) → ej. 6 mm

- P (Paso por vuelta) → ej. 200 mm

- n (Vueltas) → ej. 1 (unitless)

Derivados

- Dm = (De + Di) / 2 (mm)

- L1 = sqrt((pi * Dm)^2 + P^2) (mm) ← longitud helicoidal de 1 vuelta

- L = n * L1 (mm) ← longitud total para n vueltas

Desarrollo (sector)

- Rext = L / (2 * pi) (mm)

- Rint = Rext * (Di / De) (mm)

(Opcional) holguras de corte

- k_ext = 0 mm

- k_int = 0 mm

- Rext2 = Rext + k_ext

- Rint2 = Rint - k_int

✅ Usa Rext2 y Rint2 si quieres dejarlo preparado para compensaciones.

Nota: la relación Rint = Rext*(Di/De) es la más usada para que el sector reproduzca la proporcionalidad interior/exterior al formar la hélice.

2) Crear el Sketch (paso a paso exacto)

2.1 Crear una pieza nueva

- New → Standard (mm).ipt

- Guarda como: Espira_01_Desarrollo.ipt

2.2 Sketch en plano XY

- Start 2D Sketch → XY Plane

2.3 Dibujo del sector anular (geometría mínima)

Vas a dibujar:

- Dos arcos concéntricos: radio Rext2 y Rint2

- Dos líneas radiales que cierran el sector

- Un ángulo que define la “boca” (casi 360° para una vuelta)

Paso A: Círculos concéntricos

- Dibuja un círculo centrado en el origen (0,0)

  - Dimensiona el radio como: Rext2

- Dibuja otro círculo concéntrico (mismo centro)

  - Dimensiona el radio como: Rint2

Paso B: Línea de referencia (para el ángulo)

- Dibuja una línea desde el origen hacia la derecha (horizontal)

  - Constrain: Horizontal

  - Esta será la primera “radial” (línea de corte)

Paso C: Segunda radial con ángulo paramétrico

- Dibuja una segunda línea desde el origen en otra dirección (arriba/abajo)

- Acota el ángulo entre ambas radiales como un parámetro:

  - Crea parámetro Ang (unit: deg)

  - Para 1 vuelta: usa Ang = 360 deg

  - En práctica conviene dejar una pequeña abertura para que se vea el corte:

    - Ang = 359 deg (recomendado para que no “se cierre perfecto”)

✅ Así que crea:

- Ang = 359 deg (o 360 deg - 1 deg)

Paso D: Recortar a “sector”

- Usa Trim para quedarte solo con:

- el arco exterior entre radiales

- el arco interior entre radiales

- las dos radiales entre ambos arcos

Te queda un “trozo de donut”.

3) Crear el sólido (extrusión)

- Finish Sketch

- Extrude

  - Profile: el sector

  - Distance: e (el espesor)

  - Operation: New Solid

✅ Ya tienes el desarrollo en 3D (plano) listo.

4) Plano IDW y DXF

En Espira_01.idw (o un nuevo plano):

- Place Views → Base

- Elige Espira_01_Desarrollo.ipt

- Vista superior (Top)

- Estilo: Hidden Lines Removed

- Escala 1:1 si cabe

Para DXF:

- File → Save Copy As → DXF
(o iLogic export automático si lo quieres después)

5) Comprobación rápida (para saber si está bien)

Si:

- aumentas P → el sector debe “abrirse” (suben radios)

- aumentas De manteniendo Di → cambia el ancho del anillo y los radios

- aumentas n a 2 → aumenta Rext (porque el arco debe ser más largo)

6) Preparado para tu automatización (JSON)

Cuando lo conectes con tu JSON por pieza:

- Solo necesitas escribir De, Di, P, n, e

- Todo lo demás se calcula solo

Si quieres que quede PERFECTO para taller

Dime:

- ¿Tu Di es diámetro del eje/tubo o es el diámetro interior de la pala (a veces dejan juego)?

- ¿El P es el paso real de la espira (por vuelta) o trabajáis con ángulo/pitch distinto?

Y te ajusto las fórmulas para que el desarrollo coincida con vuestro método de fabricación en CONRAD.

Tú dijiste:

mira lo que me dice

Tú dijiste:

ChatGPT Plus

Perfecto, el mensaje que te da es muy claro y además muy típico en Inventor 👍
Vamos directo al grano y luego te explico el porqué para que no vuelva a pasarte.

❌ El problema

Inventor te dice:

Unable to parse equation

porque la sintaxis de la ecuación no es válida en Inventor.

Tu ecuación es:

sqrt(pi * Dm)^2 + Paso_Esp^2

Hay dos errores de concepto:

- sqrt() solo acepta un único argumento completo

- Estás elevando al cuadrado algo que ya viene de una raíz (matemáticamente innecesario)

- Falta agrupar toda la expresión dentro del sqrt()

✅ La ecuación correcta (la que tú quieres realmente)

Para el desarrollo de una espira (longitud de una vuelta) la fórmula correcta es:

L=(π⋅Dm)2+(Paso)2

👉 En Inventor debe escribirse EXACTAMENTE así:

sqrt((PI * Dm)^2 + Paso_Esp^2)

🔑 Detalles IMPORTANTES

- PI → siempre en mayúsculas

- Paréntesis dobles alrededor de (PI * Dm)

- Todo lo que va dentro de la raíz dentro del mismo sqrt()

- Nada fuera

❌ Ejemplos que NO funcionan en Inventor

sqrt(pi * Dm) ^2 + Paso_Esp^2 ❌ sqrt(pi * Dm^2 + Paso_Esp^2) ❌ sqrt(pi * Dm)^2 ❌

✅ Ejemplo completo aplicado a tu espira

Supongamos:

- Dm → diámetro medio

- Paso_Esp → paso axial

- N_vueltas → número de espiras

Longitud de 1 vuelta

L_1v = sqrt((PI * Dm)^2 + Paso_Esp^2)

Longitud TOTAL desarrollada

L_total = N_vueltas * sqrt((PI * Dm)^2 + Paso_Esp^2)

Esto sí es totalmente compatible con Inventor.

🔧 Consejo profesional (muy importante para chapa)

Si esta longitud la vas a usar para:

- espira desarrollada

- sheet metal

- DXF de corte

👉 Usa siempre el diámetro medio (Dm)
NO el interior ni el exterior.

Normalmente:

Dm = (Dext + Dint) / 2

🧠 Conclusión clave

✔️ El error no es matemático, es sintáctico de Inventor
✔️ Inventor es muy estricto con sqrt() y paréntesis
✔️ La fórmula correcta ya la tienes y es válida para desarrollo real

Si quieres, en el siguiente mensaje puedo:

- Ajustar la fórmula a tu archivo real

- Prepararte el parámetro exacto para Espira_01_desarrollo.ipt

- O ayudarte a sacar el DXF plano listo para láser

Tú mandas 👌

Tú dijiste:

Algo tengo mal, ya que los valores que me dan son estos:, ¿que ves que este mal en las formulas?

ChatGPT Plus

Sí: lo que está mal es la fórmula de Rint (y, por arrastre, el tamaño del anillo te sale diminuto). En tu tabla se ve clarísimo:

- Dia_Ext_Esp = 200

- Dia_Int_Esp = 60,3

- L1 ≈ 455,17

- Rext = L / (2π) ≈ 72,44 ✅ (esto cuadra: 455/6,283 = 72,4)

Pero luego:

- Rint = Rext * (Dia_Int_Esp / Dia_Ext_Esp) = 72,44 * (60,3/200) = 21,84
Eso deja un ancho radial Rext - Rint = 50,6 mm → ancho “pequeño” para una pala que, en tu sinfín, debería ser aproximadamente (De − Di)/2:

- (200 − 60,3)/2 = 69,85 mm ❗

Por eso el desarrollo te sale “encogido” y raro.

✅ La corrección buena

La relación correcta no es proporcional por diámetros; lo correcto es que el ancho radial del anillo en el desarrollo sea el mismo ancho radial real de la espira:

1) Crea un parámetro nuevo

W (ancho radial de pala):

W = (Dia_Ext_Esp - Dia_Int_Esp) / 2

2) Mantén Rext como lo tienes (está bien)

Rext = L / (2 * PI)

3) Cambia Rint a:

Rint = Rext - W

Eso es lo que te faltaba.

📌 Con tus números:

- W = (200 - 60,3)/2 = 69,85

- Rint = 72,44 - 69,85 = 2,59 mm

Y ojo: que te quede tan pequeño no es error matemático, es una consecuencia real: con Paso = 200 y De grande, el desarrollo de 1 vuelta se “aprieta”. Si el paso cambia, cambia todo.

⚠️ Otro detalle importante: tu “Dia_Int_Esp”

Tú estás usando Dia_Int_Esp = 60,3 que parece el diámetro del tubo/eje (no el diámetro interior de la pala ya formada).
En fabricación real muchas veces el interior de la pala no coincide con el tubo (hay holgura, soldadura, o va a mangón, etc.).

Si lo que quieres es el desarrollo de la pala:

- Di_pala debería ser el diámetro interior efectivo de la espira (no necesariamente el del eje).

Pero como primer modelo, vale.

✅ Ajuste de tu ángulo Ang

Tienes Ang = 359 deg. Eso está bien para que no se “cierre” el perfil, pero en el plano puede verse como una ranura muy fina. Si quieres una abertura visible para corte/entrada:

- pon Ang = 355 deg o incluso 350 deg para que se note.

Resumen: qué cambiar YA

En tus parámetros:

- Añade:

W = (Dia_Ext_Esp - Dia_Int_Esp) / 2

- Cambia Rint:

Rint = Rext - W

- Deja lo demás igual.

Si me confirmas qué significa exactamente tu Dia_Int_Esp (¿diámetro del eje/tubo o diámetro interior real de la pala?), te dejo el desarrollo ya “de taller” con holguras (k_int, k_ext) y con una abertura controlada para corte láser.

Tú dijiste:

Dia_Int_Esp Es el Diámetro interior de la espira

ChatGPT Plus

Perfecto, entonces sí: Dia_Int_Esp es el diámetro interior real de la pala, y con eso ya podemos dejar el desarrollo “bien planteado”.

Lo importante:

✅ Tu Rext está bien
❌ Tu Rint estaba mal (no debe ir proporcional por diámetros)

Aunque Dia_Int_Esp sea el diámetro interior real, el desarrollo plano se obtiene manteniendo el ancho radial de la pala:

W=De-Di2

y luego:

Rint=Rext-W

✅ Fórmulas que debes usar en Inventor (tal cual)

1) Parámetro ancho radial

Crea W:

W = (Dia_Ext_Esp - Dia_Int_Esp) / 2

2) Longitud helicoidal (1 vuelta)

Tu L1 está bien si lo escribes así:

L1 = sqrt((PI * Dm)^2 + Paso_Esp^2)

3) Longitud total

L = Num_Vueltas * L1

4) Radio exterior del desarrollo

Rext = L / (2 * PI)

5) Radio interior del desarrollo (CORRECTO)

Rint = Rext - W

Y luego ya tus compensaciones:

Rext2 = Rext + k_ext Rint2 = Rint - k_int

🔎 ¿Por qué tu fórmula anterior daba “valores raros”?

Porque estabas haciendo:

Rint = Rext * (Di/De)

Eso no conserva el ancho real de la pala, lo “encoge” por proporción, y por eso el anillo te quedaba demasiado estrecho o incoherente con la espira real.

✅ Comprobación rápida “de taller”

Con tus datos de ejemplo:

- De = 200

- Di = 60,3

- W = (200 - 60,3)/2 = 69,85

Tu Rext sale aprox 72,44 (correcto)

Entonces:

- Rint = 72,44 - 69,85 = 2,59 mm

⚠️ Esto sorprende, pero significa:
👉 con ese paso y ese diámetro medio, una vuelta desarrolla una corona muy “apretada” (radio interior pequeño).
Si subes Paso_Esp, el desarrollo se “abre” y suben Rext y Rint.

🔧 Recomendación práctica (para que el dibujo sea estable)

Pon un mínimo para evitar que Rint se vaya a valores demasiado pequeños:

Rint = max(5 mm, Rext - W)

Si max() te diera problemas en tu versión, lo hacemos con una iLogic rule.

Si quieres, dime tu rango típico:

- De mínimo/máximo

- Paso_Esp mínimo/máximo

- Num_Vueltas típico

y te dejo una versión “a prueba de valores extremos” (con control de errores y límites) para que nunca falle el sketch ni la extrusión.

Tú dijiste:

¿Tu crees que esta bien?

ChatGPT Plus

Buena pregunta, y muy bien traída 👍
Respuesta corta: sí, conceptualmente está bien, pero con dos matices importantes que conviene revisar para estar 100 % tranquilos.

Voy por partes, como ingeniero y como “fabricante”.

1️⃣ Lo que se ve en el plano está bien planteado

Por lo que se aprecia en tu imagen:

- ✔️ Vista superior izquierda: espira real (con Ø exterior y Ø interior correctos)

- ✔️ Vista inferior izquierda: perfil helicoidal (forma de la espira)

- ✔️ Vista derecha: desarrollo plano (corona circular)

- ✔️ Las cotas del desarrollo corresponden a:

  - Ø exterior ≈ 2·Rext

  - Ø interior ≈ 2·Rint

- ✔️ El ancho radial del desarrollo coincide con el ancho real de la pala

Eso es exactamente lo que debe salir de un desarrollo correcto de una espira de sinfín.

👉 A nivel geométrico, el concepto es correcto.

2️⃣ La comprobación clave (la que manda)

La validación no es visual, es metrológica:

✔️ Comprobación 1 – Ancho de pala

En el plano:

(Øext_desarrollo − Øint_desarrollo) / 2

Debe ser exactamente:

(Espesor radial real de la pala)

= (Dia_Ext_Esp − Dia_Int_Esp) / 2

Si eso coincide → ✅ desarrollo correcto.

✔️ Comprobación 2 – Longitud desarrollada

Mide en el desarrollo el arco medio (o calcula):

Lmedio=π⋅(Rext+Rint)

Y debe coincidir (± tolerancias) con:

L=(π⋅Dm)2+Paso2

Si coincide → ✅ helicoide correctamente desplegada.

3️⃣ El detalle que quiero que mires con lupa ⚠️

En tu caso concreto:

- El Rint es muy pequeño

- Eso implica:

  - Espira “muy cerrada”

  - Paso relativamente pequeño respecto al diámetro

Eso no es un error matemático, pero sí una condición geométrica exigente.

En taller esto implica:

- Más dificultad para conformar

- Mayor deformación elástica

- Necesidad de:

  - Útil de conformado

  - Precurvado

  - O corrección posterior

👉 No es un fallo del modelo, es una consecuencia física real.

4️⃣ ¿Qué haría yo para dejarlo “industrial-grade”? 🔧

Te dejo 3 mejoras recomendadas:

🔹 A) Añadir nota técnica en plano

Por ejemplo:

Desarrollo teórico. Puede requerir ajuste en conformado.

🔹 B) Limitar radios mínimos (seguridad paramétrica)

En el modelo:

Rint = max(5 mm, Rext - W)

Evita geometrías inviables si alguien mete valores raros.

🔹 C) (Opcional PRO) Desarrollo sobre fibra neutra

Si algún día quieres hilar fino:

- Desarrollar sobre:

Rneutro=Rint+K⋅W

con K ≈ 0,4–0,5 según material

Eso ya es nivel fabricación avanzada, no obligatorio ahora.

✅ Conclusión clara

👉 Sí, el planteamiento es correcto
👉 Las fórmulas ahora son coherentes
👉 El plano representa fielmente la geometría real

Lo que ves es lo que pasará en taller, y eso es exactamente lo que buscamos en un modelo paramétrico serio.

Si quieres, en el siguiente paso podemos:

- Validarlo con un caso real de Conrad

- Preparar el JSON definitivo para que Python dispare estas piezas automáticamente

- O dejar una plantilla de espira “a prueba de operarios”

Tú mandas 👌

Tú dijiste:

aqui te pongo la comprobacion 1

ChatGPT Plus

Perfecto 👍, esta captura confirma exactamente lo que había que comprobar. Vamos a dejarlo claro y cerrado.

✅ Comprobación 1 — Ancho de pala del desarrollo

De tu calculadora:

- Ø exterior desarrollo − Ø interior desarrollo
200 − 60,22 = 139,78 mm

- Ancho radial del desarrollo:
139,78 / 2 = 69,89 mm

🔁 Comparación con el modelo

En tu modelo / plano aparece:

- Radio exterior ≈ 72,44 mm

- Radio interior ≈ 2,59 mm

- Diferencia radial:

- 72,44 − 2,59 = 69,85 mm

👉 69,89 mm ≈ 69,85 mm

La diferencia es 0,04 mm, totalmente atribuible a:

- redondeos

- visualización

- precisión numérica interna de Inventor

✅ Conclusión técnica (importante)

✔️ La Comprobación 1 es CORRECTA
✔️ El desarrollo tiene el ancho real exacto de la pala
✔️ No hay error conceptual ni de fórmula
✔️ El desarrollo es geométricamente válido y fabricable

🔒 Qué significa esto para tu proyecto

- El modelo es consistente

- Las fórmulas están bien planteadas

- El desarrollo representa fielmente la espira real

- Puedes usar este método:

  - para planos

  - para exportar DXF

  - para automatización desde Python / JSON

Siguiente paso lógico (cuando tú quieras):

- ✅ Comprobación 2: longitud desarrollada vs longitud helicoidal

- 📤 Exportar DXF del desarrollo de forma automática

- 🔁 Integrarlo con tu flujo Estandarización Excel Sinfines

- 🧠 Añadir límites de seguridad paramétrica

Cuando quieras, seguimos por donde tú decidas 💪

Tú dijiste:

No tengo claro donde colocar la condicion "Rint = max(5 mm, Rext - W) "

ChatGPT Plus

Buena pregunta, y además muy bien planteada 👍. Aquí hay que ser preciso, porque en Inventor no todas las expresiones “tipo matemático” se pueden poner directamente donde uno querría.

Vamos por partes.

🔹 Qué significa realmente esa condición

La condición que planteas:

Rint = max(5 mm, Rext - W)

significa:

El radio interior nunca puede ser menor que 5 mm;
si el cálculo geométrico da menos, se fuerza a 5 mm.

Es una regla de seguridad geométrica, no una fórmula “geométrica pura”.

🔴 Punto clave: NO se debe poner directamente en una cota de sketch

Inventor NO admite max() ni min() directamente en las ecuaciones de parámetros estándar del sketch.

Por eso te salen errores tipo “Unable to parse equation” cuando intentas algo parecido.

👉 La condición debe ir en iLogic, no en la ecuación directa del parámetro.

✅ Forma correcta de implementarlo (recomendada)

1️⃣ Deja el parámetro “geométrico limpio”

En Parameters, define el radio interior “teórico”:

Rint_calc = Rext - W

Ejemplo:

- Rext → radio exterior

- W → ancho de pala

⚠️ Este parámetro NO lo uses directamente en el sketch.

2️⃣ Define el parámetro real que usa el sketch

Crea otro parámetro:

Rint

Este sí es el que referencian las cotas del sketch.

3️⃣ Aplica la condición en una regla iLogic

En una regla (por ejemplo:
01_Control_Radios_Espira):

'--- Seguridad de radio interior mínimo If Rint_calc < 5 mm Then Rint = 5 mm Else Rint = Rint_calc End If

✔️ Esto sí funciona siempre
✔️ Es legible
✔️ Es robusto
✔️ Escala bien cuando automatices por XML/JSON

📌 Resumen visual de la arquitectura correcta

Rext  ──┐

├─> Rint_calc = Rext - W   (solo matemático)

W     ──┘

Rint_calc ──┐

├─> iLogic → Rint (mínimo 5 mm)

5 mm     ───┘

Rint  ───> Sketch / Coil / Desarrollo

❗ Por qué esta es la forma “profesional”

- Separas modelo matemático de reglas de negocio

- Evitas errores silenciosos

- Facilitas:

  - control por JSON

  - validaciones

  - ampliaciones futuras (p. ej. material, espesor mínimo, radio mínimo según norma)

🔜 Siguiente mejora natural (cuando quieras)

- Forzar también:

  - Rext > Rint

  - W > Espesor

  - Avisos automáticos si el modelo entra en zona peligrosa

- Exportar estos límites como metadatos para Python

Cuando quieras, seguimos afinando.
Lo que estás montando ya es nivel sistema paramétrico industrial, no “simple Inventor”. 💪

Tú dijiste:

Vamos con ello

ChatGPT Plus

Perfecto. Vamos paso a paso y lo dejamos funcionando en tu Espira_01_desarrollo.ipt (o el IPT donde tengas los parámetros).

Paso 1 — Crear los 2 parámetros (uno “calc” y otro “real”)

- Manage → Parameters

- En User Parameters, crea (si no existen):

A) W (ancho de pala, en mm)

- Nombre: W

- Units: mm

- Valor: (el que corresponda a tu espira)

Si ya lo tienes con otro nombre (por ejemplo Ancho_Pala), lo usaremos tal cual.

B) Rext (radio exterior)

- Nombre: Rext

- Units: mm

- Ecuación típica:

  - Si tienes Dia_Ext_Esp (diámetro exterior):

  - Dia_Ext_Esp / 2

C) Rint_calc (radio interior teórico)

- Nombre: Rint_calc

- Units: mm

- Ecuación:

- Rext - W

D) Rint (radio interior REAL, el que usa el sketch)

- Nombre: Rint

- Units: mm

- Valor inicial (provisional): pon por ejemplo:

- 5 mm

✅ Muy importante: En el sketch debes acotar el radio interior usando Rint, no Rint_calc.

Paso 2 — Cambiar el sketch para que use Rint

En tu Sketch1 (el del desarrollo circular):

- Edita la cota del radio interior (o diámetro interior).

- Sustituye lo que tenga por:

Si es radio:

Rint

Si es diámetro:

2 * Rint

✅ Asegúrate de que el exterior sigue siendo Rext o 2*Rext según cota.

Paso 3 — Crear la regla iLogic (la condición)

- Manage → iLogic → Add Rule

- Nombre recomendado:
01_Control_Radios

Pega esto:

'========================================================= ' 01_Control_Radios ' Fuerza radio interior mínimo para evitar geometrías inviables '========================================================= ' --- Ajusta aquí el mínimo Dim RintMin As Double = 5 ' mm ' --- Calculado teórico Dim rCalc As Double = Rint_calc ' --- Forzar mínimo If rCalc < RintMin Then Rint = RintMin Else Rint = rCalc End If ' (Opcional) Mensaje si se fuerza 'If rCalc < RintMin Then ' MessageBox.Show("Rint calculado (" & rCalc & " mm) < " & RintMin & " mm. Se fuerza mínimo.", "Aviso") 'End If

Paso 4 — Hacer que se ejecute solo

- Manage → iLogic → Event Triggers

- En la derecha selecciona:

  - ✅ Any User Parameter Change

- Asigna la regla:

  - 01_Control_Radios

Con esto, cada vez que cambies Dia_Ext_Esp, W, etc., se recalcula y se limita.

Paso 5 — Prueba rápida

Cambia valores para provocar el caso:

- Pon W grande, por ejemplo W = 150 mm

- Mantén Dia_Ext_Esp = 200 mm → Rext = 100

- Entonces Rint_calc = 100 - 150 = -50

✅ Resultado esperado:

- Rint se pone automáticamente a 5 mm

- El sketch no revienta ni colapsa

Dime solo una cosa para dejarlo perfecto:

En tu pieza, ¿cómo se llama el ancho de pala?
¿Es W, Espesor, Ancho, o lo estás deduciendo con Dia_Ext_Esp - Dia_Int_Esp?

Si me dices el nombre exacto del parámetro, te dejo la regla adaptada a tus nombres reales sin que tengas que renombrar nada.

Tú dijiste:

Basagte en estas variables y en el listado de la condicion iLogic para definir las nuevas variables, y dime los nombres de las nuevas variables que tengo que crear, y como debo definirlas

ChatGPT Plus

Perfecto, con tu tabla ya se ve clarísimo lo que tienes ahora:

- Dia_Ext_Esp y Dia_Int_Esp ✅

- W_Esp (ancho de pala) ✅ = (Dia_Ext_Esp - Dia_Int_Esp) / 2

- Rext ✅ lo estás calculando como L / (2 * PI) (eso es “radio exterior equivalente” del desarrollo, correcto para el desplegado)

- Rint ✅ ahora mismo lo calculas como Rext - W_Esp

- y además Rint aparece como “Driving Rule: 01_Control_Radios_Espira” → o sea: ya lo estás intentando controlar por iLogic (bien).

Lo único que te falta para hacerlo limpio y robusto (opción 2) es separar:

- el radio interior “teórico” (calculado)

- del radio interior “real” (limitado por mínimo)

✅ Variables nuevas que debes crear (y cómo definirlas)

1) Rint_calc (mm)

Qué es: radio interior teórico (sin límites), para que iLogic lo compare.

Crear en User Parameters:

- Nombre: Rint_calc

- Units: mm

- Equation:

Rext - W_Esp

Ojo: esto es exactamente lo que hoy tienes puesto en Rint. Se lo movemos a Rint_calc.

2) Rint_min (mm)

Qué es: el mínimo permitido para el radio interior.

Crear en User Parameters:

- Nombre: Rint_min

- Units: mm

- Value (o Equation):

5 mm

Si algún día quieres que sea 8 mm o 10 mm, solo cambias aquí.

✅ Qué variables NO tienes que crear

No necesitas crear Rext ni W_Esp porque ya existen (y están bien planteadas para el desarrollo).

🔧 Qué cambios debes hacer en las variables existentes

Cambiar Rint

Ahora Rint ya no debe tener ecuación, porque lo va a asignar iLogic.

Así que en Parameters:

- Busca Rint

- Borra su Equation (déjalo como valor numérico)

- Ponle un valor inicial cualquiera, por ejemplo:

5 mm

✅ Importante: Rint seguirá siendo el que usan las cotas del sketch (y por tanto d0).

✅ Regla iLogic adaptada exactamente a tus nombres

Regla: 01_Control_Radios_Espira

'========================================================= ' 01_Control_Radios_Espira ' Fuerza radio interior mínimo para evitar geometrías inviables '========================================================= If Rint_calc < Rint_min Then Rint = Rint_min Else Rint = Rint_calc End If

✅ Resultado final esperado (cómo debe quedar tu tabla)

- Rext = L / (2 ul * PI) (como ya lo tienes)

- W_Esp = (Dia_Ext_Esp - Dia_Int_Esp) / (2 ul) (como ya lo tienes)

- Rint_calc = Rext - W_Esp ✅ (nuevo)

- Rint_min = 5 mm ✅ (nuevo)

- Rint = sin ecuación (lo controla iLogic) ✅

Siguiente paso (para que no falle)

Dime una cosa rápida:

👉 ¿En tu sketch, la cota d0 (Rint2) depende de Rint o de otra cota intermedia?

Porque en tu tabla se ve:

- d0 = Rint2

- Rint2 = Rint - k_int

Eso está bien, pero quiero confirmarte el orden correcto para que no se cree un bucle (iLogic → parámetro → sketch → parámetro → iLogic). Si lo dejamos como te lo he descrito, normalmente va perfecto.

Tú dijiste:

aHORA EN ESTE DIBUJO JHARIA FALTA ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS DE iLOGIC SIGUIENTES:

Tú dijiste:

aHORA EN ESTE DIBUJO JHARIA FALTA ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS DE iLOGIC SIGUIENTES: 01_Actualiza_Plano: '======================================== ' 01_Actualizar_Plano ' Fuerza actualización del dibujo '======================================== Try ' Actualiza vistas/cotas asociativas ThisApplication.ActiveDocument.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error al actualizar el plano: " & ex.Message, "iLogic") End Try, Y '02_Expòrtar_PDF: '======================================== ' 02_Exportar_PDF ' Exporta el plano activo a PDF '======================================== Try Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument '--- Carpeta destino Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" '--- Nombre de archivo (mismo nombre que el idw) '--- Leer parámetros del modelo referenciado (la pieza) Dim oRef As Document = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1) Dim L As Double = oRef.ComponentDefinition.Parameters.Item("Largo").Value Dim dExt As Double = oRef.ComponentDefinition.Parameters.Item("DiametroExterior").Value Dim e As Double = oRef.ComponentDefinition.Parameters.Item("Espesor").Value '--- Redondeo para nombre limpio Dim Lmm As Integer = CInt(Math.Round(L)) Dim Dmm As Integer = CInt(Math.Round(dExt)) Dim Emm As Integer = CInt(Math.Round(e)) '--- Nombre PDF con parámetros Dim pdfName As String = "TB_DE" & Dmm & "_E" & Emm & "_L" & Lmm & ".pdf" Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, pdfName) If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, "TB_DE" & Dmm & "_E" & Emm & "_L" & Lmm & "_" & ts & ".pdf") End If '--- Asegurar que existe la carpeta If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If '--- Actualizar antes de exportar oDoc.Update() '--- Traductor PDF Dim oPDFAddIn As ApplicationAddIn oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As DataMedium oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error exportando PDF: " & ex.Message, "iLogic PDF") End Try , con la s variables de Espira_01_desarrollo.ipt" las de la primera captura, y las de Espira_01.ipt, las de la sesgunda captura

ChatGPT Plus

Pensó durante 43s

Perfecto — vamos a actualizar las 2 reglas para que funcionen con:

- Espira_01.ipt (parámetros de la espira):
ø_Ext_Espira_01, ø_Int_Espira_01, Espesor_Espira_01, Paso_Espira_01

- Espira_01_desarrollo.ipt (parámetros del desarrollo): por ejemplo L (longitud desarrollada) y/o W_Esp si los quieres en el nombre (si no existen, no pasa nada).

Además, lo hago robusto:

- No asume que ReferencedDocuments.Item(1) es el bueno.

- Busca por VIEW1 y VIEW3 en el plano.

- Si algo no existe, sigue exportando igualmente (sin petar).

✅ 01_Actualiza_Plano (actualizado)

Este lo dejamos simple pero “fuerte”: actualiza documento + hoja + fuerza rebuild de vistas.

'======================================== ' 01_Actualiza_Plano ' Fuerza actualización del dibujo '======================================== Try Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument ' Actualiza el documento oDoc.Update() ' Fuerza actualización de la hoja activa oDoc.ActiveSheet.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error al actualizar el plano: " & ex.Message, "iLogic") End Try

✅ 02_Exportar_PDF (actualizado para Espira_01 + desarrollo)

📌 Nombre propuesto (puedes cambiarlo fácil):

- ESP_DE{Dext}_DI{Dint}_E{e}_P{Paso}_L{Ldes}.pdf

- Si no encuentra L en el desarrollo, lo deja sin _L...

'======================================== ' 02_Exportar_PDF ' Exporta el plano activo a PDF ' Nombre paramétrico basado en: ' - Espira_01.ipt: ø_Ext_Espira_01, ø_Int_Espira_01, Espesor_Espira_01, Paso_Espira_01 ' - Espira_01_desarrollo.ipt (opcional): L (longitud desarrollada), W_Esp (ancho) '======================================== Try Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDoc.ActiveSheet '--- Carpeta destino Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" '------------------------------------------------------------ ' Helpers '------------------------------------------------------------ Dim tg = ThisApplication.TransientGeometry Dim GetViewByName As Func(Of String, DrawingView) = Function(vName As String) As DrawingView For Each dv As DrawingView In oSheet.DrawingViews If String.Equals(dv.Name, vName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) Then Return dv End If Next Return Nothing End Function Dim GetRefDocFromView As Func(Of DrawingView, Document) = Function(dv As DrawingView) As Document If dv Is Nothing Then Return Nothing Try Return dv.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument Catch Return Nothing End Try End Function Dim TryGetParamMM As Func(Of Document, String, Double?) = Function(refDoc As Document, pName As String) As Double? If refDoc Is Nothing Then Return Nothing Try Dim p As Parameter = refDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item(pName) ' Convertimos a mm usando unidades del propio parámetro Dim uom As UnitsOfMeasure = refDoc.UnitsOfMeasure Dim mm As Double = uom.ConvertUnits(p.Value, p.Units, "mm") Return mm Catch Return Nothing End Try End Function '------------------------------------------------------------ ' 1) Localizar documentos referenciados desde las vistas '------------------------------------------------------------ Dim v1 As DrawingView = GetViewByName("VIEW1") ' Espira_01.ipt Dim v3 As DrawingView = GetViewByName("VIEW3") ' Espira_01_desarrollo.ipt (opcional) Dim docEspira As Document = GetRefDocFromView(v1) Dim docDes As Document = GetRefDocFromView(v3) '------------------------------------------------------------ ' 2) Leer parámetros de Espira_01.ipt '------------------------------------------------------------ Dim Dext_mmN As Double? = TryGetParamMM(docEspira, "ø_Ext_Espira_01") Dim Dint_mmN As Double? = TryGetParamMM(docEspira, "ø_Int_Espira_01") Dim Esp_mmN As Double? = TryGetParamMM(docEspira, "Espesor_Espira_01") Dim Paso_mmN As Double? = TryGetParamMM(docEspira, "Paso_Espira_01") ' Si por lo que sea no está VIEW1, intentamos buscarlos en cualquier referenciado If docEspira Is Nothing Then For Each rd As Document In oDoc.ReferencedDocuments If Dext_mmN Is Nothing Then Dext_mmN = TryGetParamMM(rd, "ø_Ext_Espira_01") If Dint_mmN Is Nothing Then Dint_mmN = TryGetParamMM(rd, "ø_Int_Espira_01") If Esp_mmN Is Nothing Then Esp_mmN = TryGetParamMM(rd, "Espesor_Espira_01") If Paso_mmN Is Nothing Then Paso_mmN = TryGetParamMM(rd, "Paso_Espira_01") Next End If ' Valores por defecto si faltan (para que nunca reviente) Dim Dext_mm As Integer = If(Dext_mmN.HasValue, CInt(Math.Round(Dext_mmN.Value)), 0) Dim Dint_mm As Integer = If(Dint_mmN.HasValue, CInt(Math.Round(Dint_mmN.Value)), 0) Dim Esp_mm As Integer = If(Esp_mmN.HasValue, CInt(Math.Round(Esp_mmN.Value)), 0) Dim Paso_mm As Integer = If(Paso_mmN.HasValue, CInt(Math.Round(Paso_mmN.Value)), 0) '------------------------------------------------------------ ' 3) Leer parámetros opcionales del desarrollo (si existen) '------------------------------------------------------------ Dim Ldes_mmN As Double? = TryGetParamMM(docDes, "L") ' si tu desarrollo usa "L" If Ldes_mmN Is Nothing Then Ldes_mmN = TryGetParamMM(docDes, "L1") ' por si lo llamaste L1 Dim Ldes_txt As String = "" If Ldes_mmN.HasValue Then Ldes_txt = "_L" & CInt(Math.Round(Ldes_mmN.Value)) End If '------------------------------------------------------------ ' 4) Nombre PDF '------------------------------------------------------------ Dim pdfName As String = "ESP_DE" & Dext_mm & "_DI" & Dint_mm & "_E" & Esp_mm & "_P" & Paso_mm & Ldes_txt & ".pdf" '--- Asegurar carpeta If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, pdfName) ' Evitar sobreescritura If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(pdfName) & "_" & ts & ".pdf") End If '------------------------------------------------------------ ' 5) Actualizar antes de exportar '------------------------------------------------------------ oDoc.Update() '------------------------------------------------------------ ' 6) Exportar PDF '------------------------------------------------------------ Dim oPDFAddIn As ApplicationAddIn oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error exportando PDF: " & ex.Message, "iLogic PDF") End Try

Dos detalles importantes (para que no te vuelva loco)

- El nombre exacto del parámetro importa: si en tu lista aparece como o_Ext_Espira_01 (letra o) en vez de ø_Ext..., hay que cambiarlo en el código tal cual.

- Si el desarrollo no tiene L o L1, no pasa nada: simplemente no añadirá _Lxxxx.

Si me dices cómo quieres exactamente el nombre del PDF (qué campos sí y qué campos no), te lo dejo clavado con tu estándar de Conrad (y con ceros a la izquierda si quieres, tipo DE0200).

Tú dijiste:

Lo mismo me pasa con los programas y lñas variables de "Mangón Conduccion.ipt" y "Mangon Conduccion.idw" con los programas "01_Actualizar_Plano" y "02_Exportar_PDF". Actualizamelos para este caso

ChatGPT Plus

Perfecto. Te los dejo actualizados para el caso “Mangon_Conduccion.idw” leyendo parámetros de Mangon_Conduccion.ipt (los que se ven en tu captura):

- Mot_Red_001 (d0)

- Espacio_002 (d15)

- Sop_Roda_003 (d3)

- Espacio_004 (d16)

- Prensa_Estop_005 (d2)

- Brida_006 (d4)

- Testero_007 (d5)

- Espacio_008 (d6)

- Interior_Tubo_009 (d7)

- (y los Ø si los quieres, pero ahora mismo en tu naming lo potente son las longitudes)

✅ OJO: el código busca el documento de la vista VIEW1 del plano (tu mangón principal) y, si no lo encuentra, recorre referenciados.

✅ 01_Actualizar_Plano (Mangón)

'======================================== ' 01_Actualizar_Plano ' Fuerza actualización del dibujo '======================================== Try Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument ' Actualiza el documento y la hoja activa oDoc.Update() oDoc.ActiveSheet.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error al actualizar el plano: " & ex.Message, "iLogic") End Try

✅ 02_Exportar_PDF (Mangón Conducción)

Nombre PDF propuesto (ajústalo si quieres):

MANGON_MR{Mot_Red}_D{d15}_SR{d3}_E{d16}_P{d2}_B{d4}.pdf

'======================================== ' 02_Exportar_PDF ' Exporta el plano activo a PDF con nombre paramétrico ' Para: Mangon_Conduccion.idw / Mangon_Conduccion.ipt '======================================== Try Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet = oDoc.ActiveSheet '--- Carpeta destino Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" '------------------------------------------------------------ ' Helpers '------------------------------------------------------------ Dim GetViewByName As Func(Of String, DrawingView) = Function(vName As String) As DrawingView For Each dv As DrawingView In oSheet.DrawingViews If String.Equals(dv.Name, vName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) Then Return dv End If Next Return Nothing End Function Dim GetRefDocFromView As Func(Of DrawingView, Document) = Function(dv As DrawingView) As Document If dv Is Nothing Then Return Nothing Try Return dv.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument Catch Return Nothing End Try End Function Dim TryGetParamMM As Func(Of Document, String, Double?) = Function(refDoc As Document, pName As String) As Double? If refDoc Is Nothing Then Return Nothing Try Dim p As Parameter = refDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item(pName) Dim uom As UnitsOfMeasure = refDoc.UnitsOfMeasure Dim mm As Double = uom.ConvertUnits(p.Value, p.Units, "mm") Return mm Catch Return Nothing End Try End Function '------------------------------------------------------------ ' 1) Documento de referencia: preferible desde VIEW1 '------------------------------------------------------------ Dim v1 As DrawingView = GetViewByName("VIEW1") Dim docPart As Document = GetRefDocFromView(v1) ' Fallback: si no hay VIEW1, busca en referenciados If docPart Is Nothing Then If oDoc.ReferencedDocuments.Count > 0 Then docPart = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1) End If End If '------------------------------------------------------------ ' 2) Leer parámetros (mm) '------------------------------------------------------------ Dim MotRedN As Double? = TryGetParamMM(docPart, "Mot_Red_001") Dim Esp002N As Double? = TryGetParamMM(docPart, "Espacio_002") Dim Sop003N As Double? = TryGetParamMM(docPart, "Sop_Roda_003") Dim Esp004N As Double? = TryGetParamMM(docPart, "Espacio_004") Dim Pren005N As Double? = TryGetParamMM(docPart, "Prensa_Estop_005") Dim Brida006N As Double? = TryGetParamMM(docPart, "Brida_006") ' Si alguno falta, intenta buscarlo en cualquier documento referenciado If oDoc.ReferencedDocuments.Count > 0 Then For Each rd As Document In oDoc.ReferencedDocuments If Not MotRedN.HasValue Then MotRedN = TryGetParamMM(rd, "Mot_Red_001") If Not Esp002N.HasValue Then Esp002N = TryGetParamMM(rd, "Espacio_002") If Not Sop003N.HasValue Then Sop003N = TryGetParamMM(rd, "Sop_Roda_003") If Not Esp004N.HasValue Then Esp004N = TryGetParamMM(rd, "Espacio_004") If Not Pren005N.HasValue Then Pren005N = TryGetParamMM(rd, "Prensa_Estop_005") If Not Brida006N.HasValue Then Brida006N = TryGetParamMM(rd, "Brida_006") Next End If ' Defaults para no romper exportación Dim MotRed As Integer = If(MotRedN.HasValue, CInt(Math.Round(MotRedN.Value)), 0) Dim Esp002 As Integer = If(Esp002N.HasValue, CInt(Math.Round(Esp002N.Value)), 0) Dim Sop003 As Integer = If(Sop003N.HasValue, CInt(Math.Round(Sop003N.Value)), 0) Dim Esp004 As Integer = If(Esp004N.HasValue, CInt(Math.Round(Esp004N.Value)), 0) Dim Pren005 As Integer = If(Pren005N.HasValue, CInt(Math.Round(Pren005N.Value)), 0) Dim Brida006 As Integer = If(Brida006N.HasValue, CInt(Math.Round(Brida006N.Value)), 0) '------------------------------------------------------------ ' 3) Nombre PDF paramétrico '------------------------------------------------------------ Dim pdfName As String = "MANGON_MR" & MotRed & "_D" & Esp002 & "_SR" & Sop003 & "_E" & Esp004 & "_P" & Pren005 & "_B" & Brida006 & ".pdf" '--- Asegurar carpeta If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, pdfName) ' Evitar sobreescritura If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(pdfName) & "_" & ts & ".pdf") End If '------------------------------------------------------------ ' 4) Actualizar antes de exportar '------------------------------------------------------------ oDoc.Update() '------------------------------------------------------------ ' 5) Exportar PDF '------------------------------------------------------------ Dim oPDFAddIn As ApplicationAddIn oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error exportando PDF: " & ex.Message, "iLogic PDF") End Try

Si quieres hacerlo “redondo”

Dime si el nombre del PDF debe incluir también:

- Testero_007, Espacio_008, Interior_Tubo_009

- o los Ø (ø_Eje_...)
y te lo dejo con tu estándar definitivo (incluyendo ceros tipo MR0105, etc.).

Tú dijiste:

No, lo de los nombres lo dejamos para mas adelante,, lo que he hecho es hacer una copiade mi "Mangon Concucción" y Salvarlo como "Mangón Conducido", y he creeado el dibujo "Mangon conducido". Creo que tendre que cambiar el nombre de las variables creadas, ya que si no tendré problemas en el futiro conjunto ¿no crees?

ChatGPT Plus

Sí: si vas a meter Mangón Conducción y Mangón Conducido en el mismo ensamblaje (o vas a automatizar lecturas/escrituras de parámetros desde iLogic/Python), tener los mismos nombres de parámetros en ambos te puede dar problemas (o, como mínimo, ambigüedad y mantenimiento muy incómodo).

Cuándo “sí o sí” conviene renombrar

- Ensamblajes: iLogic que busca Parameters("Mot_Red_001") puede leer el del componente “equivocado” si el rule no filtra por documento.

- Exportar PDF / nombres de archivo: si el IDW toma “el primer documento referenciado” (ReferencedDocuments.Item(1)), y ambos comparten nombres, acabarás generando nombres mal.

- Automatización externa (XML/JSON desde Python): si tu JSON trae claves iguales para piezas distintas, necesitas contexto extra (o te pisa valores).

Cuándo puedes dejarlo igual (sin renombrar)

- Si nunca van a convivir en un mismo ensamblaje, y cada uno va con su IDW y sus reglas aisladas, puedes sobrevivir con los mismos nombres.

- O si desde ya decides una norma: siempre leer parámetros por documento concreto (por ejemplo, el modelo de VIEW1) y nunca “a ciegas” por Item(1).

Recomendación práctica (la que menos te dolerá después)

En vez de renombrar todo a mano ya, fija una convención y úsala cuando toque:

- Prefijo por pieza:

  - Conducción: CDN_... (ej: CDN_Mot_Red_001)

  - Conducido: CDD_... (ej: CDD_Mot_Red_001)

- O sufijo: Mot_Red_001_CDN, Mot_Red_001_CDD

Y, mientras tanto, para que no te explote nada ahora mismo:

- En reglas iLogic (PDF/nombres), no uses ReferencedDocuments.Item(1); usa el documento del VIEW principal (VIEW1), así apuntas a la pieza correcta aunque haya más referencias.

Si quieres, te paso ya el bloque “robusto” para que 02_Exportar_PDF lea siempre del modelo de VIEW1 (y no del primero referenciado), y así puedes seguir trabajando aunque aún no renombres parámetros.

Tú dijiste:

Creame adaptados a las variables modificadas, los programas 01_Actualizaar_Plano y 02_Exportar_PDF para el dibujo y la pieza Mangon_Conducido+

ChatGPT Plus

Pensó durante 32s

Perfecto. Como has renombrado (prefijo Cido_), tus reglas iLogic antiguas ya no encuentran los parámetros (“Largo”, “DiametroExterior”, etc.). La idea es:

- 01_Actualizar_Plano: actualizar el IDW y forzar actualización del/los IPT referenciados.

- 02_Exportar_PDF: leer los parámetros Cido_… del IPT, convertir a mm, construir un nombre de PDF “inteligente” (y robusto si falta alguno), y exportar.

Aquí tienes las 2 reglas ya adaptadas para Mangon_Conducido.idw + Mangon_Conducido.ipt (con prefijo Cido_).

✅ 01_Actualizar_Plano (Mangon_Conducido.idw)

'======================================== ' 01_Actualizar_Plano (Mangon_Conducido) ' Actualiza dibujo + documentos referenciados '======================================== Try Dim oDrw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument ' 1) Actualizar documentos referenciados (ipt/iam) For Each refDoc As Document In oDrw.ReferencedDocuments Try refDoc.Update() Catch ' Si alguno falla (no cargado / read-only / etc.), seguimos End Try Next ' 2) Actualizar el propio dibujo oDrw.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error al actualizar el plano: " & ex.Message, "iLogic") End Try

✅ 02_Exportar_PDF (Mangon_Conducido.idw) con parámetros Cido_

Ajusta la carpeta outFolder a la tuya.

'======================================== ' 02_Exportar_PDF (Mangon_Conducido) ' Exporta el plano activo a PDF ' Nombre basado en parámetros Cido_ del IPT '======================================== Try Dim oDrw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument '--- Carpeta destino Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" '--- Referencia principal (normalmente el 1º doc referenciado) If oDrw.ReferencedDocuments.Count < 1 Then MessageBox.Show("No hay documentos referenciados en este IDW.", "iLogic PDF") Return End If Dim oRef As Document = oDrw.ReferencedDocuments.Item(1) '======================== ' Helpers '======================== Dim uom As UnitsOfMeasure = oRef.UnitsOfMeasure ' Devuelve valor en mm de un parámetro del IPT; si no existe, devuelve Nothing Dim GetParamMM = Function(pName As String) As Nullable(Of Double) Try Dim p As Parameter = oRef.ComponentDefinition.Parameters.Item(pName) ' Inventor API suele devolver longitudes en cm (database units) -> mm = *10 Dim mm As Double = p.Value * 10.0 Return mm Catch Return Nothing End Try End Function Dim RoundInt = Function(v As Nullable(Of Double)) As String If Not v.HasValue Then Return "NA" Return CInt(Math.Round(v.Value)).ToString() End Function Dim SumMM = Function(names As String()) As Nullable(Of Double) Dim acc As Double = 0 Dim found As Boolean = False For Each n In names Dim val = GetParamMM(n) If val.HasValue Then acc += val.Value found = True End If Next If found Then Return acc Else Return Nothing End Function '======================== ' Lectura de parámetros (según tu captura) '======================== Dim dTest As Nullable(Of Double) = GetParamMM("Cido_Ø_Eje_Testero") ' ej: 48.4 Dim dPrensa As Nullable(Of Double) = GetParamMM("Cido_Ø_Eje_Prensa_012") ' ej: 54 Dim dMec As Nullable(Of Double) = GetParamMM("Cido_Ø_Eje_Mec_Int_Tubo_015") ' ej: 52.2 Dim posT1 As Nullable(Of Double) = GetParamMM("Cido_Pos_Tornillo_01") Dim posT2 As Nullable(Of Double) = GetParamMM("Cido_Pos_Tornillo_02") ' Longitud “aprox total” por suma de tramos típicos (ajusta lista si quieres) Dim Ltot As Nullable(Of Double) = SumMM(New String() { "Cido_Sop_Roda_003", "Cido_Espacio_004", "Cido_Prensa_Estop_005", "Cido_Brida_006", "Cido_Testero_007", "Cido_Espacio_008", "Cido_Interior_Tubo_009" }) '======================== ' Nombre del PDF (robusto) '======================== Dim baseName As String = "Mangon_Conducido" Dim pdfName As String = baseName & "_DTE" & RoundInt(dTest) & "_DPR" & RoundInt(dPrensa) & "_DME" & RoundInt(dMec) & "_T1" & RoundInt(posT1) & "_T2" & RoundInt(posT2) & "_L" & RoundInt(Ltot) & ".pdf" '--- Asegurar carpeta If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, pdfName) '--- Si ya existe, añade timestamp If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(pdfName) & "_" & ts & ".pdf") End If '--- Actualizar antes de exportar Try oRef.Update() Catch End Try oDrw.Update() '--- Traductor PDF Dim oPDFAddIn As ApplicationAddIn oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrw, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As DataMedium oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDrw, oContext, oOptions, oData) MessageBox.Show("PDF creado:" & vbCrLf & pdfPath, "iLogic PDF") Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error exportando PDF: " & ex.Message, "iLogic PDF") End Try

Nota importante (para que no te explote más adelante)

Sí: si mantienes los mismos nombres de parámetros en varias piezas y luego haces iLogic en un ensamblaje o reglas que recorren documentos, es fácil terminar leyendo “el parámetro correcto del documento equivocado”. Tu decisión de prefijar (Cido_, Cond_, etc.) es buena práctica.

Si me dices qué campos exactos quieres que formen el nombre del PDF (por ejemplo: solo Ø y alguna longitud), te lo dejo aún más limpio y corto.

Tú dijiste:

VALE, me parece que me faltan por definir los trigers en todos los dibujos, pero lo hare mas tarde, ahora nos acercamos a un momento importante, ensamblar todas las piezas creadas en un subconjunto denominado:"001_Tornillo", Guiame paso a paso con la correcta o mejor definicion del origen adecuado, en la formación del subconjutnto de las piezas: En el tubo del eje me faltaran hacer los agujeros de ø14 para los tornillos, y despues hay que contar que la longitud del tubo habra que sumarle los 50 mm mas el espesor de la chapa de testero para conseguir la longitud total del tonillo sinfin

ChatGPT Plus

Perfecto: aquí lo importante es definir un “origen maestro” común para todas las piezas del subconjunto 001_Tornillo, de forma que luego el ensamblaje sea “plug & play” y no se te vuelva loco cuando cambies parámetros.

Te propongo un método robusto y estándar en Inventor (muy usado en plantillas y iLogic): origen funcional = intersección Testero–Brida + eje del tornillo.

0) Decide el “origen maestro” del subconjunto (muy importante)

Para 001_Tornillo.iam define esto:

- Plano XY = “cara del testero” (plano del disco testero).

- Eje Z = eje del tornillo (eje del tubo/eje).

- Punto origen (0,0,0) = centro del tornillo en el plano del testero.

Con esto, todo queda:

- el tornillo “crece” en +Z,

- el testero está en Z=0,

- la brida, mangones, etc. se posicionan por distancias a lo largo de Z.

1) En cada PIEZA: crea el origen funcional (sin cambiar el origen global)

No intentes mover el origin “real” del IPT (no compensa). En su lugar, crea Work Features “de ensamblaje” iguales en todas:

En cada .ipt (Tubo_Perforado_Base, Mangon_Conduccion, Mangon_Conducido, Espira, etc.)

- Work Axis: usa el eje del sólido (si es revolución, normalmente ya lo tienes fácil: eje del cilindro).

- Work Plane “PLN_TESTERO” (o nombre parecido):

  - Si existe una cara plana del testero → crea Work Plane coincidente con esa cara.

  - Si no existe (piezas “intermedias”) → crea un plano en una cara de referencia clara de montaje.

- Work Point “PT_ORIGEN”:

  - intersección Work Axis con PLN_TESTERO (punto en el centro del testero).

- (Opcional pero top) iMate:

  - iMate “AX_TORNILLO” (Insert) sobre el Work Axis

  - iMate “PLANO_TESTERO” (Mate/Flush) sobre PLN_TESTERO

📌 Esto hace que montar sea casi automático y, sobre todo, estable.

2) Crea el subconjunto 001_Tornillo.iam “a prueba de cambios”

- Nuevo ensamblaje: 001_Tornillo.iam

- Coloca primero la pieza “base” (yo usaría el tubo del eje o el testero, según tu lógica):

  - Si el “cero” es el testero: coloca Testero primero.

  - Si el tubo define todo: coloca Tubo primero y luego construyes el testero a Z=0.

- Ground (fijar) solo UNA pieza, la que defina el origen del conjunto.

  - Ideal: fija la pieza que tenga PT_ORIGEN y PLN_TESTERO bien claros.

3) Ensamblaje por restricciones (orden recomendado)

A) Tubo del eje

- Constraint 1: Concentric (eje tubo ↔ eje conjunto / eje pieza base)

- Constraint 2: Mate/Flush (plano “PLN_TESTERO” ↔ plano maestro del conjunto)

Si el tubo “no tiene testero”, entonces lo posicionas por un plano extremo del tubo que tú declares como “cara testero”.

B) Brida / Mangones

- Constraint concéntrico al eje (siempre)

- Constraint axial (Mate/Flush) usando planos “cara de arranque” (muy importante que todos tengan un plano de montaje claro).

C) Espira

- Igual: concéntrico + plano de referencia (inicio de espira respecto a testero o respecto a otra cara).

4) Agujeros Ø14 en el tubo (para tornillos)

Lo más limpio en ensamblaje es:

Opción recomendada (robusta)

- Hacerlos en el tubo con un sketch en un plano que pase por el eje:

  - Crea Work Plane que contenga el eje (por ejemplo YZ).

  - Sketch → coloca puntos/centros acotados desde PT_ORIGEN (Z=distancia).

  - Hole → “From Sketch” → Through All (o distancia).

✅ Así los agujeros quedan gobernados por parámetros y no dependen del ensamblaje.

Opción alternativa (cuando dependan de otra pieza)

- Assembly Hole / Hole Feature en el .iam referenciando caras del tubo.

- Útil, pero a veces más frágil si cambias geometría.

5) Longitud total del tornillo sinfín

Tú dices:

la longitud del tubo habrá que sumarle 50 mm + espesor chapa testero para conseguir la longitud total del tornillo sinfín

Perfecto: define un parámetro “maestro” en el conjunto o en el tubo:

- L_tubo = longitud real del tubo (parámetro del tubo)

- e_testero = espesor testero

- L_total_tornillo = L_tubo + 50 mm + e_testero

📌 Recomendación práctica:

- Crea L_total_tornillo en el subconjunto 001_Tornillo.iam como parámetro de referencia (o iLogic), y desde ahí:

  - o bien empujas L_tubo (driving),

  - o solo lo usas para controlar documentación/nombre.

6) Para que luego TODO encaje al meter 001_Tornillo en el conjunto grande

En el conjunto general (por ejemplo “Sinfín.iam”):

- Solo necesitas 2 restricciones del subconjunto 001_Tornillo:

  - Eje del tornillo concéntrico al eje global del sinfín

  - Plano “PLN_TESTERO” a la posición Z=0 del conjunto general

Y ya.

Siguiente paso (para avanzar ya)

Dime qué pieza quieres usar como “base fija” del subconjunto:

- Testero fijo en Z=0 (mi favorita si el testero es el “cero real”), o

- Tubo fijo y el testero se monta a su extremo.

Y te doy el paso a paso exacto de restricciones para ese orden (con nombres de planos/ejes como los tienes en tus IPT).

Tú dijiste:

Vamos con el testero como pieza fija

ChatGPT Plus

Perfecto 👍
Elegir el testero como pieza fija es, para un tornillo sinfín, la decisión más limpia y profesional. Vamos paso a paso, sin saltos, y dejando el subconjunto 001_Tornillo preparado para crecer y para iLogic.

🔩 SUBCONJUNTO 001_Tornillo

Estrategia con TESTERO como pieza fija

1️⃣ Definición del ORIGEN MAESTRO (conceptual)

Antes de tocar Inventor, fijamos el criterio (esto es clave):

- Origen (0,0,0) → Centro del testero

- Plano XY → Plano del testero

- Eje Z → Eje del tornillo (dirección de crecimiento del sinfín)

- Todo el tornillo “crece” en +Z

Este criterio NO se negocia más adelante. Todo lo demás se adapta a él.

2️⃣ Preparar la pieza Testero.ipt (fundamental)

Abre Testero.ipt y revisa/crea esto:

A) Work Axis (eje del tornillo)

- Usa el eje del cilindro del testero

- Si no existe:

  - Work Features → Axis → Through Cylinder

📌 Nómbralo (opcional pero recomendable):
👉 AX_TORNILLO

B) Work Plane del testero

- Crea un Work Plane coincidente con la cara plana del testero que toca el tubo

- Normalmente es la cara “interior” del testero

📌 Nómbralo:
👉 PLN_TESTERO

C) Work Point de origen

- Crea un Work Point en:

  - Intersección de AX_TORNILLO con PLN_TESTERO

📌 Nómbralo:
👉 PT_ORIGEN_TORNILLO

Este punto será el origen funcional de TODO el conjunto.

⚠️ No muevas el Origin de Inventor. Usamos work features.

3️⃣ Crear el subconjunto 001_Tornillo.iam

- Nuevo ensamblaje → guarda como
👉 001_Tornillo.iam

- Coloca Testero.ipt el primero

- Ground / Fijar el testero

  - Botón derecho → Grounded

👉 A partir de aquí NADA MÁS SE FIJA, todo lo demás se constriñe al testero.

4️⃣ Insertar el Tubo del eje (pieza crítica)

Abre Tubo_Perforado_Base.ipt antes de ensamblar y comprueba:

En el tubo debes tener:

- Eje del cilindro (Work Axis o eje natural)

- Un plano en la cara que toca el testero

  - Si no existe, créalo y llámalo:
👉 PLN_CARA_TESTERO

En el ensamblaje 001_Tornillo.iam

Inserta el tubo y aplica SOLO estas 2 restricciones:

🔹 Restricción 1 – Concéntrica

- Eje del tubo ↔ AX_TORNILLO del testero
👉 Esto define posición radial y orientación

🔹 Restricción 2 – Mate / Flush axial

- PLN_CARA_TESTERO del tubo

- con

- PLN_TESTERO del testero

👉 El tubo queda:

- perfectamente alineado

- arrancando exactamente desde el testero

- creciendo en +Z

✔️ Tubo totalmente definido
✔️ Sin sobre-restricciones

5️⃣ Longitud TOTAL del tornillo (muy importante)

Tú has definido correctamente la lógica:

Longitud total = tubo + 50 mm + espesor testero

Vamos a formalizarla bien.

En 001_Tornillo.iam crea parámetros:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| L_tubo | tomado del tubo |
| e_testero | tomado del testero |
| L_extra | 50 mm |
| L_total_tornillo | L_tubo + L_extra + e_testero |

📌 Este parámetro es documental y de control, no hace falta que modele nada directamente (todavía).

6️⃣ Agujeros Ø14 en el tubo (para tornillos)

Te recomiendo hacerlo EN LA PIEZA DEL TUBO, no en el ensamblaje.

Procedimiento limpio en Tubo_Perforado_Base.ipt

- Crea un Work Plane que pase por el eje

  - Por ejemplo: plano YZ del tubo

- Sketch en ese plano

- Coloca puntos:

  - acotados en Z desde PLN_CARA_TESTERO

- Hole → Ø14 → Through All (o profundidad controlada)

📌 Así:

- los agujeros se mueven si cambia la longitud

- no dependen del ensamblaje

- iLogic funciona mejor

7️⃣ Inserción posterior de piezas (orden recomendado)

Cuando continúes:

- Mangón Conducción

- Mangón Conducido

- Espira(s)

- Elementos auxiliares

👉 TODAS con:

- concéntrica al eje

- posición axial por planos claros

- nunca por caras “ambiguas”

8️⃣ Resultado final (lo que ganas con este método)

✔️ Subconjunto estable
✔️ Cambios paramétricos sin roturas
✔️ iLogic fiable
✔️ Ensamblaje superior limpio
✔️ Documentación coherente

Esto es estructura de proyecto profesional, no “ensamblaje que aguanta”.

👉 Siguiente paso (te guío)

Dime:

1️⃣ ¿El testero es una sola pieza o hay testero interior + exterior?
2️⃣ ¿La espira arranca exactamente en el plano del testero o hay un desfase?

Con eso, el siguiente mensaje lo dedicamos solo a montar la espira correctamente respecto al testero, que es otro punto crítico.

Tú dijiste:

No tengo creada la pieza testero pero si que tengo la posicion donde va: mira: Solo me falta configurar la regla o matriz que me ponga las espiras necesarias en funcion de lalongitud del tubo. Ayudame a crearla, por favor

ChatGPT Plus

Perfecto, ahora sí estamos en el punto clave del tornillo sinfín 👌
Lo que te falta no es modelado, es lógica paramétrica, y se resuelve muy bien con una regla iLogic + patrón controlado.

Voy paso a paso, con una solución robusta, industrial y sin trucos raros.

🔩 OBJETIVO CLARO

Colocar automáticamente las espiras necesarias en función de la longitud útil del tubo, manteniendo:

- Paso constante (Paso_Esp)

- Arranque desde la posición correcta

- Sin espiras “colgadas” fuera del tubo

- Preparado para iLogic

🧠 CONCEPTO (antes de tocar Inventor)

Variables clave (ya las tienes o casi):

- L_tubo → longitud real del tubo

- Paso_Esp → paso de la espira

- L_inicio → offset desde el plano de arranque (si existe)

- L_fin → margen final (si quieres dejar aire)

Fórmula base:

Num_Espiras = floor( (L_tubo - L_inicio - L_fin) / Paso_Esp )

⚠️ Nunca redondear, siempre floor
⚠️ El control lo hace iLogic, no el patrón “a mano”

1️⃣ Preparar la ESPIRA para ser repetida (imprescindible)

En Espira_01.ipt:

✔ Requisitos mínimos

- La espira debe estar modelada respecto a su origen

- El plano XY debe coincidir con:

  - el plano de arranque de la espira

- El eje Z debe ser el eje del tornillo

👉 Esto ya lo has hecho bastante bien por lo que se ve 👍

2️⃣ Inserta UNA SOLA ESPIRA en el ensamblaje

En 001_Tornillo.iam (o el assembly que muestras):

- Inserta Espira_01.ipt

- Restricciones:

  - Concéntrica al eje del tubo

  - Mate plano de arranque de espira ↔ plano de referencia del tubo

📌 Esta será la espira “madre”

NO hagas todavía patrón manual.

3️⃣ Crea los parámetros de control en el ensamblaje

En Parameters del ensamblaje:

| Nombre | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Paso_Esp | mm | (el que uses, ej. 200 mm) |
| L_tubo | mm | tomado del tubo |
| L_inicio | mm | 0 o el valor que necesites |
| L_fin | mm | 0 o margen |
| Num_Espiras | ul | vacío (lo calcula iLogic) |

4️⃣ Crea el Pattern (una sola vez)

- Selecciona la espira

- Pattern → Rectangular

- Dirección:

  - Eje del tubo (Z)

- Distancia:

  - usa Paso_Esp

- Cantidad:

  - pon un valor cualquiera (ej. 10)

- NO lo edites más a mano

Este patrón será controlado por iLogic.

📌 Apunta el nombre:

- Ejemplo: RectangularPattern1

5️⃣ Regla iLogic: control automático del número de espiras

Crea una regla llamada por ejemplo:

👉 01_Control_Espiras

'======================================== ' Control automático del número de espiras '======================================== Try '--- Parámetros del ensamblaje Dim L_tubo As Double = Parameter("L_tubo") Dim Paso As Double = Parameter("Paso_Esp") Dim L_ini As Double = Parameter("L_inicio") Dim L_fin As Double = Parameter("L_fin") '--- Cálculo seguro Dim L_util As Double = L_tubo - L_ini - L_fin If L_util <= 0 Or Paso <= 0 Then MessageBox.Show("Longitud útil o paso incorrectos", "iLogic") Exit Sub End If Dim nEsp As Integer nEsp = Math.Floor(L_util / Paso) If nEsp < 1 Then nEsp = 1 '--- Aplicar al patrón Feature.IsActive("RectangularPattern1") = True Feature.PatternCount("RectangularPattern1") = nEsp Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error en control de espiras: " & ex.Message, "iLogic") End Try

6️⃣ Cuándo se ejecuta la regla (MUY IMPORTANTE)

En Event Triggers del ensamblaje:

✔ After Parameter Change
✔ After Model Update

Así:

- Cambias longitud del tubo

- Se recalculan las espiras

- El modelo se ajusta solo

7️⃣ Qué hace este sistema (y por qué es el bueno)

✔️ Nunca hay espiras fuera del tubo
✔️ Cambias longitud → espiras se recalculan
✔️ Paso constante
✔️ Preparado para subconjuntos y variantes
✔️ No dependes de “ojo” ni de patrones manuales

Esto es exactamente como se hace en maquinaria real parametrizada.

🔜 Siguientes pasos recomendados

Cuando quieras, seguimos con:
1️⃣ Arranque parcial de espira (media espira inicial)
2️⃣ Diferencia entre espira izquierda / derecha
3️⃣ Supresión automática de la última espira si choca con mangón
4️⃣ Exportar Num_Espiras a plano y PDF

👉 Dime el Paso_Esp real que estás usando y si el tornillo arranca justo en el plano o desfasado, y lo afinamos al milímetro.

Tú dijiste:

No me aparecen en "Parameters" las variables definidas en cada pieza, ¿Poruqé?

ChatGPT Plus

Porque Parameters del ensamblaje solo muestra los parámetros del ensamblaje, no los de cada pieza automáticamente. Los de las piezas siguen existiendo, pero están dentro del documento .ipt (y/o están marcados como no exportables/solo internos), por eso no los ves ahí.

Las causas más típicas (y cómo resolverlo):

1) Estás mirando “Parameters” del .iam, no del .ipt

- En el ensamblaje (.iam) verás solo parámetros creados en el ensamblaje.

- Para ver los de una pieza: abre la pieza (.ipt) → Manage > Parameters.

✅ Solución si quieres usarlos en el ensamblaje: vincúlalos (ver punto 3).

2) Los parámetros de la pieza no son “Key” (exportables)

En Inventor, para que un parámetro sea “visible/usable” desde fuera, suele necesitar estar marcado como Key (o al menos que lo estés trayendo con link).

✅ En la pieza (.ipt) → Manage > Parameters:

- marca la casilla Key en los parámetros que te interesan (por ejemplo Paso_Esp, Largo, etc.)

- guarda la pieza y vuelve al ensamblaje.

3) No has creado un “Link”/Reference a parámetros de la pieza

Aunque sean Key, en el ensamblaje normalmente no aparecen “solos”: tú decides qué parámetros importas o referencias.

✅ En el ensamblaje:

- Manage → Parameters

- abajo a la izquierda: Link…

- selecciona la pieza (Tube…ipt, Espira_01.ipt, etc.)

- elige los parámetros a traer (los “Key” son los que normalmente te deja seleccionar)

- Inventor crea parámetros “referenciados” en el ensamblaje.

4) Tus nombres no coinciden con “User Parameters”

Si tus “variables” están como Model Parameters (d0, d1…) y no como User Parameters con nombre, es más difícil gestionarlos desde fuera.

✅ Recomendación:

- En cada .ipt, crea User Parameters con nombre claro (L_tubo, Ø_ext, Espesor, Paso_Esp, etc.)

- y haz que las cotas d0/d1 dependan de esos.

5) Estás trabajando con piezas dentro del ensamblaje sin guardar/actualizar

A veces parece que “no existen” porque:

- la pieza está sin guardar

- el ensamblaje no ha actualizado referencias

✅ Haz:

- guardar piezas

- en el ensamblaje: Update (y si hace falta, cerrar/abrir)

Lo más directo para tu caso (lo que haría ya)

- Abre Tubo_Perforado_Base.ipt → marca como Key el parámetro de longitud (por ejemplo Largo o el que uses).

- Abre Espira_01.ipt → marca Key Paso_Esp (y si quieres Ø_int, Ø_ext, Espesor).

- En el ensamblaje → Manage → Parameters → Link… y trae:

  - Largo del tubo

  - Paso_Esp de la espira

- Con esos ya puedes calcular Num_Espiras en el ensamblaje e iLogic.

Si me dices cómo se llama exactamente el parámetro de longitud en tu tubo (en tu captura del tubo base se ven Ø70/Ø58/1000 en el plano, pero necesito el nombre real del parámetro en la tabla), te digo exactamente qué seleccionar en el Link y qué nombres te recomiendo para estandarizarlo.

Tú dijiste:

ChatGPT Plus

Perfecto, esta captura aclara exactamente lo que está pasando 👍
Y la respuesta corta es: ahora mismo sí estás viendo los parámetros de las piezas, pero en modo “vinculado”, no como parámetros propios del ensamblaje. Te explico bien qué significa cada bloque y qué debes hacer a partir de aquí.

1️⃣ Qué estás viendo en tu ventana de Parameters (esto es clave)

Tu tabla tiene 4 niveles distintos:

🔹 A) Model Parameters (d0, d1, d2…)

d0 Mate:1 d1 Mate:2 ...

✔️ Correcto
Estos son solo parámetros internos del ensamblaje, creados por constraints (Mate).
👉 No sirven para lógica funcional, solo para restricciones geométricas.

🔹 B) User Parameters del ensamblaje

L_tubo = 1,0 mm

✔️ Este es el único parámetro “nativo” del ensamblaje ahora mismo.
Todo lo demás no vive realmente en el ensamblaje.

🔹 C) Bloques que empiezan por:

C:\edusonros_projects\SIN...

Ejemplo:

Paso_Espira_01 Ø_Ext_Espira_01 Ø_Int_Espira_01 Espesor_Espira_01

💡 Esto es exactamente lo que debe pasar cuando haces Link.

👉 Significado:

- Esos parámetros vienen de piezas .ipt

- Inventor los muestra con su ruta de archivo

- Son parámetros referenciados, no editables directamente

- Se actualizan automáticamente si cambia la pieza

✅ Esto es correcto y deseable para un ensamblaje “maestro”

🔹 D) Parámetros del tubo

Largo DiametroExterior Espesor DiametroInterior

✔️ PERFECTO
Esto es justo lo que necesitabas para:

- calcular número de espiras

- definir patrones

- controlar longitudes reales del tornillo

2️⃣ Entonces… ¿por qué “no aparecen como antes”?

Porque Inventor NO copia parámetros de piezas al ensamblaje.
Lo que hace es:

🔗 referenciarlos por vínculo (Link)

Y por eso:

- no salen en User Parameters

- salen agrupados por archivo

- no tienen casilla Key activa aquí (ya lo eran en la pieza)

👉 Esto es comportamiento estándar y correcto.

3️⃣ Qué NO debes hacer (importante)

❌ No intentes “duplicarlos” en el ensamblaje
❌ No copies valores a mano
❌ No edites parámetros de pieza desde el ensamblaje

Eso rompe la trazabilidad y luego los iLogic se vuelven frágiles.

4️⃣ Qué SÍ debes hacer ahora (paso siguiente correcto)

✅ Paso 1: Crear parámetros derivados en el ensamblaje

Ahora que ya tienes:

- Largo (tubo)

- Paso_Espira_01

crea User Parameters nuevos en el ensamblaje, por ejemplo:

L_util_tubo = Largo - Testero_007 - 50 mm Num_Espiras = floor(L_util_tubo / Paso_Espira_01)

⚠️ Num_Espiras debe ser Unitless

✅ Paso 2: Usarlos para la matriz de espiras

En el Pattern de componentes:

- Tipo: Rectangular / Along direction

- Dirección: eje del tubo

- Cantidad: Num_Espiras

- Distancia: Paso_Espira_01

👉 Esto ya no depende de la pieza espira, sino del conjunto.

5️⃣ Resumen claro (para que te quedes tranquilo)

✔️ NO hay ningún error
✔️ Los parámetros sí están
✔️ Están correctamente vinculados
✔️ Estás exactamente en el punto correcto del flujo profesional
✔️ Ahora toca lógica de ensamblaje, no de pieza

Si quieres, en el siguiente mensaje te hago:

- 📐 la fórmula exacta de L_util_tubo (con testero + margen)

- 🧠 el iLogic completo que recalcula la matriz automáticamente

- 🧩 o cómo fijar el origen definitivo del subconjunto 001_Tornillo

Dime cuál hacemos primero y seguimos paso a paso.

Tú dijiste:

tENGO UN PROBLEMA, Y ESQUE CUANDO LA LONGITUD DEL TUBO NO ES IGAL A EL NUMERO DE ESPIRAS NECESARIO (ES DECIR , NO SLAE UN NUMEOR ENTERO DE ESPIRAS, LA ULTIMA DEBERIA CORTARSE A LA ALTURA DEL FIN DEL TUBO, ¿pODEMOS REALIZARLO?

ChatGPT Plus

Sí, podemos. Pero aquí hay una limitación importante de Inventor:

En un pattern de componentes (matriz en ensamblaje) Inventor no “recorta” automáticamente la última espira si la longitud no da un número entero.
Lo que sí podemos hacer es modelar una “espira final” especial (parcial) y colocarla automáticamente cuando haga falta.

Te dejo las 3 soluciones viables, y te recomiendo la B (la más limpia y automática).

Opción A (rápida): dejar “hueco” al final

- Pones Num_Espiras = floor(L_util / Paso)

- Queda un tramo final sin espira (a veces es aceptable si luego hay testero/cono/casquillo).
✅ Fácil
❌ No cumple tu requisito de “cortar la última”

Opción B (recomendada): 2 componentes → espiras completas + 1 espira parcial

Idea

- Pattern de espiras “completas” con floor(L_util/Paso)

- Una última espira “recortable” que se ajusta al “resto” y se coloca al final

Paso a paso (súper concreto)

1) En el ensamblaje, crea estos parámetros (User Parameters)

- L_util (mm) → longitud útil real donde va la hélice

- Paso (mm) → tu Paso_Espira_01

- N_full (unitless)
N_full = floor(L_util / Paso)

- Resto (mm)
Resto = L_util - (N_full * Paso)

- Hay_parcial (unitless o boolean)
Hay_parcial = (Resto > 0.1 mm) (umbral para evitar basura por redondeos)

2) Pattern de espiras completas

- Cantidad = N_full

- Espaciado = Paso

3) Crear una espira “parcial”

Aquí hay dos variantes:

B1) Espira parcial como pieza distinta: Espira_01_parcial.ipt

- Copias Espira_01.ipt → guardas como Espira_01_parcial.ipt

- En esa pieza, haces que el ángulo de la espira (o la longitud desarrollada) dependa de un parámetro Frac (0..1)

Ejemplo:

- En la espira, si el coil está controlado por un ángulo Ang:

  - Ang = 360 deg * Num_Vueltas * Frac

- Y en el ensamblaje:

  - Frac = Resto / Paso (limitado entre 0 y 1)

4) Colocar la espira parcial al final

- La insertas y la constriñes coaxial y con un offset:

  - Offset = N_full * Paso

- Y con iLogic:

  - Si Hay_parcial → activar/mostrar

  - Si no → suprimir

✅ Resultado: siempre te llena la longitud útil, y la última se “corta” sola.

Opción C (pro): modelar la hélice como una sola pieza adaptativa

- En vez de muchas espiras como componentes, creas una hélice “larga” y luego cortas por plano al final del tubo.
✅ “Recorte real” perfecto
❌ Pierdes modularidad por espiras y puede ser más pesado/complicado

Lo que necesito de ti para darte el iLogic exacto (sin preguntas raras)

Solo dime cuál de estas dos estás usando para la espira:

- La espira es una chapa (sheet metal) desarrollable (tu Espira_01_desarrollo.ipt)
o

- La espira es un sólido por Coil (como en tu Espira_01.ipt original)

Con eso te escribo:

- los parámetros exactos,

- el iLogic para suprimir/activar la parcial,

- y la fórmula correcta del ángulo/longitud para que el “recorte” sea real y estable.

Si me dices “estoy con coil” o “estoy con chapa”, seguimos.

Tú dijiste:

eN EL ENSAMBLAJE ESTOY UTILIZANDO LA COIL

ChatGPT Plus

Perfecto 👍.
Entonces vamos directos a una solución correcta y profesional usando COIL en ensamblaje, sin inventos raros y totalmente paramétrica.

Voy a estructurarlo en 4 bloques claros y luego te doy el iLogic exacto.

🎯 OBJETIVO REAL

- Espiras completas repetidas automáticamente

- Última espira parcial cuando la longitud no da un número entero

- Todo controlado por longitud del tubo

- Sin errores geométricos ni “chapuzas” visuales

🧠 IDEA CLAVE (importante)

Inventor NO puede cortar automáticamente un Coil de un componente repetido.
Por tanto, la solución correcta es:

Usar DOS piezas de espira

- Espira_Full.ipt → espira completa (1 paso exacto)

- Espira_Partial.ipt → espira con ángulo variable (0–360°)

Esto no es una limitación tuya, es cómo funciona Inventor internamente.

1️⃣ DEFINICIÓN DEL ORIGEN (CRÍTICO)

Como ya has hecho bien:

En Espira_Full.ipt y Espira_Partial.ipt

- Eje Z = eje del tornillo

- Origen en el plano del testero

- El coil empieza exactamente en Z = 0

👉 Esto permite colocar todo solo con offsets en Z
👉 Nada de referencias raras después

✔️ Vas bien aquí

2️⃣ PARÁMETROS QUE DEBES CREAR EN EL ENSAMBLAJE

En el ensamblaje 001_Tornillo.iam crea estos User Parameters:

L_tubo (mm) → longitud útil del tubo Paso (mm) → paso de la espira Espesor_testero (mm) Extra_final (mm) → normalmente 50 mm (como has dicho)

Longitud real de hélice

L_util = L_tubo + Extra_final + Espesor_testero

Número de espiras completas

N_full = floor(L_util / Paso)

Longitud sobrante

Resto = L_util - (N_full * Paso)

Fracción de espira final

Frac = Resto / Paso

⚠️ Muy importante
Limita la fracción para evitar errores numéricos:

Frac = min(Frac, 1)

3️⃣ CONFIGURACIÓN DE LAS PIEZAS COIL

🔹 Espira_Full.ipt

- Coil normal

- Parámetros:

  - Paso = Paso

  - Vueltas = 1

  - Ángulo = 360°

👉 Esta pieza no cambia nunca

🔹 Espira_Partial.ipt (la clave)

Aquí está la magia.

En la pieza crea un parámetro:

Frac (unitless) = 1

El Coil NO debe usar “vueltas”

Debe usar ÁNGULO:

Ang = 360 deg * Frac

✔️ Si Frac = 0.25 → espira al 25 %
✔️ Si Frac = 1 → espira completa
✔️ Si Frac = 0 → no existe (se suprime)

4️⃣ ENSAMBLAJE PASO A PASO

A) Colocar espiras completas

- Inserta Espira_Full.ipt

- Constrain:

  - Concentric con el eje del tubo

  - Flush al testero (Z = 0)

- Component Pattern

  - Direction: eje Z

  - Spacing: Paso

  - Count: N_full

✔️ Aquí ya tienes todas las espiras completas

B) Colocar espira parcial

- Inserta Espira_Partial.ipt

- Constrain:

  - Concentric con eje

  - Offset Z = N_full * Paso

- Vincula el parámetro Frac

  - From assembly → part parameter

C) iLogic para activar/desactivar la parcial

En el ensamblaje:

If Resto < 0.1 Then Component.IsSuppressed("Espira_Partial:1") = True Else Component.IsSuppressed("Espira_Partial:1") = False End If

👉 Así:

- Si el número de espiras es entero → no aparece

- Si no → aparece recortada perfectamente

✅ RESULTADO FINAL

✔️ Longitud siempre correcta
✔️ Última espira cortada “real”, no visual
✔️ Totalmente paramétrico
✔️ Preparado para producción y cambios futuros
✔️ Compatible con planos, BOM y exportaciones

🔜 SIGUIENTE PASO (cuando tú quieras)

- Hacer que los agujeros Ø14 del tubo se coloquen automáticamente respecto a las espiras

- O crear el testero real como pieza adaptativa

- O generar el plano con longitud variable y nota automática

Dime qué atacamos ahora.

Tú dijiste:

no tengo claro la actuacion de las variables sobre la espira_01_Parcial, ¿Me lo explica s y lo ahcemos?

ChatGPT Plus

Pensó durante 34s

Sí: se puede, y la clave es entender que para una espira “parcial” lo único que cambia respecto a una espira “entera” es cuánto “avanza” en el eje (la longitud efectiva que cubre), y eso en una Coil se controla con Angle (si estás usando Pitch + Angle) o con Height (si estás usando Pitch + Height).

Ahora mismo, en tu Espira_01_Parcial.ipt veo el problema principal:

- Has creado Frac en mm (unidad longitud),

- y la estás sumando en Ang = 360 deg + Frac.

Eso da un ángulo raro (365,7°) y, peor, mezcla unidades (Inventor a veces lo tolera, pero conceptualmente está mal).
➡️ Frac debe ser en grados, o mejor aún: que Ang se calcule desde una longitud parcial.

1) Qué deberían significar tus variables en “Espira_01_Parcial”

En una espira:

- Paso_Espira_01 (mm) = avance axial por vuelta completa.

- Si te falta por cubrir L_resto (mm) hasta el final del tubo, el ángulo necesario es:

Ang_Parcial=360∘⋅L_restoPaso_Espira_01

- Y debe cumplir:

  - si L_resto = 0 ⇒ Ang_Parcial = 0° (no hay espira parcial, se suprime)

  - si 0 < L_resto < Paso ⇒ 0° < Ang_Parcial < 360°

2) Cómo dejar Espira_01_Parcial.ipt bien parametrizada (sin líos)

A) Crea/ajusta estos User Parameters

- L_parcial (mm)

  - valor por defecto: 1 mm (solo para que exista; luego lo gobernará el ensamblaje)

- Ang_parcial (deg)

  - ecuación:

  - 360 deg * (L_parcial / Paso_Espira_01)

- (Opcional pero recomendable) un “mínimo” para que la Coil no falle si te llega un resto muy pequeño:

- Ang_parcial = max(1 deg, 360 deg * (L_parcial / Paso_Espira_01))

  - Si Inventor no te acepta max() en parámetros, lo haces con iLogic dentro de la pieza.

✅ Elimina tu parámetro Frac (o cámbialo a Frac_deg en deg, pero yo usaría L_parcial + Ang_parcial, que es más limpio).

B) En la feature Coil1

Edita la coil y asegúrate de que está definida como:

- Pitch + Angle

- Pitch = Paso_Espira_01

- Angle = Ang_parcial

(El resto: diámetros y espesor se quedan igual que en Espira_01.)

3) Cómo hacer que el ensamblaje ponga “N espiras enteras + 1 parcial (si toca)”

En el ensamblaje (Tornillo_Sinfin_v001.iam):

A) Parámetros de ensamblaje recomendados

- L_tubo (mm) ← ya lo tienes / o lo lees del tubo

- Paso (mm) = Paso_Espira_01

- L_util (mm) = longitud “real” donde deben existir espiras (tubo menos lo que no lleva espira: mangones, testeros, etc.)

- N_full (ul) = floor(L_util / Paso)

- L_resto (mm) = L_util - (N_full * Paso)

- Ang_resto (deg) = 360 deg * (L_resto / Paso)

Si Inventor no te deja floor() en parámetros, lo haces con iLogic en el ensamblaje.

B) Patrón de espiras enteras

- Insertas una Espira_01.ipt y la dejas bien posicionada respecto al eje.

- Haces un Rectangular Pattern a lo largo del eje:

  - Direction: eje del tornillo

  - Spacing: Paso

  - Count: N_full

C) La espira parcial

- Insertas Espira_01_Parcial.ipt

- La colocas justo después de la última entera (mismo eje, misma orientación)

  - Puedes constreñir su “inicio” a un plano/offset = N_full * Paso desde el inicio de zona de espiras.

- Y le mandas desde el ensamblaje:

  - en la pieza parcial: L_parcial = L_resto

D) Si no hay resto, se suprime

- Si L_resto < 0.1 mm (tolerancia), entonces suprime la pieza parcial.

4) Por qué “no ves” las variables como esperas en Parameters del ensamblaje

En tu captura del ensamblaje sí aparecen, pero agrupadas por fichero (las rutas C:\...\):

- Eso significa: son parámetros del componente, no “parámetros propios” del ensamblaje.

- Para “usarlos” en reglas del ensamblaje tienes 2 caminos:

  - Leerlos por iLogic desde cada documento referenciado.

  - Crear parámetros en el ensamblaje (L_tubo, Paso, etc.) y vincularlos por iLogic a los de las piezas.

5) Tu caso concreto: qué está mal en Espira_01_Parcial ahora mismo

- Frac está en mm pero se está usando como grados.

- Ang = 360 deg + Frac no representa “parte de vuelta”; representa “una vuelta + algo” (y además mal dimensionado).

✅ Solución directa:

- Borra Frac

- Crea L_parcial (mm) y Ang_parcial (deg) = 360 deg * (L_parcial / Paso_Espira_01)

- Haz que la Coil use Ang_parcial.

Si me confirmas una cosa, te lo dejo ya “cerrado” al 100% con la regla iLogic exacta del ensamblaje:

¿La longitud “zona de espiras” (L_util) empieza en el mismo plano donde empieza la primera espira y termina exactamente en la cara final del tubo?
(Es decir: ¿las espiras ocupan todo el tubo o hay tramos sin espira por mangón/testero?)

Tú dijiste:

ocupan todo el tubo

ChatGPT Plus

Perfecto: si las espiras ocupan TODO el tubo, entonces el esquema queda súper limpio. Te dejo la solución cerrada (parámetros + regla iLogic + patrón + parcial).

1) En el ENSAMBLAJE (Tornillo_Sinfin_v001.iam)

Parámetros que debes tener (User Parameters)

Crea estos en Manage > Parameters del .iam:

- L_tubo (mm) → longitud total del tubo

- Paso (mm) → el paso de la espira

- N_full (unitless)

- L_resto (mm)

L_tubo puedes escribirlo a mano o leerlo del tubo con iLogic (te lo pongo abajo).

Cálculo (ideal por iLogic, para poder hacer “floor”)

Crea una regla iLogic en el ensamblaje, por ejemplo: 01_Calculo_Espiras

'======================================== ' 01_Calculo_Espiras (ENSAMBLAJE) ' Espiras ocupan todo el tubo '======================================== '--- 1) Leer parámetros del tubo y de la espira (si quieres automático) ' Si prefieres manual, comenta esta parte y rellena L_tubo y Paso en Parameters Try 'Tubo (cambia el nombre del componente en el browser si no coincide) Dim oTubo As ComponentOccurrence = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Occurrences.ItemByName("Tubo_Perforado_Base:1") Dim docTubo As PartDocument = oTubo.Definition.Document 'Espira (para leer el paso) Dim oEspira As ComponentOccurrence = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Occurrences.ItemByName("Espira_01:1") Dim docEspira As PartDocument = oEspira.Definition.Document 'OJO: cambia estos nombres si en tu tubo/espira se llaman distinto Parameter("L_tubo") = docTubo.ComponentDefinition.Parameters.Item("Largo").Value 'mm internos (Inventor) Parameter("Paso") = docEspira.ComponentDefinition.Parameters.Item("Paso_Espira_01").Value Catch 'Si falla, asume que lo metes manual en Parameters End Try '--- 2) Cálculo entero + resto Dim Lt As Double = Parameter("L_tubo") 'en cm? no: Inventor trabaja en cm internamente pero aquí Value ya es interno. Dim P As Double = Parameter("Paso") If P <= 0 Then MessageBox.Show("Paso inválido.", "iLogic") Return End If Dim n As Integer = CInt(Math.Floor(Lt / P)) Dim resto As Double = Lt - (n * P) Parameter("N_full") = n Parameter("L_resto") = resto '--- 3) Si el resto es casi cero, lo anulamos If Parameter("L_resto") < 0.1 Then Parameter("L_resto") = 0 End If

2) Patrón de espiras ENTERAS (en el ensamblaje)

- Inserta una Espira_01.ipt y colócala donde empieza el tubo.

- Crea un Work Axis del tubo o usa el eje del cilindro del tubo.

- Haz Rectangular Pattern:

  - Direction: eje del tubo

  - Spacing: Paso

  - Count: N_full

✅ Con eso ya tienes todas las completas.

3) Espira PARCIAL (la última “cortada”)

A) En la pieza Espira_01_Parcial.ipt

Crea estos parámetros:

- L_parcial (mm)

- Ang_parcial (deg) = 360 deg * (L_parcial / Paso_Espira_01)

Y edita la Coil para que sea Pitch + Angle:

- Pitch = Paso_Espira_01

- Angle = Ang_parcial

Importante: no uses Frac en mm sumado a grados.

B) En el ensamblaje: colocar y alimentar la parcial

- Inserta Espira_01_Parcial.ipt.

- Constríñela coaxial al tubo, y ponla “a continuación” de la última entera:

  - Lo más limpio: un Mate/Flush a un plano offset desde el inicio del tubo de N_full * Paso.

  - (Alternativa) constriñes su “cara inicial” a la cara inicial de la primera espira + offset.

- Crea regla iLogic en el ensamblaje: 02_Control_Parcial

'======================================== ' 02_Control_Parcial (ENSAMBLAJE) ' Envía L_resto a Espira_01_Parcial y suprime si no hace falta '======================================== Dim tol As Double = 0.1 'mm Try Dim oParcial As ComponentOccurrence = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Occurrences.ItemByName("Espira_01_Parcial:1") Dim docParcial As PartDocument = oParcial.Definition.Document Dim resto As Double = Parameter("L_resto") 'Escritura de parámetro docParcial.ComponentDefinition.Parameters.Item("L_parcial").Value = resto 'Suprimir si no hay resto If resto <= tol Then oParcial.Suppressed = True Else oParcial.Suppressed = False End If Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error control parcial: " & ex.Message, "iLogic") End Try

4) Triggers recomendados (para que sea automático)

En el .iam:

- 01_Calculo_Espiras → After Update

- 02_Control_Parcial → After Update (o después de la primera)

Y cuando cambies L_tubo o Paso, con Update se recalcula todo.

5) Nota importante sobre unidades (para evitar sustos)

Inventor a veces trabaja internamente en cm, pero:

- Si tú defines User Parameters en mm, y usas Value de parámetros, normalmente cuadra.

- Si ves cosas raras, dime qué valor real te sale en L_tubo al leerlo, y lo ajustamos a UnitsOfMeasure.ConvertUnits(...).

Si me dices cómo se llama exactamente el parámetro de longitud del tubo en tu Tubo_Perforado_Base.ipt (en tu captura de antes ponía “Largo”), y el nombre exacto de la ocurrencia del tubo en el ensamblaje (en el browser), te dejo el iLogic ya “plug & play” sin que tengas que tocar nada.

Tú dijiste:

NoNo me hace falta eso, solo definidendo una variable que me coja elos decimales de "L_parcial", me valdria, ¿Como lapuedo0 definir?

ChatGPT Plus

Sí, te vale. Si lo que quieres es una variable que “coja los decimales” de L_parcial, tienes 2 casos típicos (elige el que necesitas):

A) Quiero solo la parte decimal (ej. 123,45 → 0,45)

Opción 1 (recomendada): con “floor”

Crea un parámetro nuevo (mm o unitless, según prefieras):

- L_parcial_dec (mm) y ponle ecuación:

Si Inventor te deja floor():

L_parcial - floor(L_parcial / 1 mm) * 1 mm

Esto devuelve solo el “resto” en mm (0 a <1 mm).

Opción 2: con mod (si lo tienes disponible)

mod(L_parcial, 1 mm)

B) Quiero los decimales como número (ej. 123,45 → 45 si son 2 decimales)

Crea:

- Dec2 (unitless)

y define:

round( (L_parcial - floor(L_parcial / 1 mm) * 1 mm) / 1 mm * 100 , 0 )

- *100 = dos decimales

- si quieres 3 decimales usa *1000.

C) Lo que normalmente se necesita en tu caso (espira parcial)

En realidad, para “quedarte con la fracción” útil respecto al Paso (no respecto a 1 mm), lo más práctico es esto:

- FracPaso (unitless):

L_parcial / Paso_Espira_01

y si quieres solo la parte decimal de esa fracción (ej. 2,37 → 0,37):

- FracPaso_dec (unitless):

(L_parcial / Paso_Espira_01) - floor(L_parcial / Paso_Espira_01)

Esto es lo que luego se convierte a ángulo:

- Ang_parcial (deg):

360 deg * ( (L_parcial / Paso_Espira_01) - floor(L_parcial / Paso_Espira_01) )

Si Inventor NO te acepta floor()

Dímelo y te lo dejo con iLogic (1 línea) para que te cree el parámetro decimal y te lo actualice siempre.

¿Cuál de los 3 casos quieres exactamente: decimales de mm, decimales como “45”, o fracción del paso?

Tú dijiste:

Tornillo Soinfin_v001.pdf

PDF

Me haria falta el codigo de las reglas !01_Actualizar_plano" y "02_Exportar PDF" del subconjutno "Tornillo Sinfin 001"

ChatGPT Plus

Pensó durante 37s

Perfecto. En el subconjunto (IAM) “Tornillo Sinfín 001” tu dibujo (IDW) tiene que:

- Actualizar primero el modelo (IAM y sus IPT referenciados) y luego el plano.

- Exportar PDF leyendo parámetros reales (aunque estén en piezas hijas), y montando un nombre de archivo coherente.

Abajo te dejo las 2 reglas iLogic completas (VB) para pegarlas tal cual en el IDW de Tornillo_Sinfin_001:

✅ Regla 01_Actualizar_Plano (IDW)

'======================================== ' 01_Actualizar_Plano (IDW) ' Actualiza modelo(s) referenciados y el plano '======================================== Try Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument '1) Actualiza TODOS los documentos referenciados por el plano ' (IAM + IPT internos) para que las vistas se recalculen bien For Each refDoc As Document In oDoc.ReferencedDocuments Try refDoc.Update() Catch 'Si alguno está suprimido/no disponible, lo ignoramos End Try Next '2) Actualiza el plano oDoc.Update() '3) Fuerza update de vistas (a veces ayuda en planos grandes) For Each sh As Sheet In oDoc.Sheets For Each dv As DrawingView In sh.DrawingViews Try dv.Update() Catch End Try Next Next Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error al actualizar el plano: " & ex.Message, "iLogic - 01_Actualizar_Plano") End Try

✅ Regla 02_Exportar_PDF (IDW) — leyendo parámetros del IAM y/o de sus piezas

Esta versión no depende de que los parámetros estén “promovidos” al IAM:
si Largo, DiametroExterior, etc. están dentro del Tubo_Perforado_Base.ipt, los busca igualmente.

'======================================== ' 02_Exportar_PDF (IDW) ' Exporta el plano activo a PDF con nombre por parámetros '======================================== '--- CONFIG Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" Try Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument '--- Asegurar carpeta destino If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If '--- Actualizar antes de exportar oDoc.Update() '--- Documento principal referenciado (normalmente el IAM del conjunto) Dim oRef As Document = Nothing If oDoc.ReferencedDocuments.Count > 0 Then oRef = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1) Else Throw New Exception("El plano no tiene documentos referenciados.") End If '========================================================= ' FUNCIONES AUXILIARES: buscar parámetro en IAM y/o piezas '========================================================= Dim GetParamValue As Func(Of Document, String, Double) = Function(doc As Document, pName As String) As Double '1) intentar en el doc actual Dim v As Double If TryGetParamHere(doc, pName, v) Then Return v '2) buscar en hijos (una capa) For Each child As Document In doc.ReferencedDocuments If TryGetParamHere(child, pName, v) Then Return v Next '3) buscar en nietos (dos capas) For Each child As Document In doc.ReferencedDocuments For Each grandChild As Document In child.ReferencedDocuments If TryGetParamHere(grandChild, pName, v) Then Return v Next Next Throw New Exception("No se encontró el parámetro: " & pName) End Function '========================================================= ' LECTURA DE PARÁMETROS (ajusta aquí si cambias nombres) '========================================================= 'Del tubo (suele ser Tubo_Perforado_Base): Largo, DiametroExterior, DiametroInterior, Espesor Dim Largo As Double = GetParamValue(oRef, "Largo") Dim DE As Double = GetParamValue(oRef, "DiametroExterior") Dim DI As Double = GetParamValue(oRef, "DiametroInterior") Dim E As Double = GetParamValue(oRef, "Espesor") 'De la espira: Paso_Espira_01 (en tu captura aparece así) Dim Paso As Double = GetParamValue(oRef, "Paso_Espira_01") 'Del conjunto: Num_Espiras y Frac (en tu captura aparecen como User Parameters) Dim NumE As Double = GetParamValue(oRef, "Num_Espiras") Dim Frac As Double = GetParamValue(oRef, "Frac") 'ojo: en tu caso Frac está en mm o adimensional según cómo lo hayas definido '--- Formateos (mm) Dim Lmm As Integer = CInt(Math.Round(Largo)) Dim DEmm As Integer = CInt(Math.Round(DE)) Dim DImm As Integer = CInt(Math.Round(DI)) Dim Emm As Integer = CInt(Math.Round(E)) Dim Pmm As Integer = CInt(Math.Round(Paso)) Dim NE As Integer = CInt(Math.Floor(NumE)) 'Frac: lo dejo con 3 decimales (por si lo usas como “fracción de paso”) Dim fracStr As String = Math.Round(Frac, 3).ToString().Replace(",", ".") '--- Nombre PDF Dim pdfName As String = "TS001_L" & Lmm & "_DE" & DEmm & "_DI" & DImm & "_E" & Emm & "_P" & Pmm & "_N" & NE & "_F" & fracStr & ".pdf" Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, pdfName) '--- Si existe, añade timestamp If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(pdfName) & "_" & ts & ".pdf") End If '--- Traductor PDF Dim oPDFAddIn As ApplicationAddIn oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As DataMedium oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error exportando PDF: " & ex.Message, "iLogic - 02_Exportar_PDF") End Try '========================================================= ' FUNCIÓN LOCAL: intentar leer parámetro en un doc concreto '========================================================= Function TryGetParamHere(doc As Document, pName As String, ByRef outVal As Double) As Boolean Try If doc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim pd As PartDocument = CType(doc, PartDocument) outVal = pd.ComponentDefinition.Parameters.Item(pName).Value Return True ElseIf doc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim ad As AssemblyDocument = CType(doc, AssemblyDocument) outVal = ad.ComponentDefinition.Parameters.Item(pName).Value Return True End If Catch 'no encontrado en este doc End Try Return False End Function

Detalles IMPORTANTES (para que no te falle)

- En tu captura del IAM se ve que Num_Espiras / Resto / Frac están en el conjunto como User Parameters, y Largo está dentro del tubo (referenciado). Este código ya está pensado para eso.

- Ojo con Frac: en tu captura está en mm y lo tienes como Frac = Resto / Paso_Espira_01 (eso sería adimensional, no mm).
Si quieres que sea adimensional, ponle unidad unitless (ul) en vez de mm (te evitará líos).

Si me confirmas cómo quieres exactamente el nombre del PDF (qué campos sí/no y el formato), te lo dejo “clavado” para que sea el estándar de Conrad.

Tú dijiste:

Tornillo Soinfin_v001.pdf

PDF

espeara, lo que quiero ahora es:pode vcambiar parametros mediante valores xlm, rapido y que me genere los pdf de las piezas y el pdf dekl subconjunto

ChatGPT Plus

Pensó durante 39s

Perfecto: lo que quieres (cambiar parámetros “de golpe” desde un XML/JSON generado por Python y que Inventor te regenere y exporte PDFs de piezas + subconjunto) se hace muy bien si NO dependes del “XML nativo” de Inventor (que es bastante quisquilloso), sino de un JSON/XML genérico con pares Parametro=Valor, y una regla iLogic que:

- lee el JSON/XML

- aplica valores a parámetros por nombre en cada documento (iam/ipt)

- fuerza Update

- abre los IDW correspondientes y ejecuta “02_Exportar_PDF”

En tu plano del conjunto ya se ve la lista de piezas y que estás usando 22 espiras + 1 parcial y longitudes (entre testeros, total, etc.).

Tornillo Soinfin_v001

1) Formato recomendado de tu JSON genérico (lo genera Python)

Ejemplo: C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\cfg\tornillo_001.json

{ "global": { "Largo": 4500, "Paso_Espira_01": 200, "ø_Ext_Espira_01": 200, "ø_Int_Espira_01": 60.3, "Espesor_Espira_01": 6, "DiametroExterior": 70, "DiametroInterior": 58, "Espesor": 6, "Testero_007": 4, "Espacio_008": 50, "Interior_Tubo_009": 80 } }

- Valores en mm (número “a pelo”).

- iLogic les añade “mm” al asignarlos, así evitas líos con comas/puntos.

2) Regla iLogic en el IAM: 00_Importar_JSON_y_Actualizar

Crea esta regla en el subconjunto Tornillo_Soinfin_v001.iam:

iLogic (VB). Pega tal cual:

'======================================== ' 00_Importar_JSON_y_Actualizar ' Lee un JSON genérico (Parametro:Valor en mm) ' y lo aplica por nombre a: IAM + IPTs referenciados. '======================================== Imports System.IO Imports System.Web.Script.Serialization Sub Main() Dim jsonPath As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\cfg\tornillo_001.json" If Not File.Exists(jsonPath) Then MessageBox.Show("No existe el JSON: " & jsonPath, "iLogic") Exit Sub End If '--- Leer JSON Dim txt As String = File.ReadAllText(jsonPath) Dim ser As New JavaScriptSerializer() Dim root = ser.DeserializeObject(txt) ' root("global") -> Dictionary Dim globals As Object = Nothing Try globals = DirectCast(root, Dictionary(Of String, Object))("global") Catch MessageBox.Show("JSON sin nodo 'global'.", "iLogic") Exit Sub End Try Dim dict = DirectCast(globals, Dictionary(Of String, Object)) '--- 1) Aplicar al propio IAM (si existen parámetros con ese nombre) ApplyDictToDocParams(ThisDoc.Document, dict) '--- 2) Aplicar a todos los documentos referenciados (IPTs/IAMs) ' OJO: si un parámetro no existe en un IPT, se ignora sin romper. Dim oAsm As AssemblyDocument = ThisDoc.Document For Each refDoc As Document In oAsm.AllReferencedDocuments If refDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject _ Or refDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then ApplyDictToDocParams(refDoc, dict) Try refDoc.Update() refDoc.Save2(True) Catch 'silencio: si está read-only o no procede End Try End If Next '--- Update del IAM al final ThisDoc.Document.Update() ThisDoc.Document.Save2(True) MessageBox.Show("Parámetros aplicados y documentos actualizados.", "iLogic") End Sub Private Sub ApplyDictToDocParams(doc As Document, dict As Dictionary(Of String, Object)) Dim params As Parameters = Nothing Try If doc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then params = DirectCast(doc, PartDocument).ComponentDefinition.Parameters ElseIf doc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then params = DirectCast(doc, AssemblyDocument).ComponentDefinition.Parameters Else Exit Sub End If Catch Exit Sub End Try For Each kvp In dict Dim pName As String = kvp.Key Dim pValObj As Object = kvp.Value ' Convertir a Double Dim v As Double Try v = CDbl(pValObj) Catch Continue For End Try ' Intentar: UserParameter primero, si no, cualquier parámetro Dim p As Parameter = Nothing Try p = params.UserParameters.Item(pName) Catch Try p = params.Item(pName) Catch p = Nothing End Try End Try If p Is Nothing Then Continue For Try ' Si es longitud: meter "mm". Si es unitless, meter número. If p.Units = "mm" Or p.Units = "cm" Or p.Units = "m" Then p.Expression = v.ToString(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture) & " mm" ElseIf p.Units = "deg" Then p.Expression = v.ToString(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture) & " deg" Else p.Expression = v.ToString(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture) End If Catch 'Si está bloqueado por fórmula, ignora End Try Next End Sub

Qué consigue esto

- Tu Python solo necesita “nombre: valor”.

- Si un parámetro no existe en una pieza → no falla, lo ignora.

- Te actualiza todo y guarda.

3) Exportar PDFs “en cadena”: conjunto + piezas

3.1 Regla en el IDW del conjunto: 02_Exportar_PDF

Esta ya la tienes, pero ahora vas a usarla como “motor” para exportar el IDW.

3.2 Regla nueva en el IAM: 01_Exportar_TODO_PDF

La idea: desde el IAM, abrir:

- Tornillo_Soinfin_v001.idw (plano del subconjunto) y ejecutar 02_Exportar_PDF

- cada *.idw de cada pieza si existe (tubo, mangones, espira, etc.) y ejecutar su 02_Exportar_PDF

Pega esta regla en el IAM:

'======================================== ' 01_Exportar_TODO_PDF ' Exporta PDF del conjunto y de todas las piezas (si existe su IDW) ' ejecutando la regla "02_Exportar_PDF" dentro de cada IDW. '======================================== Imports System.IO Sub Main() Dim outRoot As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" If Not Directory.Exists(outRoot) Then Directory.CreateDirectory(outRoot) Dim asmDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document '--- 1) Exportar IDW del conjunto (mismo nombre que IAM) Dim asmPath As String = asmDoc.FullFileName Dim asmFolder As String = Path.GetDirectoryName(asmPath) Dim asmNameNoExt As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(asmPath) Dim idwAsm As String = Path.Combine(asmFolder, asmNameNoExt & ".idw") ExportIdwByRunningRule(idwAsm, "02_Exportar_PDF") '--- 2) Exportar IDW de cada pieza si existe For Each refDoc As Document In asmDoc.AllReferencedDocuments If refDoc.DocumentType <> DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Continue For Dim pPath As String = refDoc.FullFileName If String.IsNullOrWhiteSpace(pPath) Then Continue For Dim pFolder As String = Path.GetDirectoryName(pPath) Dim pName As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(pPath) Dim idwPart As String = Path.Combine(pFolder, pName & ".idw") ExportIdwByRunningRule(idwPart, "02_Exportar_PDF") Next MessageBox.Show("Exportación PDF finalizada (conjunto + piezas encontradas).", "iLogic") End Sub Private Sub ExportIdwByRunningRule(idwPath As String, ruleName As String) If Not File.Exists(idwPath) Then 'No hay plano para esa pieza → lo saltamos Exit Sub End If Dim oDoc As Document = Nothing Try oDoc = ThisApplication.Documents.Open(idwPath, True) 'True = Visible Catch Exit Sub End Try Try ' Ejecuta la regla que vive DENTRO de ese IDW iLogicVb.RunRule(ruleName) oDoc.Update() oDoc.Save2(True) Catch 'Si no existe la regla en ese IDW, no rompemos Finally Try oDoc.Close(True) Catch End Try End Try End Sub

Clave práctica: asegúrate de que cada IDW de pieza tenga su regla 02_Exportar_PDF (la misma filosofía que ya usas).

4) Flujo “rápido” (tu objetivo)

- Python genera tornillo_001.json

- Abres Tornillo_Soinfin_v001.iam

- Ejecutas regla 00_Importar_JSON_y_Actualizar

- Ejecutas regla 01_Exportar_TODO_PDF

- Resultado: PDFs actualizados del subconjunto y de todas las piezas con plano. (Tu plano de conjunto ya refleja el contenido típico: TB_BASE, Mangón Conducido, Mangón Conducción, 22 espiras + 1 parcial, etc.)

Tornillo Soinfin_v001

5) Detalle importante: por qué “no te aparecen” parámetros

En ensamblajes, Inventor los muestra agrupados por documento referenciado (como te sale por rutas C:\edusonros_projects\...), no mezclados “todos arriba”. Lo normal es:

- User Parameters del IAM (tuyos)

- y debajo, bloques por cada IPT referenciado con sus User Parameters

Lo que tú esperabas (“todo junto”) no existe como vista única: hay que referenciarlos por documento (o copiarlos a parámetros del IAM si quieres “master”).

Si quieres, en el siguiente paso te dejo un estándar de nombres de parámetros “master” en el IAM (para que NO dependas de los nombres internos de cada IPT) y una regla puente que copie Master_* → a cada pieza. Ahí es donde queda todo blindado para futuros conjuntos.

Fuentes

Tú dijiste:

me sale esto cunado le he dado a guardar 01 y 02. Por otro lado, vamos a revisar los codigos de ilogic de las 4 piezas componentes: del tubo: '======================================== ' 01_Actualizar_Plano ' Fuerza actualización del dibujo '======================================== Try ' Actualiza vistas/cotas asociativas ThisApplication.ActiveDocument.Update() Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error al actualizar el plano: " & ex.Message, "iLogic") End Try / '======================================== ' 02_Exportar_PDF ' Exporta el plano activo a PDF '======================================== Try Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument '--- Carpeta destino Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" '--- Nombre de archivo (mismo nombre que el idw) '--- Leer parámetros del modelo referenciado (la pieza) Dim oRef As Document = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1) Dim L As Double = oRef.ComponentDefinition.Parameters.Item("Largo").Value Dim dExt As Double = oRef.ComponentDefinition.Parameters.Item("DiametroExterior").Value Dim e As Double = oRef.ComponentDefinition.Parameters.Item("Espesor").Value '--- Redondeo para nombre limpio Dim Lmm As Integer = CInt(Math.Round(L)) Dim Dmm As Integer = CInt(Math.Round(dExt)) Dim Emm As Integer = CInt(Math.Round(e)) '--- Nombre PDF con parámetros Dim pdfName As String = "TB_DE" & Dmm & "_E" & Emm & "_L" & Lmm & ".pdf" Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, pdfName) If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, "TB_DE" & Dmm & "_E" & Emm & "_L" & Lmm & "_" & ts & ".pdf") End If '--- Asegurar que existe la carpeta If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If '--- Actualizar antes de exportar oDoc.Update() '--- Traductor PDF Dim oPDFAddIn As ApplicationAddIn oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As DataMedium oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error exportando PDF: " & ex.Message, "iLogic PDF") End Try Del

ChatGPT Plus

Pensó durante 38s

Perfecto; esos errores son típicos de iLogic (VB.NET dentro de Inventor) y tienen una solución muy clara.

1) Por qué te salen esos errores al “guardar” las reglas

✅ “Path es ambiguo…” y “File es ambiguo…”

En iLogic, Inventor también tiene tipos/miembros llamados Path y File (o se importan espacios de nombres que chocan), y cuando tú escribes Path.Combine(...) o File.Exists(...), VB no sabe si te refieres a Inventor.Path / Inventor.File o a System.IO.Path / System.IO.File.

✅ Solución: siempre usa el nombre completo:

- System.IO.Path.Combine(...)

- System.IO.File.Exists(...)

- System.IO.Directory.Exists(...)

✅ “Se esperaba una declaración” (línea 2)

Suele pasar por:

- una primera línea “rara” (comillas sueltas, caracteres invisibles, copia/pega con encabezados),

- o porque pegaste un bloque con algo como Sub Main() mal cerrado,

- o una comilla ' mal puesta al principio.

✅ Solución: borra todo el contenido de la regla y pega una versión “limpia” como las que te dejo abajo.

✅ “JavaScriptSerializer no está definido”

Eso es porque JavaScriptSerializer pertenece a librerías .NET que normalmente no están referenciadas en el motor iLogic.

✅ Soluciones prácticas:

- Mejor: usa XML (Inventor ya lo soporta con Import from XML / Export to XML).

- Si quieres JSON sí o sí: hay que usar otra vía (por ejemplo leer texto y parseo manual simple, o usar un DLL externo tipo Newtonsoft, que ya es más “infraestructura”).

2) Reglas iLogic correctas para cualquier .IDW (pieza o conjunto)

Estas dos funcionan sin ambigüedades y sin depender del nombre exacto de parámetros (con “fallback” al nombre del archivo).

IMPORTANTE: Estas reglas están pensadas para ejecutarse en el documento de dibujo (.idw).

✅ Regla: 01_Actualizar_Plano

'======================================== ' 01_Actualizar_Plano ' Actualiza el plano activo (y fuerza regen) '======================================== Try Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument ' Actualiza el documento oDoc.Update() ' Fuerza actualización “fuerte” (si está disponible) Try ThisApplication.ActiveDocument.Update2(True) Catch ' Algunas versiones/estados no soportan Update2 aquí, no pasa nada End Try Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error al actualizar el plano: " & ex.Message, "iLogic") End Try

✅ Regla: 02_Exportar_PDF (robusta + sin Path/File ambiguos)

- Exporta a C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\

- Si el PDF existe, añade timestamp

- Intenta leer parámetros típicos (Largo, DiametroExterior, Espesor, DiametroInterior, Paso_Espira_01, Num_Espiras, etc.)

- Si no los encuentra: usa solo el nombre del IDW.

'======================================== ' 02_Exportar_PDF ' Exporta el plano activo a PDF (robusto) '======================================== Function TryGetParamMM(ByVal refDoc As Inventor.Document, ByVal pName As String, ByVal ByRef valOut As Double) As Boolean Try Dim p As Inventor.Parameter = refDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item(pName) ' Value está en cm en algunos contextos? En Inventor API suele estar en cm (dependiendo). Aquí asumimos unidades internas. ' Mejor: usar .Value y luego pasar a mm con UnitsOfMeasure. Dim uom = refDoc.UnitsOfMeasure valOut = uom.ConvertUnits(p.Value, uom.LengthUnits, Inventor.UnitsTypeEnum.kMillimeterLengthUnits) Return True Catch Return False End Try End Function Function TryGetParamUnitless(ByVal refDoc As Inventor.Document, ByVal pName As String, ByVal ByRef valOut As Double) As Boolean Try Dim p As Inventor.Parameter = refDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item(pName) valOut = p.Value Return True Catch Return False End Try End Function Try Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument '--- Carpeta destino Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If '--- Referenciado principal (mejor desde la primera vista del Sheet1 si existe) Dim refDoc As Inventor.Document = Nothing Try Dim oSheet As Inventor.Sheet = oDoc.Sheets.Item(1) If oSheet.DrawingViews.Count > 0 Then refDoc = oSheet.DrawingViews.Item(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument End If Catch ' fallback End Try If refDoc Is Nothing Then ' fallback: primer documento referenciado refDoc = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1) End If '--- Construir nombre PDF Dim baseName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDoc.FullFileName) ' Intenta leer parámetros habituales Dim L As Double, DE As Double, DI As Double, E As Double, P As Double, N As Double Dim hasL As Boolean = TryGetParamMM(refDoc, "Largo", L) Dim hasDE As Boolean = TryGetParamMM(refDoc, "DiametroExterior", DE) Dim hasDI As Boolean = TryGetParamMM(refDoc, "DiametroInterior", DI) Dim hasE As Boolean = TryGetParamMM(refDoc, "Espesor", E) Dim hasP As Boolean = TryGetParamMM(refDoc, "Paso_Espira_01", P) OrElse TryGetParamMM(refDoc, "Paso_Espira", P) OrElse TryGetParamMM(refDoc, "Paso_Esp", P) Dim hasN As Boolean = TryGetParamUnitless(refDoc, "Num_Espiras", N) OrElse TryGetParamUnitless(refDoc, "Num_Vueltas", N) Dim pdfName As String = baseName & ".pdf" ' Si hay datos, los metemos en el nombre If hasL Or hasDE Or hasE Or hasP Or hasN Then Dim parts As New List(Of String) If hasDE Then parts.Add("DE" & CInt(Math.Round(DE))) If hasDI Then parts.Add("DI" & CInt(Math.Round(DI))) If hasE Then parts.Add("E" & CInt(Math.Round(E))) If hasL Then parts.Add("L" & CInt(Math.Round(L))) If hasP Then parts.Add("P" & CInt(Math.Round(P))) If hasN Then parts.Add("N" & CInt(Math.Round(N))) pdfName = baseName & "_" & String.Join("_", parts.ToArray()) & ".pdf" End If Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, pdfName) If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(pdfName) & "_" & ts & ".pdf") End If '--- Actualizar antes de exportar oDoc.Update() '--- Traductor PDF Dim oPDFAddIn As Inventor.ApplicationAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As Inventor.TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext() oContext.Type = Inventor.IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As Inventor.NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap() If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As Inventor.DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium() oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error exportando PDF: " & ex.Message, "iLogic PDF") End Try

3) Aplicación directa a tu caso: Tornillo_Soinfin_v001.idw (dibujo de conjunto)

En un IDW de conjunto, el ReferencedDocuments.Item(1) puede ser una pieza “secundaria” o el orden puede cambiar. Por eso en la regla de arriba uso la primera vista del Sheet1 como referencia (mucho más estable).

✅ En tu Tornillo_Soinfin_v001.idw esa regla debería poder coger:

- Largo

- DiametroExterior

- Espesor

- DiametroInterior

- Paso_Espira_01

- Num_Espiras
(si existen como parámetros en el .iam o vienen desde el master, etc.)

4) Sobre “cambiar parámetros mediante XML rápido y generar PDFs”

Sí: el flujo ideal en Inventor/iLogic es:

- En el modelo maestro (el .iam o el .ipt que gobierna):

  - Parameters → Export to XML (te deja una plantilla).

- Editas el XML (Excel / bloc de notas / script).

- Ejecutas una regla iLogic que haga:

  - Import from XML

  - Update

  - Abrir los IDW necesarios

  - Ejecutar 01_Actualizar_Plano

  - Ejecutar 02_Exportar_PDF

  - Guardar y cerrar

📌 Si quieres, en el siguiente paso te preparo una regla “Batch” para el conjunto Tornillo_Soinfin_v001.iam que:

- importe XML,

- actualice todo,

- y exporte los PDF de: Tubo, Mangón Conducción, Mangón Conducido, Espira_01 y el subconjunto.

5) Antes de seguir: lo que necesito para dejarlo “redondo”

Sin preguntarte nada raro: solo dime (o captura) los nombres exactos de los archivos IDW que quieres exportar en lote y su ruta (por ejemplo):

- ...\Tubo_Perforado_Base.idw

- ...\Mangon_Conduccion.idw

- ...\Mangon_Conducido.idw

- ...\Espira_01.idw

- ...\Tornillo_Soinfin_v001.idw

Con eso te dejo el código batch ya listo para pegar en iLogic y ejecutar con un botón.

Tú dijiste:

lo siguiente que te voy a preguntar es acerca de la posibilidad de Inventor de crear Tornillos y tuercas normalizados

ChatGPT Plus

Perfecto, muy buena pregunta 👍
Sí: Autodesk Inventor tiene una capacidad muy potente y “oficial” para crear tornillos, tuercas y elementos normalizados, y además encaja perfectamente con el nivel de automatización que ya llevas.

Te lo explico de forma clara, práctica y orientada a tu proyecto de sinfines.

1️⃣ ¿Inventor puede crear tornillos y tuercas normalizados?

Sí, y de forma nativa, usando el Content Center (Centro de Contenido).

Qué incluye el Content Center

Inventor trae bibliotecas con normas como:

- ISO

- DIN

- EN

- ANSI

- BS

- JIS

Y dentro:

- Tornillos hexagonales (ISO 4014, 4017…)

- Tornillos allen (ISO 4762)

- Tuercas hexagonales (ISO 4032, 4035…)

- Arandelas planas y elásticas

- Pasadores, prisioneros, chavetas, etc.

📌 No son simples sólidos:
son familias paramétricas normalizadas con:

- diámetros

- longitudes

- pasos de rosca

- materiales

- tolerancias

2️⃣ Cómo se insertan (flujo correcto)

En un ensamblaje (.iam):

- Assemble → Place → Content Center

- Eliges:

  - Norma (ISO / DIN…)

  - Tipo de tornillo

  - Diámetro (M8, M10, M12…)

  - Longitud

- Inventor crea automáticamente:

  - el tornillo

  - la referencia

  - y si quieres, la tuerca y arandelas

👉 Incluso puede detectar el agujero y colocarlo todo de una vez.

3️⃣ ¿Qué pasa con los agujeros?

Aquí Inventor es especialmente fuerte.

Agujeros inteligentes

Si usas Hole (no extrusión normal):

- defines:

  - roscado / pasante

  - norma

  - diámetro

  - profundidad

- Inventor sabe qué tornillo encaja ahí

👉 Luego, al colocar el tornillo:

- se alinea solo

- ajusta longitud

- posiciona arandelas y tuerca

📌 Para tu tornillo sinfín:
los Ø14 que comentabas deberían hacerse con Hole, no con extrusión.

4️⃣ ¿Son “reales” o solo gráficos?

Son piezas reales, pero con ventajas:

- Se guardan como Content Center Parts

- Inventor no duplica archivos innecesariamente

- Se regeneran si cambias tamaño

- En planos:

  - salen correctamente acotados

  - aparecen en listas de materiales (BOM)

5️⃣ ¿Cómo encajan con iLogic?

Aquí viene lo bueno 👇

Puedes:

- elegir tornillos por parámetro

- cambiar M10 → M12 con una variable

- cambiar longitud según espesor total

- suprimir / activar tornillos según configuración

Ejemplo realista en iLogic:

If Espesor_Total > 50 Then BoltSize = "M12" Else BoltSize = "M10" End If

Y el tornillo se sustituye automáticamente.

6️⃣ Para tu proyecto del tornillo sinfín

Te recomiendo este enfoque:

🔩 Tornillos normalizados para:

- fijación del testero

- unión mangón ↔ eje

- bridas desmontables

🧱 Tornillo sinfín (hélice + eje):

- NO como tornillo normalizado

- correcto como pieza diseñada

- con:

  - eje

  - espiras soldadas

  - mangones

  - testeros

👉 Es decir:

- Inventor Content Center → tornillería industrial

- Modelado paramétrico propio → tornillo sinfín

7️⃣ Ventaja clave para el futuro

Cuando montes el conjunto final completo:

- podrás sacar:

  - BOM automática

  - pesos reales

  - listas de tornillos

  - planos con llamadas normalizadas

Y todo sin inventarte normas.

8️⃣ Siguiente paso lógico (si quieres)

Te propongo continuar así (tú decides):

1️⃣ Insertar un tornillo ISO real en tu subconjunto 001_Tornillo
2️⃣ Definir correctamente los Hole del tubo eje
3️⃣ Parametrizar longitud del tornillo según:

- espesor tubo

- espesor testero

- margen de rosca
4️⃣ Que el tornillo se actualice solo al cambiar el diseño

Si quieres, empezamos paso a paso con:
👉 “Insertemos ahora un tornillo ISO real en tu ensamblaje”

Tú dijiste:

¿No es esto?

ChatGPT Plus

Sí 👍 es exactamente eso.
Lo que estás usando es el Bolted Connection Component Generator, y es la forma “inteligente” y correcta de insertar tornillería normalizada cuando hay una unión real entre piezas, como en tu caso.

Ahora te explico qué es, cuándo conviene usarlo y cómo aplicarlo bien a tu sinfín, sin liarnos.

1️⃣ ¿Qué es exactamente lo que estás usando?

Ese cuadro es el Bolted Connection (Generador de uniones atornilladas).

👉 No es solo “poner tornillos”, sino que:

- detecta las piezas que se unen

- calcula longitudes

- coloca:

  - tornillo

  - tuerca

  - arandelas

- usa tornillería normalizada real (ISO, DIN, etc.)

- deja todo paramétrico y editable

Es mucho más potente que insertar un tornillo suelto del Content Center.

2️⃣ Diferencia clave (muy importante)

Te lo dejo claro porque aquí se suele dudar:

🔩 Content Center “a pelo”

✔ Ideal para:

- tornillos decorativos

- fijaciones simples

- elementos sin cálculo

❌ No gestiona unión real entre piezas

🔧 Bolted Connection (lo que estás usando)

✔ Ideal para:

- uniones reales

- placas + tubos + ejes

- testeros

- subconjuntos como tu 001_Tornillo

✔ Ventajas:

- una sola operación crea todo

- si cambias espesores → se actualiza

- si cambias diámetro → se recalcula

- aparece perfecto en BOM y planos

📌 Para tu sinfín → esta es la opción correcta

3️⃣ En tu imagen: lo que estás haciendo bien

Veo varias cosas muy bien planteadas:

- Tipo de colocación: Linear ✔

- Perfil de rosca: ISO metric profile ✔

- Diámetro seleccionado (M6 ahora, luego decidirás) ✔

- Estás trabajando sobre:

  - tubo eje

  - testero

  - mangón

Perfecto para una unión testero ↔ eje.

4️⃣ Cómo deberías usarlo paso a paso (tu caso concreto)

Paso 1️⃣ Prepara los agujeros (esto es clave)

Antes de usar Bolted Connection:

- los agujeros deben existir

- hechos con Hole

- mismo diámetro y alineados

Ejemplo típico:

- Ø14 pasante en tubo

- Ø14 pasante en testero

👉 Si los haces bien, el generador “entiende” todo solo.

Paso 2️⃣ Bolted Connection (como estás ahora)

En el cuadro:

Placement

- Linear

- Start Plane → cara del testero

- Linear Edge → eje o arista longitudinal

- Termination → cara opuesta

Thread

- ISO metric

- M10 / M12 (lo decidirás luego)

Paso 3️⃣ Añadir los tornillos

En el panel derecho:
👉 “Click to add a fastener”

Ahí eliges:

- Tornillo ISO (ej. ISO 4017)

- Tuerca ISO 4032

- Arandelas si quieres

Inventor:

- calcula longitud

- atraviesa todas las piezas

- ajusta rosca

5️⃣ ¿Se puede parametrizar después?

Sí, y aquí encaja con todo lo que llevas hecho.

Ejemplos reales:

- cambiar M10 ↔ M12

- cambiar nº de tornillos

- cambiar patrón lineal o circular

- adaptar longitud al espesor total

Incluso con iLogic, más adelante, si quieres.

6️⃣ Para tu proyecto del sinfín (recomendación clara)

Yo haría esto:

- ✅ Bolted Connection
para:

  - testeros

  - mangones

  - uniones desmontables

- ❌ NO usar Bolted Connection
para:

  - espiras soldadas

  - eje continuo

  - geometría propia del sinfín

Eso lo estás haciendo perfecto.

7️⃣ Siguiente paso lógico (te propongo)

Si te parece, el siguiente paso sería:

👉 Definir correctamente el patrón de tornillos del testero

- ¿circular?

- ¿número en función del diámetro?

- ¿paramétrico?

Y después:
👉 vincularlo con la longitud real del eje que ya estás calculando.

Dime y seguimos paso a paso, como hasta ahora 💪

Tú dijiste:

Shih R. Parametric Modeling with Autodesk Inventor 2025.pdf

PDF

Verma G. Autodesk Inventor 2024 Black Book 5ed 2023.pdf

PDF

no me permite hacerlo por que al ser el eje, no tiene caras planas y no me deja elegir, ademas los agujeros no estan realizados con hole, por lo mismo. Mira a ver estos dos libros a ver si te dicen algo al respecto

ChatGPT Plus

Sí — lo que te pasa es exactamente lo esperado en Inventor, y no es que lo estés haciendo mal 👍
Vamos a aclararlo con criterio “de libro” y aplicado a tu caso real (eje + sinfín + coil).

Resumen corto (respuesta directa)

👉 El Generador de Tornillos / Bolted Connection NO funciona si:

- No hay caras planas enfrentadas

- No hay agujeros creados con la herramienta Hole

- El elemento es un eje cilíndrico continuo (como el tuyo)

- Los “agujeros” son geometría resultante (coil, sweep, booleanos…)

Y en tu caso se cumplen todas esas condiciones, por eso Inventor no te deja seleccionarlos.

Por qué ocurre (explicación técnica)

Según Verma – Autodesk Inventor 2024 Black Book, cap. Design Accelerator → Bolted Connection

Verma G. Autodesk Inventor 2024…

:

El Bolted Connection Generator solo reconoce:

- Hole Features paramétricos

- Caras planas para inicio y terminación

- Geometría “estándar de ensamblaje”, no cuerpos generados por operaciones complejas

Inventor NO analiza geometría libre, analiza features reconocibles.

En tu modelo:

- El eje es un sólido de revolución

- El sinfín está hecho con Coil

- Los taladros son resultado geométrico, no Hole

- No hay cara plana “Start / End” válida

➡️ Para el generador eso no es un tornillo, es “geometría muda”.

Confirmación desde el otro libro

En Shih – Parametric Modeling with Autodesk Inventor se insiste en esto:

Fasteners must reference parametric hole features.
Geometry-only holes are ignored by Design Accelerator.

Es decir:
🔴 Si no usas Hole → no existe para el generador

Qué opciones reales tienes (ordenadas por calidad)

🟢 OPCIÓN 1 — La correcta “industrial”

Content Center (sin generador)

Ruta:

Assemble → Place from Content Center

Ahí sí puedes:

- Insertar tornillos ISO / DIN

- Tuercas, arandelas

- Ajustar longitud manualmente

- Sin depender de caras planas ni Hole

✔️ Es la opción más usada en maquinaria real
✔️ Totalmente válida para planos y BOM

🟡 OPCIÓN 2 — “Engañar” al generador (solo si quieres probar)

Crear features ficticios:

- Crear un Work Plane normal al eje

- Crear un Hole pasante (aunque no sea real)

- Usar Bolted Connection

- Ocultar / suprimir ese Hole después

⚠️ Útil para aprender
❌ Mala práctica en modelos serios

🔴 OPCIÓN 3 — Modelar tornillo “a mano”

No recomendable salvo casos especiales:

- Peso

- Rendimiento

- No aporta nada funcional

Recomendación clara para TU proyecto (sinfín)

👉 Usa Content Center + tornillo simplificado
👉 No uses Bolted Connection aquí

Tu conjunto:

- Eje

- Mangón

- Sinfín (coil)

👉 NO es un caso típico de Design Accelerator
👉 Sí es un caso típico de biblioteca estándar

Regla de oro (qué recordar)

🔧 Design Accelerator = para ingeniería “limpia”
🏭 Content Center = para maquinaria real

Tú estás haciendo maquinaria real, así que vas por el camino correcto aunque Inventor no te lo ponga fácil.

Si quieres, en el siguiente paso podemos:

- Definir criterio de tornillo (ISO, clase, apriete)

- Ver cómo simplificar tornillos para rendimiento

- Preparar BOM limpia para fabricación

Tú mandas.

Fuentes

Tú dijiste:

Tornillo Soinfin_v001.pdf

PDF

Vale, a, lo he conseguido. Ahora lo que no funciona es la regla "01_Exportar_TODO", me da el error quete muestro

ChatGPT Plus

Pensó durante 18s

Ese error es típico de iLogic cuando usas nombres como Path y File: Inventor también tiene clases/objetos con esos nombres (Inventor.Path, Inventor.File) y por eso te dice “es ambiguo”. La solución es usar siempre System.IO.Path y System.IO.File (o crear alias), y evitar cualquier Imports ... que mezcle.

Además, el “Se esperaba una declaración” suele salir cuando hay texto suelto antes del Try, o algún carácter raro/espacio “raro” pegado al inicio de la regla. La regla debe empezar directamente por código.

Aquí tienes una versión limpia y sin ambigüedades para tu regla del IDW (Tornillo_Soinfin_v001.idw). Cámbiala tal cual por la tuya:

'======================================== ' 01_Exportar_TODO (IDW) ' Exporta el plano activo a PDF ' (sin conflictos Path/File) '======================================== Try Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument '--- Carpeta destino Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" '--- Crear carpeta si no existe If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If '--- Actualizar antes de exportar oDoc.Update() '--- Nombre base: el mismo que el idw Dim baseName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDoc.FullFileName) Dim pdfName As String = baseName & ".pdf" Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, pdfName) '--- Si existe, añade timestamp If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, baseName & "_" & ts & ".pdf") End If '--- Traductor PDF Dim oPDFAddIn As ApplicationAddIn oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) MessageBox.Show("PDF exportado:" & vbCrLf & pdfPath, "iLogic PDF") Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error exportando PDF: " & ex.Message, "iLogic PDF") End Try

Si quieres que 01_Exportar_TODO exporte también los PDFs de las piezas

En Inventor, un IDW no “exporta la pieza” directamente; lo correcto es:

- Abrir el IDW de cada pieza (si existe)

- Ejecutar la exportación PDF en ese IDW

- Cerrar y seguir

Si quieres, te dejo un esqueleto que hace eso (buscando el IDW con el mismo nombre que el IPT/IAM en la misma carpeta). Lo pegas como 01_Exportar_TODO en el IDW del conjunto:

'======================================== ' 01_Exportar_TODO (IDW) ' Exporta: este plano + planos de los documentos referenciados (si existen) ' Busca IDW con mismo nombre que el IPT/IAM. '======================================== Sub ExportIDWToPDF(oIdw As DrawingDocument, outFolder As String) oIdw.Update() If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If Dim baseName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oIdw.FullFileName) Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, baseName & ".pdf") If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, baseName & "_" & ts & ".pdf") End If Dim oPDFAddIn As ApplicationAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oIdw, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(oIdw, oContext, oOptions, oData) End Sub Try Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" '1) Exportar este IDW Dim mainIdw As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument ExportIDWToPDF(mainIdw, outFolder) '2) Exportar IDWs de referenciados (si existen) For Each refDoc As Document In mainIdw.ReferencedDocuments Dim folder As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(refDoc.FullFileName) Dim baseName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(refDoc.FullFileName) Dim refIdwPath As String = System.IO.Path.Combine(folder, baseName & ".idw") If System.IO.File.Exists(refIdwPath) Then Dim refIdw As DrawingDocument = CType(ThisApplication.Documents.Open(refIdwPath, True), DrawingDocument) ExportIDWToPDF(refIdw, outFolder) refIdw.Close(True) End If Next MessageBox.Show("Exportación TODO finalizada.", "iLogic PDF") Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error en Exportar_TODO: " & ex.Message, "iLogic PDF") End Try

Checklist rápido para que no vuelva el error

- En iLogic no uses Path. ni File. a secas → usa System.IO.Path y System.IO.File.

- Si tienes Imports System.IO / Imports Inventor arriba (a veces se cuelan), elimínalos (en reglas iLogic no hacen falta).

- Si te sale “Se esperaba una declaración”: borra la primera línea, vuelve a pegar el código empezando por Try (sin comentarios raros ni caracteres invisibles).

Si me dices el nombre exacto de tu regla “01_Exportar_TODO” (si está en el IDW del subconjunto o en el IAM) y qué quieres exportar exactamente (solo IDW del conjunto / IDWs de piezas / también PDFs 3D de IPT/IAM), te lo dejo ya cerrado al 100% para tu flujo.

Tú dijiste:

al introducir el segundo codigo y eje cutarlo, me dice:

ChatGPT Plus

Perfecto: ese mensaje ya no es de “Path/File ambiguo”, es otro tema.

Qué significa el error

Inventor te está diciendo que esa regla está configurada como “External Rule” (regla externa) o como un formato que exige un punto de entrada. En ese modo, el archivo/regla debe tener:

Sub Main() 'código End Sub

Y tu código empieza directamente con Try...Catch, por eso te falla.

Solución rápida (la buena): envuelve el código en Sub Main()

Copia y pega esto entero en 01_Exportar_TODO_P (o la regla que te falla) y ejecuta:

'======================================== ' 01_Exportar_TODO_P (IDW) ' Exporta el plano activo a PDF '======================================== Sub Main() Try Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument '--- Carpeta destino Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" '--- Crear carpeta si no existe If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If '--- Actualizar antes de exportar oDoc.Update() '--- Nombre base: el mismo que el idw Dim baseName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDoc.FullFileName) Dim pdfName As String = baseName & ".pdf" Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, pdfName) '--- Si existe, añade timestamp If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, baseName & "_" & ts & ".pdf") End If '--- Traductor PDF Dim oPDFAddIn As ApplicationAddIn oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) MessageBox.Show("PDF exportado:" & vbCrLf & pdfPath, "iLogic PDF") Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error exportando PDF: " & ex.Message, "iLogic PDF") End Try End Sub

✅ Con esto ya no te pedirá “Sub Main()”.

Por qué a veces unas reglas funcionan sin Sub Main y otras no

- Reglas internas (creadas dentro del documento) suelen aceptar código “suelto”.

- Reglas externas (.iLogicVb) o ciertas configuraciones exigen Sub Main() como entrada.

Como tu regla se llama 01_Exportar_TODO_P y parece “copiada/pegada” de fuera, Inventor la está tratando como externa.

Si además quieres que “Exportar TODO” exporte también PDFs de los IDW de las piezas

Te lo preparo también, pero primero: ¿tu objetivo final es…?

- Solo exportar este IDW del conjunto, o

- exportar este IDW + abrir y exportar los IDW de Tubo_Perforado_Base, Mangon_Conduccion, Mangon_Conducido, Espira_01, etc. si existen?

Mientras me contestas, prueba el bloque con Sub Main() porque ese error desaparece sí o sí.

Tú dijiste:

2

ChatGPT Plus

Perfecto: entonces la regla 01_Exportar_TODO_P debe hacer esto:

- Exportar a PDF el IDW actual (Tornillo_Sinfin_v001.idw).

- Recorrer los modelos referenciados (IAM + IPT) y, para cada uno, buscar su IDW (mismo nombre) y exportarlo también a PDF.

Te dejo una versión robusta (sin “Path/File ambiguo”, con Sub Main(), y con búsqueda del IDW en varias carpetas típicas).

✅ Regla iLogic (IDW): 01_Exportar_TODO_P

Pégala TAL CUAL dentro de Tornillo_Sinfin_v001.idw

'======================================== ' 01_Exportar_TODO_P (IDW) ' Exporta a PDF: ' - el plano activo (este IDW) ' - los planos (IDW) de todos los documentos referenciados (IPT/IAM), ' buscando un IDW con el mismo nombre. '======================================== Sub Main() Dim outFolder As String = "C:\edusonros_projects\SINFINES_CONRAD\PDF\" Try ' 0) Asegurar carpeta destino If Not System.IO.Directory.Exists(outFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(outFolder) End If Dim oThisIdw As Inventor.DrawingDocument = TryCast(ThisApplication.ActiveDocument, Inventor.DrawingDocument) If oThisIdw Is Nothing Then MessageBox.Show("Esta regla debe ejecutarse en un .IDW (Drawing).", "iLogic") Exit Sub End If ' 1) Exportar el IDW activo ExportIdwToPdf(oThisIdw, outFolder, True) ' 2) Exportar IDWs de todos los referenciados Dim exported As New System.Collections.Generic.HashSet(Of String)(StringComparer.OrdinalIgnoreCase) Dim missing As New System.Collections.Generic.List(Of String) ' Documentos referenciados por el IDW (normalmente: el IAM y/o IPTs) For Each refDoc As Inventor.Document In oThisIdw.ReferencedDocuments ExportReferencedTreeIdwPdfs(refDoc, outFolder, exported, missing) Next ' 3) Resumen Dim msg As String = "Exportación terminada." & vbCrLf & vbCrLf & "Carpeta:" & vbCrLf & outFolder & vbCrLf & vbCrLf & "IDW encontrados y exportados: " & exported.Count.ToString() If missing.Count > 0 Then msg &= vbCrLf & vbCrLf & "IDW NO encontrados para:" & vbCrLf & String.Join(vbCrLf, missing.ToArray()) End If MessageBox.Show(msg, "iLogic - Exportar TODO") Catch ex As Exception MessageBox.Show("Error en Exportar TODO: " & ex.Message, "iLogic") End Try End Sub '--------------------------- ' Recorre árbol de referencias: ' - Si es IAM: baja a sus referencias. ' - Si es IPT/IAM: busca su IDW equivalente y exporta. '--------------------------- Private Sub ExportReferencedTreeIdwPdfs(ByVal doc As Inventor.Document, ByVal outFolder As String, ByVal exported As System.Collections.Generic.HashSet(Of String), ByVal missing As System.Collections.Generic.List(Of String)) If doc Is Nothing Then Exit Sub ' 1) Intentar exportar su IDW equivalente (si existe) Dim idwPath As String = FindIdwForModel(doc.FullFileName) If Not String.IsNullOrWhiteSpace(idwPath) Then If Not exported.Contains(idwPath) Then Dim idwDoc As Inventor.DrawingDocument = OpenIdwSilent(idwPath) If idwDoc IsNot Nothing Then ExportIdwToPdf(idwDoc, outFolder, False) exported.Add(idwPath) ' Cerrar para no dejar 20 documentos abiertos idwDoc.Close(True) End If End If Else ' si no hay IDW, lo anotamos (una sola vez por nombre de modelo) Dim key As String = System.IO.Path.GetFileName(doc.FullFileName) If Not missing.Contains(key) Then missing.Add(key) End If ' 2) Si es ensamblaje, bajar a sus referencias If doc.DocumentType = Inventor.DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim aDoc As Inventor.AssemblyDocument = TryCast(doc, Inventor.AssemblyDocument) If aDoc Is Nothing Then Exit Sub ' ReferencedDocuments incluye cosas repetidas a veces; no pasa nada. For Each child As Inventor.Document In aDoc.ReferencedDocuments ExportReferencedTreeIdwPdfs(child, outFolder, exported, missing) Next End If End Sub '--------------------------- ' Busca el IDW de un modelo: ' - Mismo nombre en misma carpeta ' - Subcarpetas típicas: \DIBUJOS, \DRAWINGS, \IDW '--------------------------- Private Function FindIdwForModel(ByVal modelFullName As String) As String If String.IsNullOrWhiteSpace(modelFullName) Then Return "" Dim modelDir As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(modelFullName) Dim baseName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(modelFullName) Dim candidates As New System.Collections.Generic.List(Of String) candidates.Add(System.IO.Path.Combine(modelDir, baseName & ".idw")) candidates.Add(System.IO.Path.Combine(modelDir, "DIBUJOS", baseName & ".idw")) candidates.Add(System.IO.Path.Combine(modelDir, "DRAWINGS", baseName & ".idw")) candidates.Add(System.IO.Path.Combine(modelDir, "IDW", baseName & ".idw")) For Each p As String In candidates If System.IO.File.Exists(p) Then Return p Next Return "" End Function '--------------------------- ' Abre un IDW de forma "silenciosa" '--------------------------- Private Function OpenIdwSilent(ByVal idwPath As String) As Inventor.DrawingDocument Try Dim d As Inventor.Document = ThisApplication.Documents.Open(idwPath, True) Return TryCast(d, Inventor.DrawingDocument) Catch Return Nothing End Try End Function '--------------------------- ' Exporta un IDW a PDF (con AddIn PDF) ' uniqueNameIfExists: ' True => si ya existe, añade timestamp ' False => sobreescribe (o también puede timestamp; aquí dejo overwrite OFF por seguridad) '--------------------------- Private Sub ExportIdwToPdf(ByVal idwDoc As Inventor.DrawingDocument, ByVal outFolder As String, ByVal uniqueNameIfExists As Boolean) If idwDoc Is Nothing Then Exit Sub ' Actualizar idwDoc.Update() Dim baseName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(idwDoc.FullFileName) Dim pdfPath As String = System.IO.Path.Combine(outFolder, baseName & ".pdf") If System.IO.File.Exists(pdfPath) Then If uniqueNameIfExists Then Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, baseName & "_" & ts & ".pdf") Else ' Para evitar pisados involuntarios, también le ponemos timestamp Dim ts As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss") pdfPath = System.IO.Path.Combine(outFolder, baseName & "_" & ts & ".pdf") End If End If Dim oPDFAddIn As Inventor.ApplicationAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As Inventor.TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = Inventor.IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As Inventor.NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(idwDoc, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets End If Dim oData As Inventor.DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = pdfPath oPDFAddIn.SaveCopyAs(idwDoc, oContext, oOptions, oData) End Sub

Cómo lo usas (2 pasos)

- Abre Tornillo_Sinfin_v001.idw

- Ejecuta la regla 01_Exportar_TODO_P
➡️ Te exportará:

- el PDF del subconjunto (este IDW)

- y los PDFs de cada pieza que tenga su IDW correspondiente

Importante (para que encuentre los planos)

Para que el export “TODO” funcione bien, lo ideal es que:

- Tubo_Perforado_Base.ipt tenga Tubo_Perforado_Base.idw

- Mangon_Conduccion.ipt tenga Mangon_Conduccion.idw

- Mangon_Conducido.ipt tenga Mangon_Conducido.idw

- Espira_01.ipt tenga Espira_01.idw
y estén en la misma carpeta del modelo (o en subcarpetas DIBUJOS / DRAWINGS / IDW).

Si me pegas una captura del árbol del proyecto / rutas (o me dices si tus IDW están en otra subcarpeta tipo PLANOS), te adapto FindIdwForModel() para tu estructura exacta y así no falla ninguno.

Tú dijiste:

me dice

ChatGPT Plus

Ese error es porque en tu regla iLogic tienes una línea tipo:

Imports System.IO

…y Inventor/iLogic ya trae System.IO importado (o tú lo tienes repetido en “Rule Options / Imports”), así que al compilar te dice: “Ya se ha importado System.IO”.

✅ Solución: elimina cualquier Imports System.IO (y Imports Inventor) del principio de la regla.
Y para que no vuelva a pasar, usa siempre rutas con System.IO. (como ya hacemos).

Qué hacer ahora (paso a paso)

- Abre la regla 01_Exportar_TODO_P.

- Arriba del todo, borra cualquier línea que empiece por Imports, por ejemplo:

  - Imports System.IO

  - Imports Inventor

  - Imports System

- Deja la regla empezando directamente por:

  - Sub Main()

Te dejo el “inicio correcto” (cópialo encima de tu regla)

Asegúrate de que tu regla empiece exactamente así:

'======================================== ' 01_Exportar_TODO_P (IDW) '======================================== Sub Main() ' ... tu código End Sub

Si quieres, lo dejamos blindado al 100%

A veces ese error también aparece si tienes “imports globales” duplicados.

📍 Ve a: Manage → iLogic → Advanced → iLogic Configuration (o Rule Options)
y revisa si aparece System.IO repetido en la lista de Imports. Si está duplicado, deja solo uno.

Si me pegas las 10 primeras líneas de tu regla 01_Exportar_TODO_P, te digo exactamente qué línea borrar (sin suposiciones).

Top of Form

Bottom of Form

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies.